Технические характеристики

Поставка и ввод в эксплуатацию датчиков для стационарных ультразвуковых систем Philips :

1. HD-7XE ,   серийный номер №С151100118

2. HD11, 	серийный номер USN 1570424

3. HD11,	 серийный номер US21077393

4. iU22, 	серийный номер BOG44T

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V для гинекологии, акушерства, урологии | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V совместимый со стационарной ультразвуковой системой HD-7 XE Philips серийный номер С151100118 | Шт. | 1 |  |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой HD-7 XE Philips серийный номер С 151100118 и поддержка всех активированных в аппарате опций | Наличие |  |  |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |  |  |
|  | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V : | наличие |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 4-8 |  |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее | 128 |  |  |  |  |
|  | Радиус кривизны, мм, не более | 11 |  |  |  |  |
|  | Угол сканирования, градусов, не менее | 135 |  |  |  |  |
|  | Биопсийный адаптер | Возможность |  |  |  |  |
|  | Датчик новый, не восстановленный, не бывший в употреблении, не аналог* | Наличие |  |  |  |  |
| 2. | Линейный датчик L12-5 для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии | Линейный датчик L12-5 совместимый со стационарной ультразвуковой системой HD11 Philips серийный номер USN 1570424 | Шт. | 1 |  |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
|  | Линейный датчик L12-5: |  |  |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой HD11 Philips серийный номер USN 1570424 и поддержка всех активированных в аппарате опций |  |  |  |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 5 - 12 |  |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее | 256 |  |  |  |  |
|  | Апертура, мм, не менее | 50 |  |  |  |  |
|  | Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим многолучевого составного сканирования - Органоспецифичный режим - Панорамная визуализация | Возможность |  |  |  |  |
|  | Датчик новый, не восстановленный, не бывший в употреблении, не аналог* | Наличие |  |  |  |  |
| 3. | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V для гинекологии, акушерства, урологии: | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V совместимый со стационарной ультразвуковой системой HD11 Philips серийный номер US21077393 | Шт. | 1 |  |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
|  | Микроконвексный внутриполостной датчик C8-4V |  |  |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой HD11 Philips серийный номер USN US21077393и поддержка всех активированных в аппарате опций |  |  |  |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик: |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 4-8 |  |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее | 128 |  |  |  |  |
|  | Радиус кривизны, мм, не более | 11 |  |  |  |  |
|  | Угол сканирования, град, не менее | 135 |  |  |  |  |
|  | Биопсийный адаптер | Возможность |  |  |  |  |
|  | Поддержка режимов: - PW - ЦДК - ЭДК - Режим многолучевого составного сканирования - Панорамная визуализация -Органоспецифичный режим | Возможность |  |  |  |  |
|  | Датчик новый, не восстановленный, не бывший в употреблении, не аналог* | Наличие |  |  |  |  |
| 4 | Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик C10-3v для гинекологии, акушерства, урологии: | Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик C10-3v совместимый со стационарной ультразвуковой системой iU22 Philips серийный номер BOG44T | Шт. | 1 |  |  |
|  | 1.Общие требования |  |  |  |  |  |
|  | Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик C10-3v: |  |  |  |  |  |
|  | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой iU 22 Philips серийный номер BOG44T и поддержка всех активированных в аппарате опций |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 3-10 |  |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее | 128 |  |  |  |  |
|  | Радиус кривизны, мм, не более | 11,5 |  |  |  |  |
|  | Угол сканирования, град, не менее | 164 |  |  |  |  |
|  | Биопсийный адаптер | Возможность |  |  |  |  |
|  | Датчик новый, не восстановленный, не бывший в употреблении, не аналог* | Наличие |  |  |  |  |
| 5 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |  |  |

* В соответствии с п.1. ч.1 ст. 33 Федерального закона от 04.04.2013 № 44-ФЗ поставка эквивалента не допускается при размещении заказа на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.