ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка аккумуляторов для рентгеновского аппарата Movix-30 для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения.

Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Примечание: Поставка эквивалента не допускается так как аккумуляторы необходимы для имеющегося на балансе ООО «Медсервис» оборудования и необходима полная совместимость и взаимодействие с имеющимся оборудованием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение |  |  |
| 1 | Аккумуляторы для двигателей рентгеновского аппарата Movix-30 | Тип АКБ | Свинцово-кислотный | # шт | # 8 |
|  |  | размер | 151х65х94мм |  |  |
|  |  | Размер клемм | F2 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 12V |  |  |
|  |  | Емкость аккумулятора | 9 Ач |  |  |
|  |  | Расположение клемм | тип 3, тип 4 |  |  |
| 2 | Аккумуляторы для генератора рентгеновского аппарата Movix-30 | Тип АКБ | Свинцово-кислотный | # шт | # 30 |
|  |  | размер | 151х65х94мм |  |  |
|  |  | Размер клемм | F2 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 12V |  |  |
|  |  | Емкость аккумулятора | 12Ач |  |  |
|  |  | Расположение клемм | тип 3, тип 4 |  |  |