ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

Лот №1 Поставка материалов для имплантации Astra Tech

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 4,0x6мм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 5 |
| 2 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 4,0x9мм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 2 |
| 3 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 4,0x11мм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 1 |
| 4 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 4,5x9мм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 3 |
| 5 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 4,5x11мм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 3 |
| 6 | Имплантат OsseoSpeed ТХ 5,0x1 Змм | Имплантат дентальный титановый OsseoSpeed TX диаметр 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, длина 6;8;9;11;13; мм, каталожный №24611-24643 Поставляются в стерильных боксах. Штифты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: стандартная платформа: 3,5; 4,0; широкая платформа: 4,5; 5,0 мм, длины имплантов: 6;8;9;11;13;мм | шт. | 1 |
| 7 | Абатмент TiDesign 3,5/4,0 д.4,5-3мм | Абатмент Ti дизайн стандартная платформа 3,5/4,0; диаметр 4,5-5,5; высота шейки 1,5-3,5 мм., градусы: 0-20. Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Совместим с имплантами стандартной платформы 3,5/4,0 | шт. | 5 |
| 8 | Абатмент TiDesign 3,5/4,0 д.4,5-20*-3,5мм | Абатмент Ti дизайн стандартная платформа 3,5/4,0; диаметр 4,5-5,5; высота шейки 1,5-3,5 мм., градусы: 0-20. Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Совместим с имплантами стандартной платформы 3,5/4,0 | шт. | 4 |
| 9 | Абатмент TiDesign 4,5/5,0 д.5,5-3мм | Абатмент Ti дизайн широкая платформа; 4,5/5,0; диаметр 5,5-6,5; высота шейки 1,5-3,5 мм., градусы: 0-20. Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Совместим с имплантами широкой платформы 4,5/5,0 | шт. | 5 |
| 10 | Абатмент TiDesign 4,5/5,0 д.5,5-20*-3,5мм | Абатмент Ti дизайн широкая платформа; 4,5/5,0; диаметр 5,5-6,5; высота шейки 1,5-3,5 мм., градусы: 0-20. Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Совместим с имплантами широкой платформы 4,5/5,0 | шт. | 4 |