Спецификация

На  выполнение работ по ремонту мягкой мебели, перетяжке мебели и ремонту стоматологических кресел для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

1, Подрядчик обязуется выполнить

работы по ремонту и перетяжке мягкой мебели в общем количестве 63 единицы, в том числе:

Диван К\З  2-местный---13шт Диван К\З  3-местный---6 шт Диван Карнак – 2шт., Кресло К\З—15,стул мягкий -25 шт; кушетка медицинская –1 шт; каталка медицинская для пациентов—1 шт (см. табл).

2. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

-  произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения и спинки;

- произвести перетяжку спинок и сидений с заменой поролона  толщины, которая не приведет к смене внешнего вида  ремонтируемого изделия.

3.произвести сборку мебели после ремонта.

При выполнении работ Подрядчик использует следующие материалы - поролон, искусственная кожа. Характеристика искусственной кожи - состав: полиуретан 47%, хлопок 53%, устойчивость к истиранию 100 000 циклов. Цвет материала согласовывается с Заказчиком в ходе выполнения работ путем предоставления Подрядчиком образцов материалов. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно искусственной кожи крепится на основании по технологии принятой у Подрядчика. Данная технология должна обеспечивать эксплуатацию изделия, без отрыва обивки, в течении не менее, чем 12 месяцев со дня приема изделия после ремонта по акту приема-сдачи выполненных работ. Обивочный материал (искусственная кожа) должен плотно прилегать к наполнителю (поролону), не допускается наличие «морщин», «пузырей».

| № п/п | Наименование изделия | Ед. | Кол-во | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диван К\З трехместный | шт | 6 | 1910Х900 |
| 2 | Диван К\З двухместный | шт | 13 | 1400х900 |
| 3 | Диван Карнак трехсекционный | шт | 2 | 630Х417 |
| 4 | Кресло К\З | шт. | 15 | 950Х900 |
| 5 | Стул мягкий | шт | 25 |  |
| 6 | Кушетка медицинская | шт | 1 |  |
| 7 | Каталка медицинская для пациентов | шт | 1 |  |
|  | ИТОГО | шт | 63 |  |