ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка протезов слуховых косточек для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез слуховых косточек «КУРЦ» с изменяемой длиной для частичной реконструкции цепи слуховых косточек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерильное изделие, предназначенное для имплантации с целью полного функционального восстановления цепи слуховых косточек (молоточка, наковальни и/или стремени), чтобы способствовать проведению звуковых волн от барабанной перепонки к внутреннему уху. Он разработан для лечения кондуктивной тугоухости вследствие травматического или хирургического повреждения, отосклероза, врожденной фиксации стремени или хронического заболевания среднего уха. Изделие обычно имеет форму трубки, изготовленной из металла [например, из нержавеющей стали, титана (Ti)], полимеров или комбинации этих материалов. Назначение: Для полной тимпанопластики - замена Головки/Наковальни/Стремени . ОКПД2- 32.50.22.190 |  |  |  | компл. | 2 |
| 2 | Регулировка длины |  | да |  |  |  |
| 3 | Назначение: полная замена цепи слуховых косточек |  | наличие |  |  |  |
| 4 | протез состоит из полого цилиндра (пустотелой гильзы), стержня и головной пластины |  | наличие | Данный показатель способствует 100%-ой передаче звукового сигнала. |  |  |
| 5 | головная пластина имплантата специальной овальной формы с 2 спицами, для зажима ножки имплантата внутри головной пластины, и должна иметь не более одной перпендикулярной перемычки для более прочной фиксации протеза, со смещенным положением стержня протеза. |  | наличие | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 6 | ширина головной пластины | мм | не менее 2,6 не более 2,7 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 7 | длина головной пластины | мм | не менее 3,6 не более 3,7 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 8 | диаметр стержня | мм | не менее 0,2 не более 0,25 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 9 | диапазон регулирования длины протеза | мм | от 1,75 до 4,50 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 10 | внутренний диаметр полого цилиндра (пустотелой гильзы) | мм | не менее 0,6 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 11 | интервал шага регулирования протеза | мм | 0,25 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 12 | частично шероховатая поверхность протеза |  | наличие | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 13 | материал изготовления протеза |  | титан, или платина, или сочетание титана и платины | Данный показатель обеспечивает наилучшую гипоаллергенность и биосовместимость материала со структурами среднего уха пациента |  |  |
| 14 | Протез слуховых косточек поставляется в комплекте с принадлежностью диском калибровочным (шаблоном) |  | наличие | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 15 | Назначение диска калибровочного (шаблона): точное определение оптимальной длины протеза для тимпанопластики |  | наличие | Данная комплектация обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 16 | материал изготовления диска калибровочного (шаблона) |  | полипропилен РР |  |  |  |
| 17 | Количество сайзеров диска калибровочного (шаблона) | шт. | не менее 8 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 18 | Шаг сайзера | мм | не более 0,5 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 19 | Диапазон длин диска калибровочного (шаблона) | мм | от 1,75 и до 4,50 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 20 | Интервал шага диска калибровочного (шаблона) | мм | 0,25 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 21 | Индивидуальная стерильная упаковка протеза и диска калибровочного (шаблона) |  | наличие | Данный показатель обеспечивает стерильность при проведении имплантации и снижает возможность послеоперационных осложнений. |  |  |
| Протез слуховых косточек «КУРЦ» с изменяемой длиной для полной реконструкции цепи слуховых косточек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерильное изделие, предназначенное для имплантации с целью полного функционального восстановления цепи слуховых косточек (молоточка, наковальни и/или стремени), чтобы способствовать проведению звуковых волн от барабанной перепонки к внутреннему уху. Он разработан для лечения кондуктивной тугоухости вследствие травматического или хирургического повреждения, отосклероза, врожденной фиксации стремени или хронического заболевания среднего уха. Изделие обычно имеет форму трубки, изготовленной из металла [например, из нержавеющей стали, титана (Ti)], полимеров или комбинации этих материалов. Назначение: Для полной тимпанопластики - замена Головки/Наковальни/Стремени . ОКПД2- 32.50.22.190 |  |  |  | компл. | 2 |
| 2 | Регулировка длины |  | да |  |  |  |
| 3 | Назначение: полная замена цепи слуховых косточек |  | наличие |  |  |  |
| 4 | протез состоит из полого цилиндра (пустотелой гильзы), стержня и головной пластины |  | наличие | Данный показатель способствует 100%-ой передаче звукового сигнала. |  |  |
| 5 | головная пластина имплантата специальной овальной формы с 2 спицами, для зажима ножки имплантата внутри головной пластины, и должна иметь не более одной перпендикулярной перемычки для более прочной фиксации протеза, со смещенным положением стержня протеза. |  | наличие | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 6 | ширина головной пластины | мм | не менее 2,6 не более 2,7 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 7 | длина головной пластины | мм | не менее 3,6 не более 3,7 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 8 | диаметр стержня | мм | не менее 0,2 не более 0,25 | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 9 | диапазон регулирования длины протеза | мм | от 3,00 и до 7,00 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 10 | внутренний диаметр полого цилиндра (пустотелой гильзы) | мм | не менее 0,6 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 11 | интервал шага регулирования протеза | мм | 0,25 | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 12 | частично шероховатая поверхность протеза |  | наличие | Данные характеристики обеспечивают максимально плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 13 | материал изготовления протеза |  | титан, или платина, или сочетание титана и платины | Данный показатель обеспечивает наилучшую гипоаллергенность и биосовместимость материала со структурами среднего уха пациента |  |  |
| 14 | Протез слуховых косточек поставляется в комплекте с принадлежностью диском калибровочным (шаблоном) |  | наличие | Данный показатель обеспечивает максимально точную и корректную установку протеза в каждом случае с учетом индивидуальных особенностей анатомических деффетков структур среднего уха, и, соответственно, способствует достижению максимального функционального результата операции |  |  |
| 15 | Назначение диска калибровочного (шаблона): точное определение оптимальной длины протеза для тимпанопластики |  | наличие | Данная комплектация обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 16 | материал изготовления диска калибровочного (шаблона) |  | полипропилен РР |  |  |  |
| 17 | Количество сайзеров диска калибровочного (шаблона) | шт. | не менее 8 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 18 | Шаг сайзера | мм | не более 0,5 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 19 | Диапазон длин диска калибровочного (шаблона) | мм | от 3,00 и до 7,00 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 20 | Интервал шага диска калибровочного (шаблона) | мм | 0,25 | Данная характеристика обеспечивает максимально точный подбор длины протеза для пациента и тем самым наиболее плотный контакт протеза со структурами среднего уха пациента, минимизирующие дислокацию протеза |  |  |
| 21 | Индивидуальная стерильная упаковка протеза и диска калибровочного (шаблона) |  | наличие | Данный показатель обеспечивает стерильность при проведении имплантации и снижает возможность послеоперационных осложнений. |  |  |