ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Специфика товара будет согласовываться дополнительно при оформлении заявки.

Поставка сантехнических расходных сантехнических материалов для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных сантехнических материалов для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Примечание | Кол-во Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель P-20 Star для металлической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромированной поверхностью и длинным изливом станет. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Однорычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 131:247 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Аэратор: Стальной |  |  | 8 |
| 2 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Одно рычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:180 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Аэратор: Стальной |  |  | 10 |
| 3 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Однорычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:150 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Выпуск: Неповоротный |  |  | 10 |
| 4 | Смеситель P-12/S Sher | Описание товара: Управление: Однорычажный Назначение: Для ванны и душа Цвет: Хром Излив: Длинный В комплекте: Лейка, шланг, держатель для лейки Размер картриджа: 40 мм. Материал:Латунь Длина излива, мм: 300 Дизайн: Современный стиль Поворотный излив: Да Рекомендуемая страна производитель: Литва Гарантия: 5 лет Рекомендуем производитель: Rubineta Рекомендуемая серия: Prince Sher |  |  | 4 |
| 5 | Унитаз-компакт Лига-Косой | Описание товара. Ширина: 345 мм. Длина: 650 мм. Высота: 765 мм. Тип: напольный унитаз Выпуск: косой. Установка бачка: на унитаз Арматура: двухрежимная ИнкоЭр Механизм слива: механический Бачок в комплекте: Есть Сиденье: дюропласт Цвет: Белый Страна - производитель: Россия. |  |  | 1 |
| 6 | Арматура к смывному бачку унитаза с нижним подводом кнопка хром | Наполнительный клапан с нижней подводкой воды, спускной клапан с металлизированной или пластиковой кнопкой. Комплект крепежа: Прокладка между бачком и унитазом, инструкция по установке. Применение: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с отверстием в крышке бачка 40 мм. |  |  | 20 |
| 7 | Аэратор к шаровому смесителю | Аэратор предназначен для насыщения воздухом и разделения на множество тонких струй воды, поступающей из смесителя в раковину или ванну. Благодаря защитной сетке аэратора для смесителя в вытекающую из крана воду не попадают крупные фракции мусора. Корпус: Металл Резьба: Наружная Размер: М24*1, 1/2 Материал: латунь, нержавеющая сталь, пластик. Покрытие: хром. |  |  | 60 |
| 8 | Картридж для смесителя 40мм | Описание товара: Размер картриджа: 40мм Крепление: Без ножек Корпус картриджа: Пластиковый. Керамические диски. Встроенный фильтр-сетка. |  |  | 40 |
| 9 | Подводка гибкая для смесителя Гайка+Штуцер | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки для смесителя: – гайка–штуцер, 1/2” х M10, длина штуцера – 35 мм.8,5+/-0,5мм Длина подвода: 40см |  |  | 150 |
| 10 | Подводка гибкая для смесителя Гайка+Штуцер | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки для смесителя: – гайка–штуцер, 1/2” х M10, длина штуцера – 35 мм.8,5+/-0,5мм Длина подвода: 60см |  |  | 80 |
| 11 | Подводка гибкая Гайка+Гайка | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, закладной ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки: – гайка–гайка, диаметр присоединения – 1/2”мм Длина подвода: 60см |  |  | 20 |
| 12 | Подводка гибкая Гайка+Гайка | Описание товара: Гибкие подводки предназначены для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Подводки гибкие для воды VALTEC рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (максимальное давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °C (максимальная температура – 100 °C). Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 E, закладной ниппель – из качественной сантехнической латуни. Подключение гибкой подводки: – гайка–гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Длина подвода: 40см |  |  | 30 |
| 13 | Сифон Мини Элит нержавеющая чаша диаметром 70мм 6760 и гибкой трубой 600мм | Описание товара: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сифон предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (умывальников, моек, раковин), устанавливаемых в зданиях различного назначения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Гидрозатвор: 55 мм Вход: 1 1/2" Выход: 40/50 мм Решетка нержавеющая сталь: 70 мм Размер винта: 85 мм Длина гофры: Min 260 мм, max 780 мм |  |  | 10 |
| 14 | Дивертор бытовой для душа | Дивертор представляет собой переключатель рычажного типа, направляющий воду либо через излив крана, либо через душевую лейку. Дивертор на кран Акватерм, подключается между краном и изливом. К дивертору присоединяется, через переходник, душевой шланг с лейкой снабженной системой «Эко-струя», т.е. с уменьшенным расходом воды. |  |  | 5 |
| 15 | Раковина сантехническая. | Описание товара: Установка: На пьедестале Форма: Полукруглая Материал: Фаянс Отверстия под смеситель 1 дюйм, расположение в центре. Отверстие под перелив: Есть Пьедестал: В комплекте, высота 65 см Особенности: Размеры (ШхГхВ) 63.50х46.40х20.40 см Вес: 21 кг |  |  | 1 |
| 16 | Ремонтный комплект для радиатора. | Описание товара: Монтажный комплект для радиаторов Global. Универсальный, переходники белого цвета, продукция компании Global. Состав монтажного комплекта: Переходники на трубы подключения 3/4 — 4 шт.; Кран Маевского 3/4 — 1 шт.; Ключ для крана Маевского — 1 шт.; Заглушка 3/4 — 1 шт.; Прокладки — 4 шт. |  |  | 15 |
| 17 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ½ | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 15 |
| 18 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ¾ угловые | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьбы наружная - внутренняя с соединителем с накидной гайкой по ISО 228/1. Ручка - "бабочка" из алюминия Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Материал Шара: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 кольца из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 30 до 50 bar | шт |  | 60 |
| 19 | Кран шаровой хром,(бабочка) с американкой 1 дюйм | Технические характеристики. Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTF Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 10 |
| 20 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ¾ | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 | шт |  | 20 |