ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортодонтии

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОНД ORTHOSOLO | Бонд ORTHOSOLO, ORMCO Праймер, флакон 5мл., артикул 740-0271 | шт. | 1 |
| 2 | Воск ортодонтический | Воск ортодонтический | шт. | 40 |
| 3 | Дуга Damon Cu Ni-Ti для брекет-системы | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,13; 0,14; 0,16, ORMCO Приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди | шт. | 170 |
| 4 | ДУГА DAMON КВАДРАТНАЯ | Дуга Cu Ni-Ti Damon 014*025; 016*025 | шт. | 250 |
| 5 | Дуга D-Rect 016*022, ORMCO | 8-прядевая плетеная дуга SS прямоугольного сечения | шт. | 2 |
| 6 | Дуга RESPOND непреформированная 01075/0170/0190, ORMCO | Круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей | шт. | 6 |
| 7 | Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO | Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO | шт. | 25 |
| 8 | Дуга ТМА Damon 016*025; 019х025; ORMCO | Приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением | шт. | 25 |
| 9 | Клей GRENGLOO, BLUGLOO св/отв. для наклейки брекетов (1шпр х 4гр), ORMCO | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов | шт. | 3 |
| 10 | Лигатура "на дереве" mini, ORMCO (США) | приспособление для исправления прикуса. Диаметр .120. Прозрачный цвет. Арт. 640 - 1264 | шт. | 2 |
| 11 | Лигатура металлическая длинная Teflon, ORMCO | лигатура 100шт | шт. | 1 |
| 12 | Лигатура металлическая преформированные длинная (334) . ORMCO | приспособление для исправления прикуса, длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали, пластиковые тубы по 334шт , 009 диаметр | шт. | 1 |
| 13 | набор БРЕКЕТОВ Damon Clear | наб.ор брекетов Damon Clear ВЧ 5-5+ НЧ 3-3+ Damon Q НЧ 45-45 с с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/упак) | шт. | 3 |
| 14 | набор БРЕКЕТОВ Damon Q | набор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/упак) | шт. | 10 |
| 15 | ОРТОПРИНТ 500гр | упакругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. упакаковка 500гр. Ортопринт (ORTHOPRINT) | шт. | 3 |
| 16 | ПЛАСТИНЫ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ Д В/КАНАЛЬНЫХ | Пластины Splint 040 1mm (25 шт), Pro-Form Пластины для изготовления капп, 040 Splint (1,0мм) 25 шт | шт. | 5 |
| 17 | Пружины Ni-Ti (15 мм) на сжатие. ORMCO | для раскрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплава, 3 пружины по 15см в упакаковке | шт. | 1 |
| 18 | Пружины Ni-Ti Closed 6мм, 9мм, 12мм, на растяжение. ORMCO | для закрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплав со специальными зацепными петлями | шт. | 1 |
| 19 | Резиновая тяга, ORMCO | Приспособление для исправления прикуса, эластики из хирургического латекса (в упак 100шт) | шт. | 80 |
| 20 | Стопор круглый без крючков, 623-0262 ORMCO | для установки на круглую дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0262 | шт. | 50 |
| 21 | Стопор круглый без крючков, 623-0263 ORMCO | для установки на прямоугольную дугу Damon, маленькие отрезки полой стальной трубки. Арт. 623-0263 | шт. | 85 |
| 22 | Универсальные дистальные кусачки (с захватом дуги) | Кусачки для обрезания дуги с закругленной рабочей частью, что обеспечивает повышенный комфорт для пациента. Арт. 800-1016 | шт. | 1 |
| 23 | Универсальные дистальные кусачки с удлиненными ручками | Кусачки с длинными ручками и уменьшенной рабочей частью Арт.800-1017 | шт. | 1 |
| 24 | Цепочка эластичная "без промежутка" 639-0002 | Применяется при малых расстояниях между брекетами или при необходимости создать большее усилие. | шт. | 1 |
| 25 | Цепочка эластичная "со средним промежутком" 639-0004 | Применяется при среднем размере трем и зубов для создания умеренного усилия. | шт. | 2 |
| 26 | Лингвальная кнопка | Вогнутая (300-0096) | упак. | 5 |
| 27 | Лингвальная кнопка | Плоская (300-0097) | упак. | 5 |
| 28 | Цепочка эластичная короткая ТАЙ-БЭК (40шт), ORMCO | для заднего привязывания проволочной дуги, эластическая цепочка из двух звеньев с большим промежутком между ними | шт. | 1 |

Лот №2 Предмет договора: Поставка инструментов для хирургии и имплантологии МСТ (п.396)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Инструменты: Канюля, МСТ | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Инструменты: Канюля, каталожный номер PCS-001 | упак. | 2 |
| 2 | Инструменты стоматологические для имплантации: Кнопки, каталожный номер: кнопка ВТ- 2.75 (5 шт. в уп.) МСТ | Инструменты стоматологические для имплантации: Кнопки, каталожный номер: кнопка BT-2.75 (5 шт. в уп.) | упак. | 10 |
| 3 | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Принадлежности: Винтмикро 14- AT-003G, МСТ | Импланты хирургические LE FORTE SYSTEM с инструментами для их установки. Принадлежности: Винт микро 14-AT-003G | упак. | 2 |
| 4 | Дрель-канюля для забора аутокости МСТ | (1дрель+3канюли) JEIL BCS-001 | шт. | 1 |
| 5 | Распатор (ручка ø10мм) МСТ | РЕЕ-01 BUSER | шт. | 4 |
| 6 | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель DNH-TC14, МСТ | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель DNH-TC14 | шт. | 2 |
| 7 | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель NTC -02 МСТ | Инструменты стоматологические для имплантации: Иглодержатель NTC -02 Т/С 14см | шт. | 5 |
| 8 | Ножницы с микрошлифовкой и покрытием из карбида вольфрама МСТ | STC-04 Goldmanfox Т/С 13см | шт. | 5 |
| 9 | Корневой элеватор МСТ | RET-06, изогнутый Bein 2,6мм | шт. | 4 |
| 10 | Корневой элеватор МСТ | RET-08 Bein с двойным изгибом, к себе 2,9мм | шт. | 4 |
| 11 | Корневой элеватор МСТ | RET-01 Bein 3,6мм | шт. | 4 |

Лот №3 Предмет договора: Поставка боров стоматологических (п.398)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H34-012 бор твердосплавный FG H34-012-FG | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. | 50 |
| 2 | H162-016-FGXL бор твердосплавный H162-016-FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 10 |
| 3 | H162-016-HP бор твердосплавный H162-016-HP | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик НР, диаметр 016 | шт. | 10 |
| 4 | H162A-016-FGXL бор твердосплавный H162A-016-FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 10 |
| 5 | H162A-016-FGXХL бор твердосплавный H162A-016-FGXХL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супакер длинный, диаметр 016 | шт. | 10 |
| 6 | H34L-012 бор твердосплавный FG H34L-012-FG | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый длинный. | шт. | 50 |
| 7 | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | шт. | 4 |
| 8 | Бор TBC H1S-016-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | шт. | 15 |
| 9 | Бор TBC H1S-018-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | шт. | 15 |
| 10 | Бор TBC H375R-016-FG финир NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт. | 12 |
| 11 | Бор TBC H379-018-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | шт. | 12 |
| 12 | Бор TBC H46-018-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,8 мм. Форма пламевидный. | шт. | 8 |
| 13 | Бор эндодонтический Н1SNL 008 RAXL | Бор эндодонтический Н1SNL 008 RAXL .Круглый конец, тонкий. Диаметр 008 мм. | шт. | 5 |
| 14 | Бор эндодонтический Н1SNL 010 RAXL | Бор эндодонтический Н1SNL 010 RAXL. Круглый конец, тонкий. Диаметр 010 мм. | шт. | 5 |
| 15 | Бор алмазный 879/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Крупакное зерно. | шт. | 10 |
| 16 | Бор алмазный 879L/012F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | шт. | 20 |
| 17 | Бор алмазный 379/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 3,0 мм. Форма овальная. Сверхкрупакное зерно | шт. | 5 |
| 18 | Бор алмазный 379/018F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | шт. | 15 |
| 19 | Бор алмазный 379/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхкрупакное зерно | шт. | 5 |
| 20 | Бор алмазный 379/018SF-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | шт. | 5 |
| 21 | Бор алмазный 379/023F-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт. | 15 |
| 22 | Бор алмазный 379/023SF-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт. | 8 |
| 23 | Бор алмазный 379/029SС-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 029, длина рабочей части 5,5 мм. Форма овальная. Сверхкрупакное зерно | шт. | 5 |
| 24 | Бор алмазный 811/037SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупакное зерно. | шт. | 16 |
| 25 | Бор алмазный /811/047SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупакное зерно | шт. | 16 |
| 26 | Бор алмазный 801/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 27 | Бор алмазный 801/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 28 | Бор алмазный 801/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 29 | Бор алмазный 801L/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 20 |
| 30 | Бор алмазный 801L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 20 |
| 31 | Бор алмазный 801L/023C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупакное зерно | шт. | 16 |
| 32 | Бор алмазный 802/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупакное зерно | шт. | 8 |
| 33 | Бор алмазный 802/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,4 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупакное зерно | шт. | 8 |
| 34 | Бор алмазный 802L/016M-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. | шт. | 30 |
| 35 | Бор алмазный 805/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупакное зерно | шт. | 5 |
| 36 | Бор алмазный 811/047C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупакное зерно | шт. | 4 |
| 37 | Бор алмазный 822/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 38 | Бор алмазный 830/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 39 | Бор алмазный 830L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 40 | Бор алмазный 836/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 6,0мм. Форма цилиндр. Крупакное зерно. | шт. | 10 |
| 41 | Бор алмазный 837/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупакное зерно | шт. | 10 |
| 42 | Бор алмазный 837L/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупакное зерно | шт. | 12 |
| 43 | Бор алмазный 842/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхкрупакное зерно | шт. | 15 |
| 44 | Бор алмазный 850KR/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупакное зерно. | шт. | 5 |
| 45 | Бор алмазный 850KR/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупакное зерно. | шт. | 5 |
| 46 | Бор алмазный 850L/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупакное зерно | шт. | 5 |
| 47 | Бор алмазный 859L/016F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | шт. | 15 |
| 48 | Бор алмазный 878/010F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда. Мелкое зерно. | шт. | 8 |
| 49 | Бор алмазный 878K/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупакное зерно | шт. | 5 |
| 50 | Бор алмазный 878K/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, конусная. Крупакное зерно | шт. | 5 |
| 51 | Бор алмазный 879/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупакное зерно. | шт. | 5 |
| 52 | Бор алмазный 879L/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупакное зерно. | шт. | 15 |
| 53 | Бор алмазный 899/027С-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 7,0 мм. Форма Небный. Крупакное зерно | шт. | 5 |
| 54 | Бор алмазный 980/027F-FGM NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника. Окклюзионный Диаметр 027, длина рабочей части 1,6 мм. Мелкое зерно. | шт. | 4 |
| 55 | Бор алмазный 970/023F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника. Окклюзионный Диаметр 023, длина рабочей части 1,6 мм. Мелкое зерно. | шт. | 4 |
| 56 | Бор алмазный 818-040С-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор алмазный 818-040С-FG NTI. Форма Колесо. Диаметр 040, длина рабочей части 0,7мм. Крупное зерно. | шт. | 4 |
| 57 | Бор алмазный 817-047С-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор алмазный 817-047С-FG NTI. Форма Колесо. Диаметр 047, длина рабочей части 0,5мм. Крупное зерно. | шт. | 4 |
| 58 | Полир (головка резиновая) P332A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка резиновая) | Полиры алмазные для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 12.000об/мин | шт. | 4 |
| 59 | Полир (головка силиконовая) P0664B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для пластмасс Р0664 НР.Диаметр 1/10мм. Длина 24,5мм. Серый. Средняя зернистость. | шт. | 5 |
| 60 | Полир (головка силиконовая) P19032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 20 |
| 61 | Полир (головка силиконовая) P19035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. | 20 |
| 62 | Полир (головка силиконовая) P1932B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 20 |
| 63 | Полир (головка силиконовая) P1935B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. | 20 |
| 64 | Полир (головка силиконовая) P20032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 20 |
| 65 | Полир (головка силиконовая) P20035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 20 |
| 66 | Полир (головка силиконовая) P30032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 5.000об/мин | шт. | 5 |
| 67 | Полир (головка силиконовая) P3032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000об/мин | шт. | 5 |
| 68 | Полоска межзубная FS3-M NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 20 |
| 69 | Полоска межзубная FS3-F NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 60 |
| 70 | Полоска межзубная FS3-SF NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 20 |
| 71 | Полоска межзубная FS3-MP NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 10 |
| 72 | Полоска межзубная FS3-FX NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | Шт. | 30 |
| 73 | Полоска межзубная FS3-SFP NTI | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | Шт. | 10 |