Приложение №1

к спецификации №1 к договору № _____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка и монтаж кондиционеров для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система LESSAR Cool+ LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 | Компл. | 12 | Технические характеристики: Рекомендуемая площадь помещения, м²до 26 Холодопроизводительность, кВт2,64 Холодопроизводительность, BTU9000 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт0,821 Теплопроизводительность, кВт2,64 Теплопроизводительность, BTU9000 Потребляемая мощность (нагрев), кВт0,730 EER (класс)3,21 (A) COP (класс)3,61 (A) Дозаправка хладагента15 (свыше 5 метров) Количество хладагента, кг0,6 Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч300/432/518 Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч1800 Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.1 Электропитание, ф/В/Гц1 / 220 / 50 ХладагентR410A Рабочий ток, А3,57 / 3,17 Максимальная длина трубопровода, м20 Диаметр соединительных труб (жидкость), мм6,35 Диаметр соединительных труб (газ), мм9,52 Обогрев, °Сот -7 до 24 Охлаждение, °Сот 18 до 43 Максимальный перепад высот, м8 Автомат токовой защиты, A16 Сечение кабеля питания, мм²3 х 1,5 Сечение соединительного кабеля, мм²5 х 1,5 КОМПРЕССОР Тип компрессораРоторный Марка компрессораGMCC НАРУЖНЫЙ БЛОК Уровень звукового давления, дБ53 Размеры блока (Ш×В×Г), мм720 x 495 x 270 Упаковка блока (Ш×В×Г), мм835 x 540 x 300 Масса блока, кг26.2 Масса блока в упаковке, кг28.3 ВНУТРЕННИЙ БЛОК Уровень звукового давления, дБ26/36,5/40,5 Размеры блока (Ш×В×Г), мм722 x 290 x 187 Упаковка блока (Ш×В×Г), мм790 x 375 x 270 Масса блока, кг8.3 Масса блока в упаковке, кг10.6 |
| 2 | Сплит-система LESSAR Cool+ LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 | Компл. | 3 | Технические характеристики: Площадь помещения 36 м² Мощность кондиционера 12 BTU Класс энергопотребления А Особенности пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения Режимы работы Режим работы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 3510 Вт Мощность в режиме обогрева 3800 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1096 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1055 Вт Дополнительные режимы осушение, ночной, вентиляция Дополнительные характеристики Дополнительные функции самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, система против образования льда, самоочистка внутреннего блока Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 27 дБ / 36 дБ Тип хладагента R 410A Дополнительная информация максимальная длина коммуникаций: 20 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; количество скоростей вращения вентилятора: 3; максимальный воздушный поток: 8.72 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C Габариты Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 80.2x29.7x18.9 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 77x55.5x30 см Вес внутреннего блока 8.8 кг Вес внешнего блока 24 кг |