Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений в здании ООО "Медсервис" г. Салават (гинекология №4,№7) |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 1. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0012 |  |
| 2. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,359 |  |
| 3. | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных | 100 м2 | 0,044 |  |
| 4. | Устройство герметизации шва между пристенным уголком и стеной | 100 м шва | 0,122 |  |
| 5. | Установка фриза потолочного высотой 80 мм на клей Жидкие гвозди | 100 м деталей | 0,367 |  |
| 6. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: потолков/* фризов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0297 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 7. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3636 |  |
| 8. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,3973 |  |
| 9. | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (фанера) | 100 м2 покрытия | 0,0458 |  |
| 10. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0458 |  |
| 11. | Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0458 |  |
| 12. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0458 |  |
| 13. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) | 100 м2 стяжки | 0,0458 |  |
| 14. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (маячки) | 100 м плинтуса | 0,0444 |  |
| 15. | Устройство опалубки из ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0072 |  |
| 16. | Устройство гидроизоляции из сухих смесей Церезит толщ. 4 мм | 100 м2 стяжки | 0,0616 |  |
| 17. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0458 |  |
| 18. | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,3533 |  |
| 19. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3636 |  |
| 20. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,036 |  |
| 21. | Установка дверных ограничителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 22. | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,815 |  |
| 23. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0354 |  |
| 24. | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,0152 |  |
| 25. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,448 (22,4+22,4) / 100 |  |
| 26. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 30 мм: стен/* заделка штробы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01792 |  |
| 27. | Оклейка стен серпянкой прим. | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,15092 |  |
| 28. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,133 |  |
| 29. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1372 |  |
| 30. | Устройство дополнительного профиля ПС 100*50 при шаге 400 мм | 100 м плинтуса | 0,0925 |  |
| 31. | Устройство закладных деталей из фанеры под ТВ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,0144 |  |
| 32. | Устройство перфорированного уголка | 100 м плинтуса | 0,056 |  |
| 33. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 1 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7175 |  |
| 34. | Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0434 |  |
| 35. | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен/* деревянная ниша | 100 м2 стен | 0,0284 |  |
| 36. | Оклейка обоями стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8408 |  |
| 37. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8408 |  |
| 38. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2836 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 39. | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0318 (1,59+1,59) / 100 |  |
| 40. | Разборка облицовки откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0574 |  |
| 41. | Разборка изоляции | 1 м3 изоляции | 0,287 |  |
| 42. | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,016 |  |
| 43. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0336 |  |
| 44. | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 45. | Снятие уголков ПВХ | 100 п. м | 0,1184 |  |
| 46. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 10мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0478 |  |
| 47. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских/*стяжка под подоконник прим. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |  |
| 48. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,052 |  |
| 49. | Подоконник ПВХ 600мм Белый (2п.м) | м | 5,252 |  |
| 50. | Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0574 |  |
| 51. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,287 |  |
| 52. | Сверление отверстий | 100 отверстий | 0,44 |  |
| 53. | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,44 |  |
| 54. | Устройство перфорированного уголка | 100 м плинтуса | 0,12 |  |
| 55. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 4 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0574 |  |
| 56. | Оклейка обоями стен/*Паутинка | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0574 |  |
| 57. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1216 |  |
| Ремонт систем отопления и водоснабжения на Объекте ООО "Медсервис" 3 этаж Гинекология палаты №7,4 |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 58. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,02 |  |
| 59. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,12 |  |
| 60. | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,049 |  |
| 61. | Установка кранов воздушных | компл | 4 |  |
| 62. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,13 |  |
| 63. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,13 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 64. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,72 |  |
| 65. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,801 |  |
| 66. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0,04 |  |
| 67. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,801 |  |
| Сантехника |  |  |  |  |
| 68. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,2 |  |
| 69. | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,2 |  |
| 70. | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл | 0,2 |  |
| 71. | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 0,2 |  |