Техническое задание ЛОТ №1

Предмет договора: Поставка металлоконструкций для остеосинтеза, ортопедических операций, эндопротезирования и артроскопии

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удоствоерения и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

- Лицензия на право заниматься фармацевтической деятельностью и сертификат соответствия;

- Лицензия на оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

При участии в 2 (двух) и более лотах, Лицензии необходимо предоставлять в одном экземпляре.

5) В составе заявки на участие участник должен представить копии регистрационных удостоверений на предлагаемые изделия медицинского назначения.

Общие требования к поставляемой продукции

| № | Требуемый параметр (характеристика) в соответствии с Техническим заданием |  |  |  | Параметр (характеристика) товара, предлагаемого Участником Закупки | Совместимость (да/нет) | Начальная максимальная цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики | Наличие или значение требуемой характеристики |  |  |
|  | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | Наличие | Да | Общая сумма договора не должна превышать 5 500 000,00 |
|  | Пластины имеют "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | 1/3 трубчатые пластины имеют отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | ширина |  | мм | Не более 9,0 | 9,0 | Да |  |
|  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | 1/3 трубчатые пластины совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 | 7,0 | Да |  |
|  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 | 4,2 | Да |  |
|  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | Мм | Не более 16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | Мм | Не более 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | Мм | Не более 45,0 | 45,0 | Да |  |
|  | Анатомически изогнута |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | не более 8 | 8 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | не менее 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | не более 89,0 | 89,0 | Да |  |
|  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) | 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 9,5 | 9,5 | Да |  |
|  | Высота крючка |  | мм | Не более 15,0 | 15,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 5+4 (для головки плеча) | 5+4 (для головки плеча) | Да |  |
|  | Имеет отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 13,0 | 13,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 86,0 | 86,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 9 | 9 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 137,0 | 137,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  | Наличие |  | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10 | 10 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 155,0 | 155,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  | Наличие |  | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 11 | 11 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 173,0 | 173,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 12 | 12 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 191,0 | 191,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина дистальная для плечевой кости медиальная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 116,0 | 116,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина дистальная для плечевой кости латеральная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 97,0 | 97,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Длина |  | м | Не менее 10 | 10 | Да |  |
|  | МРТ совместимость |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Наличие резьбы |  |  | Нет | Нет | Да |  |
|  | Наличие троакарного конца |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Применение |  |  | В качестве серкляжной проволоки | В качестве серкляжной проволоки | Да |  |
|  | Анатомически изогнута |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 11 (включая 7 отверстий на дистальный конец) | 11 (включая 7 отверстий на дистальный конец) | Да |  |
|  | Отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Ширина диафизарной части пластины |  | мм | Не менее 7,0 | 7,0 | Да |  |
|  | Ширина габаритная |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 64,0 | 64,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 7 | 7 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 11,0 | 11,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 96,0 | 96,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 6 | 6 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Ширина |  | мм | Не более 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 37,0 | 37,0 | Да |  |
|  | Пластина L-образная мини |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 6 | 6 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не менее 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Правая/левая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 | 8 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Ширина |  | мм | Не более 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 50,0 | 50,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 | 8 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не менее 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 113,0 | 113,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10 | 10 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не менее 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 141,0 | 141,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 4 | 4 | Да |  |
|  | Угол сопряжения |  | градусы | Не более 135 | 135 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм | Не более 16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не менее 82,0 | 82,0 | Да |  |
|  | Паз |  | мм | Не более 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Длина винта компрессирующего |  | мм | Не более 28,0 | 28,0 | Да |  |
|  | Совместим с винтом бедренным |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина винта бедренного |  | мм | Не более 80 | 80 | Да |  |
|  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | Не менее 12,4 | 12,4 | Да |  |
|  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | Не менее 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | Не более 2,8 | 2,8 | Да |  |
|  | Паз |  | мм | Не более 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина винта бедренного |  | мм | Не более 85,0 | 85,0 | Да |  |
|  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | Не менее 12,4 | 12,4 | Да |  |
|  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | Не менее 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | Не более 2,8 | 2,8 | Да |  |
|  | Паз |  | мм | Не более 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина винта бедренного |  | мм | Не более 90,0 | 90,0 | Да |  |
|  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | Не менее 12,4 | 12,4 | Да |  |
|  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | Не менее 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | Не более 2,8 | 2,8 | Да |  |
|  | Паз |  | мм | Не более 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина винта бедренного |  | мм | Не более 95,0 | 95,0 | Да |  |
|  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | Не менее 12,4 | 12,4 | Да |  |
|  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | Не менее 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | Не более 2,8 | 2,8 | Да |  |
|  | Паз |  | мм | Не более 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 7 | 7 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 86,0 | 86,0 | Да |  |
|  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8 | 8 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 98,0 | 98,0 | Да |  |
|  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10 | 10 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 122,0 | 122,0 | Да |  |
|  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Винт сделан из титанового сплава (титан, алюминий, ванадий) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Анодизация 2 типа |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Каннюлированный |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Самонарезной |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Шлиц винта - звездочка |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр винтов |  | мм | Не более 2,4 | 2,4 | Да |  |
|  | Диаметр винта в безрезьбовой части |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Диапазон длин винтов |  | мм | От 10,0 до 30,0 | 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Высота резьбы в области головки винта |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Высота резьбы в дистальной части винта |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Для установки винта используется спица диаметром |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Диаметр канюляции винта |  | мм | Не менее 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Спица имеет длину |  | мм | Не более 160,0 | 160,0 | Да |  |
|  | Спица имеет острые концы |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Пластина L-образная латеральная для мыщелка б/б кости с у/с |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Анатомически изогнута |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не менее 5+7 | 5+7 | Да |  |
|  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 129,0 | 129,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 6+5 (для мыщелков голени) | 6+5 (для мыщелков голени | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 170,0 | 170,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Правая/левая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина опорная мыщелковая бедренная с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 8+7 (для мыщелков бедра) | 8+7 (для мыщелков бедра) | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 7,0 | 7,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 220,0 | 220,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина опорная мыщелковая бедренная с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 10+7 (для мыщелков бедра) | 10+7 (для мыщелков бедра) | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 7,0 | 7,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 260,0 | 260,0 | Да |  |
|  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 2,3 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 | 1,2 | Да |  |
|  | Резьба головки коническая |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 2,3 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 20,0 | 20,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 | 1,2 | Да |  |
|  | Резьба головки коническая |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 2,3 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 24,0 | 24,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 | 1,2 | Да |  |
|  | Резьба головки коническая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,3 | 2,3 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Размер внутреннего квадрата |  | мм | Не менее 1,2 | 1,2 | Да |  |
|  | Резьба головки коническая |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 2,7 | 2,7 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 2,7 | 2,7 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 20,0 | 20,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 26,0 | 26,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 34,0 | 34,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 20,0 | 20,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более26 | 26 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 40,0 | 40,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 |  | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального |  | мм | Не более 1,2 | 1,2 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 16,0 | 16,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 18,0 | 18,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 28,0 | 28,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 32,0 | 32,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 34,0 | 34,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 60,0 | 60,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 65,0 | 65,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 70,0 | 70,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 4,7 | 4,7 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не более 0,3 | 0,3 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 66,0 | 66,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не менее 0,8 | 0,8 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 70,0 | 70,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не менее 0,8 | 0,8 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 74,0 | 74,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Глубина резьбы |  | мм | Не менее 0,8 | 0,8 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 36,0 | 36,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Частичная резьба |  | мм | Не менее 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 40,0 | 40,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Частичная резьба |  | мм | Не менее 15,0 | 15,0 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 46,0 | 46,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Частичная резьба |  | мм | Не менее 15,0 | 15,0 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 50,0 | 50,0 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не менее 6,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления -. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Диаметр наружный |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4.2 | 4,2 | Да |  |
|  | Используется с кортикальными 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не более 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 32,0 | 32,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не более 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 34,0 | 34,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 36,0 | 36,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 38,0 | 38,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 40,0 | 40,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 42,0 | 42,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 | 4,5 | Да |  |
|  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 44,0 | 44,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 160,0 | 160,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 150,0 | 150,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 300,0 | 300,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 400,0 | 400,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 80,0 | 80,0 | Да |  |
|  | Диаметр тела/резьбы |  | мм | Не более 4,0/3,0 | 4,0/3,0 | Да |  |
|  | Антиротационные зубчики |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Фиксация стержня резьбового кортикального к трубке |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Затягивание при помощи гайки с одной стороны |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина зажима |  | мм | Не более 22,0 | 22,0 | Да |  |
|  | Антиротационные зубчики |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Фиксация цилиндрических стержней в разных плоскостях |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Затягивание при помощи гайки |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Фиксация цилиндрических стержней между собой |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина зажима |  | мм | Не более 21,0 | 21,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 60,0 | 60,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 140,0 | 140,0 | Да |  |
|  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 180,0 | 180,0 | Да |  |
|  | Предназначен для остеосинтеза межвертельных переломов, высоких подвертельных переломов бедра, низких и распространяющиеся на диафиз подвертельных переломов бедра, патологических переломов бедра, ипсилатеральных чрезвертельных переломов бедра |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диапазон длин штифтов в короткой версии |  | мм | От 170,0; до 240,0 | 170,0; 240,0 | Да |  |
|  | Диапазон длин штифтов в длинной версии |  | мм | От 300,0; до 420,0 | 300,0; 340,0; 380,0; 420,0 | Да |  |
|  | Штифты одинаковые для правого и левого бедер |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Медио-латеральный угол в проксимальной части штифта |  | градусы | Не более 6 | 6 | Да |  |
|  | Точка введения штифта на верхушке большого вертела |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Минимальный диаметр штифтов в короткой версии |  | мм | Не менее 9,0 | 9,0 | Да |  |
|  | Диапазон диаметров штифтов |  | мм | От 9,0; до 12,0 | 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 | Да |  |
|  | Шаг диаметра |  | мм | Не более 1,0 | 1,0 | Да |  |
|  | Штифты канюлированные |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр внутреннего отверстия |  | мм | Не более 4,4 | 4,4 | Да |  |
|  | Радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной плоскости |  | мм | Не менее 1500,0 | 1500,0 | Да |  |
|  | Для дистально блокирования штифт в короткой версии имеет два отверстия с возможностью динамического и статического блокирования |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В дистальной части у штифтов длинной версии прямоугольный паз для дистального блокирования, позволяющий выполнить стабилизацию стержня в костно-мозговом канале, для возможности проведения блокирующих винтов в отверстия штифтов с помощью дистального направителя |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Проксимально штифт блокируется одним спиральным клинком |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Угол введения проксимального клинка |  | градус | Не менее 130 | 130 | Да |  |
|  | Материал изготовления титановый сплав |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Возможность применения аугментации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Введение клинка путём забивания, что создает импакцию губчатой кости и улучшая качество фиксации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Введение спирального клинка возможно без предварительного рассверливания для сохранения костной массы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Спиральный клинок обеспечивает ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра и этом обеспечивает свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество лопастей |  | шт | Не более 4 | 4 | Да |  |
|  | Наружный диаметр |  | мм | Не более 10,5 | 10,5 | Да |  |
|  | Клинок канюлированный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр внутреннего отверстия клинка |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Блокирование клинка внутренним блокирующим механизмом |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Клинок не блокируется концевым колпачком |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диапазон длин клинков |  | мм | От 75,0; до 120,0 | 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 | Да |  |
|  | Шаг диапазона |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Маркировка импланта согласно ГОСТ Р ИСО 14630-2017 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления – сплав титана |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 4,9 | 4,9 | Да |  |
|  | Диапазон длин |  | мм | От 25,0; до 85,0 | 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0 | Да |  |
|  | Шаг диапазона |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Предназначен для замыкания проксимального конца плечевого штифта, что предотвращает врастание костной ткани в резьбовое отверстие для присоединения инструмента |  |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  | Материал изготовления- сплав титана |  |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  | Упаковка индивидуальная |  |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 4,8 | 4,8 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0 | Да |  |
|  | Шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | Не менее 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Совместим со штифтом тибиальным, бедренным, бедренным Spectrum Femur2 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Штифт канюлированный |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не менее 9,0; не более 13,0 | 9,0; 10,0 ; 11,0; 12,0; 13,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 300,0; не более 420,0 | 300,0; 320,0; 340,0; 360,0; 380,0; 400,0; 420,0 | Да |  |
|  | Совместима со штифтом бедренным |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Штифт тибиальный |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не менее 8,0; не более 10,0 | 8,0; 9,0; 10,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 255,0; не более 420,0 | Диаметр 8 мм – 285,0; 300,0; 315,0; 330,0; 345,0; 360,0; 375,0; 390,0; 405,0; 420,0 Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - 255,0; 270,0; 285,0; 300,0; 315,0; 330,0; 345,0; 360,0; 375,0; 390,0; 405,0; 420,0 | Да |  |
|  | Совместима со штифтом тибиальным |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не менее 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не менее 60,0; не более 110,0 | 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 | Да |  |
|  | Шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | Не более 2,75 | 2,75 | Да |  |
|  | Головка полусферической формы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт вертельный предназначен для введения в шейку бедренной кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | Совместим со штифтом ретроградным |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба самонарезающая, спонгиозная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | Не менее 2,75 | 2,75 | Да |  |
|  | Частичная резьба |  | мм | Не более 32 | 32 | Да |  |
|  | Совместима со штифтом бедренным Spectrum Femur2 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Штифт канюлированный |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не менее 9,0; не более 14,0 | 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 300,0; не более 460,0 | 300,0; 320,0; 340,0; 360,0; 380,0; 400,0; 420,0; 440,0; 460,0 | Да |  |
|  | Предназначен для остеосинтеза переломов бедренной кости (АО32А/В/С), в том числе ипсилатеральных (АО32А/В/С + АО31В2) и диафиза бедра, кроме вертельной области (АО31А1/2/3) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Штифт анатомически изогнут в 2-х плоскостях |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Имеет 4 блокируемых отверстия в проксимальной части (от проксимального к дитальному): отверстие диаметром 4,8 мм во фронтальной плоскости под углом 60° к оси штифта сверху-вниз; два реконструктивных отверстия (канала) 6.5 мм, параллельно друг другу по направлению снизу-вверх под углом 130° к оси штифта; одно отверстие диаметром 4,8 мм под углом 90 град к оси штифта. В дистальном конце 3 блокируемых отверстия: одно круглое диаметром 4,8мм под углом 30° к фронтальной плоскости, одно специальной формы "под ключ" – для облегчения блокирования с электромагнитным навигатором без использования ЭОП – в него должно устанавливаться ручное направляющее устройство, после чего есть возможность его заблокировать), третье – овальное для динамического блокирования под винт 4,8мм |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Дистальный конец штифта имеет косой скругленный срез для облегчения введения в костномозговой канал и репозиции костных отломков |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Все имплантаты имеют маркировку производителя, с указанием индивидуального кода изделия |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Импланты выдерживают воздушную и паровую стерилизацию |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Штифт канюлированный |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не менее 7,0; не более 8,0 | 7,0; 8,0мм. | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 180,0; не более 300,0 | 180,0; 195,0; 210,0; 225,0; 240,0; 255,0; 270,0; 285,0; 300,0 | Да |  |
|  | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 3,8 | 3,8 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не мнее 30,0; не более 42,0 | 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0 | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | Не менее 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Совместим со штифтом плечевым антеградным |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Совместима со штифтом плечевым |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Якорный фиксатор – саморез изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Имеет форму винта |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более 13,0 | 13,0 | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | В отверстия в основании фиксатора проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Фиксатор укреплен на одноразовом инсертере, предназначенном для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется в стерильной упаковке. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип: якорный резьбовой, для узловой фиксации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений гленоидальной губы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма анкера |  |  | Коническая | Коническая | Да |  |
|  | Материал изготовления |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Резьба |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы увеличивается от дистальной части к проксимальной |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр проксимальной части |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Количество отверстий для нити |  | шт | Не менее 1 | 1 | Да |  |
|  | Количество нитей |  | шт | Не менее 1 | 1 | Да |  |
|  | Материал изготовления нитей |  |  | Нерассасывающийся, сверхвысокомолекулярный полиэтилен | Нерассасывающийся, сверхвысокомолекулярный полиэтилен | Да |  |
|  | Фиксатор укреплен на одноразовом инсертере |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Внутри иглы заряжено 4 импланта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Изготовлен из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Остеокондуктивный материал синтетический, рассасывающийся, рентгеноконтрастный, биосовместимый, остеокондуктивный, в виде блока |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Состав Двухфазный: 60% гидроксиапатита и 40% β-трикальция фосфата |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Способ рассасывания контролируемый |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Размер блока |  | мм | Не более10х10х10 | 10х10х10 | Да |  |
|  | Макропористость в диапазоне |  | μm | Не более 200-800 | 200-800 | Да |  |
|  | Микропористость в диапазоне |  | μm | Не менее 1.0-10 | 1.0-10 | Да |  |
|  | Пористость |  | % | Не менее 80 | 80 | Да |  |
|  | Прочность |  | МПа | Не менее 6 | 6 | Да |  |
|  | Блок |  | см3 | Не менее 1 | 1 | Да |  |
|  | Костная интеграция |  | недель | Не более 12 | 12 | Да |  |
|  | Васкуляризация и регенерация кости по всему объему остеокондуктивного материала |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Индивидуальный пакет для каждого остеокондуктивного материала |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Стерилизация в соответствии с ИСО11737 и 93/42/ЕЭС гамма облучением |  | кГр | Не менее 25-35 | 25-35 | Да |  |
|  | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Фиксирующая нить имеет скользящую петлю, регулируемого размера |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пуговица имеет длину |  | мм | Не более 12 | 12 | Да |  |
|  | Ширина |  | мм | Не более 3,75 | 3,75 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | Не более 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не более30 | 30 | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не менее 6,0; не более 8,0 | 6-8 | Да |  |
|  | Фиксатор вводится в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Имеет продольные канавки |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ножка эндопротеза прямая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Проксимальный отдел бедра имеет «бархатную» обработку поверхности |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал бедренного компонента |  |  | Сталь коррозионно-стойкая | Сталь коррозионно-стойкая | Да |  |
|  | Имеет плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Принцип установки и фиксации: самоцентрирование и самозаклинивание с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу или вальгусу |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество типоразмеров в стандартном расположении шейки |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Типоразмеры: |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Количество типоразмеров в латерализованной версиях |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Типоразмеры: |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | - 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал головки |  |  | Сталь коррозионно-стойкая | сталь коррозионно-стойкая | Да |  |
|  | Упаковка головки индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Конус шейки |  | мм | Не более 12/14 | 12/14 | Да |  |
|  | Диаметр чашки |  | мм | Не менее 47,0; не более 59,0 | 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0 | Да |  |
|  | Стерильные |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал : высокомолекулярный полиэтилен, не содержащий стеарата кальция |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма: усеченная полусфера с низким профилем и рентген-контрастным кольцом |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Внутренний диаметр |  | мм | Не менее 28,0; не более 32,0 | 28,0; 32,0 | Да |  |
|  | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Размер |  | мм | Не менее 44,0; не более 52,0 | 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0 | Да |  |
|  | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен | Высокомолекулярный полиэтилен | Да |  |
|  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | Не более 28,0 | 28,0 | Да |  |
|  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца | Запорный при помощи раздвижного кольца | Да |  |
|  | Состав : | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие | Наличие |  |  |
|  | Вязкость |  |  | Стандартная | Стандартная | Да |  |
|  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° | Не выше 51° | Да |  |
|  | Гентамицин |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал феморального компонента - сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип феморального компонента - для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип фиксации феморального компонента - цементный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Наличие ограничителя гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размерный ряд феморального компонента |  | шт | Не более 10 | 10 | Да |  |
|  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка феморального компонента - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал тибиалного компонента – титановый сплав |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип фиксации тибиального компонента - цементный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Вид платформы тибиального компонента - в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма ножки тибиального компонентадолже - в форме клина |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ось клина тибиального компонента - в центре платформы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша - защелкивающийся |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка тибиального вкладыша - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал тибиального вкладыша - сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Имеет высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Метод фиксации тибиального вкладыша - защелкивающийся |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Замена тибиального вкладыша - без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка тибиального вкладыша - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал ножки |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Форма ножки во всех плоскостях - клиновидная |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Вид ножки в поперечном сечении |  |  | Прямоугольник | прямоугольник | Да |  |
|  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Ребра по передней и задней поверхности |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Количество ребер |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Внутренний диаметр конуса ножки |  | мм | Не менее 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Внешний диаметр конуса ножки. |  | мм | Не более 14,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Шеечно-диафизарный угол ножки |  | градус | Не менее 135 | 135 | Да |  |
|  | Тип фиксации ножки |  |  | Проксимальная и заклинивание | проксимальная и заклинивание | Да |  |
|  | Материал ножки |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Отсутствие воротника |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма |  |  | Клиновидная | Клиновидная | Да |  |
|  | Компонент имеет размерную линейку длин ножек общим числом типоразмеров |  | шт | Не более 13 | 13 | Да |  |
|  | С увеличением длины импланта величина офсета пропорционально увеличивается |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ножка эндопротеза самоцентрирующаяся с шероховатой поверхностью |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Покрытие |  |  | Полное | полное | Да |  |
|  | В проксимальной части ножки в латеральной зоне 4 отверстия |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | С увеличением типоразмера возрастает длина шейки эндопротеза |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Конус шейки |  |  | Не более 12/14 | 12/14 | Да |  |
|  | Шеечно-диафизарный угол |  | градус | > 130 и ≤ 135 | 135 | Да |  |
|  | Тип фиксации ножки проксимальная, заклинивание |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал - изотермическая ковка, титановый сплав |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Покрытие - Гидроксиапатит Ca5(OH)(PO4)3 |  |  | Наличие | наличие | Да |  |
|  | Форма |  |  | Клиновидная форма и прямоугольное сечение | Клиновидная форма и прямоугольное сечение | Да |  |
|  | Гладкая шейка |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной |  | мм | Не более 155 | 155 | Да |  |
|  | Горизонтально направленные ребра жесткости в проксимальном отделе |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Вертикальльно направленные ребра жесткости в дистальном отделе |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | 9 типоразмеров |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Стандартная и латерализованная версии ножки |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип фиксации : первичная фиксация пресс-фит и вторичная фиксация - остеоинтеграция |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип конуса |  |  | Не более 12/14 | 12/14 | Да |  |
|  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | Не менее 135 | 135 | Да |  |
|  | Материал |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Форма |  |  | Полусфера | Полусфера | Да |  |
|  | Покрытие |  |  | Титановая проволока | Титановая проволока | Да |  |
|  | Размер |  | мм | Не менее 44,0; не более 64,0 | 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0 | Да |  |
|  | Запорный механизм |  |  | В форме раздвижного кольца | В форме раздвижного кольца | Да |  |
|  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен | Высокомолекулярный полиэтилен | Да |  |
|  | Края вкладыша |  |  | Фестончатые | Фестончатые | Да |  |
|  | Элевация вкладыша |  | градус | Не менее 10; не более 15 | 10 | Да |  |
|  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество |  | шт | Не менее 1 | 1 | Да |  |
|  | Материал винта |  |  | Титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Диаметр винта |  | мм | Не более 6,5 | 6,5 | Да |  |
|  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка изготовлена из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, повышающий прочность материала |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | 3 типоразмера по диаметру |  | мм | Не менее 28,0; не более 36,0 | 28,0; 32,0; 36,0 | Да |  |
|  | 3 типоразмера по длине шейки |  | мм | Не менее -3,5; не более +3,5 | -3,5; 0; +3,5 | Да |  |
|  | Конус головки |  |  | Не более 12/14 | 12/14 | Да |  |
|  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Вкладыш изготовлен из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, повышающий прочность материала |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Керамический вкладыш представляет собой полную полусферу с формой, разработанной для идеального сочленения с керамической головкой и прилегания к вертлужному компоненту соответствующего дизайна |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Вкладыш крепится в вертлужном компоненте заклиниванием благодаря особенности конструкции вкладыша в виде расширяющейся под углом 18° экваториальной поверхности |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Спектр размеров вкладышей: с внешним диаметром под чашки 48,50,52,54,56,58,60,62,64 мм с посадочным ложем под керамические головки диаметром 28мм, 32мм, 36мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Изготовлен из высокопрочного сплава титана |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Имеет форму полусферы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Покрытие в виде титановой проволоки для костного врастания |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | С внутренней стороны по окружности чашки имеется запорная бороздка для приема нейтральных или приподнятых вкладышей из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения трех деротационных винтов |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | По краю чашки имеются равномерно расположенные через промежутки выемки в количестве двенадцати, которые совмещаются с двенадцатью антиротационными лапками на вкладышах из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В чашке также присутствует встроенный механизм зажимного конуса для приема керамических вкладышей |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Спектр размеров чашек |  | мм | От 48,0 до 64,0 | 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0 | Да |  |
|  | Назначение - механическая очистка и промывка кости пульсирующей струей жидкости под давлением |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Область применения в медицинской практике: травматология и ортопедия; гнойная хирургия |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Основные характеристики: |  |  |  |  | Да |  |
|  | Рукоятка |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Электропитание |  | В | Не менее 12 | 12 | Да |  |
|  | Нагнетающий насос в рукоятке |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Функция ирригации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Функция аспирации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Блок элементов питания |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Рычаг на рукоятке для регулировки мощности потока |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Устройство быстрой смены наконечника |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Зажим блокирующий на трубке отсоса |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Давление потока жидкости, диапазон |  | бар | От 0,08 до 2,0 | 0,08 - 2,0 | Да |  |
|  | Скорость потока жидкости, диапазон |  | мл/мин | Не менее 200; не более 1362 | 200 - 1362. | Да |  |
|  | Стерильно |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Одноразовое использование |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размеры рукоятки |  | см | Не менее (14,7 х 17,0 х 4,0) | (14,7 х 17,0 х 4,0) | Да |  |
|  | Наконечник |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Функция ирригации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Функция аспирации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Максимальное давление потока жидкости |  | бар | Не менее 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Максимальная скорость потока жидкости |  | мл/мин | Не менее 200 | 200 | Да |  |
|  | Стерильно |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Одноразовое использование |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Тип распыления жидкости для операций на бедре |  |  | Веерный | Веерный | Да |  |
|  | Тип распыления жидкости для операций на колене |  |  | Душирующий | Душирующий | Да |  |
|  | Брызгозащита |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина наконечника для операций на бедре |  | см | Не менее 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Одноразовое использование |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество в упаковке |  | шт | Не менее 10 | 10 | Да |  |
|  | Комплектация упаковки: |  |  |  |  | Да |  |
|  | Рукоятка |  | шт | Не менее 1 | 1 | Да |  |
|  | Блок элементов питания |  | шт | Не менее 1 | 1 | Да |  |
| - 75 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | В метафизарной части пластины расширение |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в метафизарной части |  | мм | Не менее 19,0 | 19,0 | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 6 полиаксиальных отверстий с четырехколонной резьбой, обеспечивающей 4 точки фиксации блокированного винта диаметром 2,4 мм и винта 2.7мм с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия в метафизарной части полиаксиальные, с изменяемым градусом введения блокирующих винтов до 10 градусов |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Метафизарной части окно для визуализации зоны перелома |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 4 отверстия диаметром 1.5 мм для спиц |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 1 отверстие диаметром 2.0 мм для спицы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 7,0; не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Отверстия в диафизарной части пластины комбинированные, 8-образной формы, с конусной резьбой для создания угловой стабильности и скосами для создания динамической компрессии |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части пластины 2 удлиненных комбинированных отверстия |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром |  | мм | Не менее 2,4; не более 2,7 | 2,7 | Да |  |
|  | В конце диафизарной части находится отверстие диаметром 1.5мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В конце пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом: |  | шт | Не менее 7 | 7 | Да |  |
|  | Диапазон отверстий |  | шт | От 2 до 10 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | Да |  |
|  | Пластина имеет выемки, для лимитированного контакта с костью |  |  | Наличие |  | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 43.3 до 103.5 | Диапазон (43,3-103,5) | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 76 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина предназначена для остеосинтеза пяточной кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма пластины дает возможность для ее моделирования в 3-х плоскостях |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины. |  | мм | Не менее 1.8; не более 2.0 | 2,0 | Да |  |
|  | Общее количество отверстий |  | шт | Не более 15 | 15 | Да |  |
|  | Отверстия округлой формы |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов с угловой стабильностью диаметром 3.5мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом: |  | шт | не менее 3 | 3 | Да |  |
|  | Типоразмерный ряд в диапазоне: |  | мм | Не менее 69,0, не менее 81,0 | Диапазон (69,0-81,0) | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 11,0; не более 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3,0, не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | В дистальной части пластины 3 округлых разнонаправленных отверстия для винтов с угловой стабильностью 2.7 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия в диафизарной части пластины комбинированные, 8-образной формы, с конусной резьбой для создания угловой стабильности и скосами для создания динамической компрессии |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части пластины 1 овальное удлиненное комбинированное отверстие |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5 и 4.0 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий в диафизарной части пластины |  | мм | Не менее 12.0; не более 14.0 | 14,0 | Да |  |
|  | Пластина должна иметь лимитированный контакт,выемки в месте контакта с костью. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом: |  | шт | Не менее 8 | 8 | Да |  |
|  | Диапазон отверстий |  | шт | От 3 до 10 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 58,0 до 149,0 | Диапазон (58,0-149,0) | Да |  |
|  | В конце диафизарной части пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 77 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 3.4; не более 3.6 | 3,5 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,1; не более 2,3 | 2,2 | Да |  |
|  | Профиль головки винта низкопрофильный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Головка винта снабжена конической резьбой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.3 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не более 2.7 | 2,7 | Да |  |
|  | Шаг метрической резьбы |  | мм | Не более 0,8 | 0,8 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2.0; не более 2.2 | 2,0 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10,0 до 60,0 | Диапазон (10,0-60,0) | Да |  |
|  | Тип резьбы кортикальный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба полная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 78 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 5,5; не более 6,5 | 5,5 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,7; не более 2,9 | 2,8 | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.5 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не менее 3,4; не более 3,6 | 3,5 | Да |  |
|  | Шаг метрической резьбы |  | мм | Не более 2,4 | 2,4 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2.0; не более 2.2 | 2,0 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10,0 до 60,0 | Диапазон (10,0-60,0) | Да |  |
|  | Тип резьбы кортикальный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба полная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 79 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Винт самонарезающий |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 5,5; не более 6,5 | 5,5 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,9; не более 3,1 | 3,0 | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.5 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не менее 3,4; не более 3,6 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2,4 | 2,4 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10,0 до 60,0 | Диапазон (10,0-60,0) | Да |  |
|  | Тип резьбы кортикальный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба полная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 80 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 4,9; не более 5,1 | 5,0 | Да |  |
|  | Профиль головки низкопрофильный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 3,1; не более 3,3 | 3,2 | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Головка винта снабжена конической резьбой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.8 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2,4; не более 2,6 | 2,4 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10 до 85 | Диапазон (10-85) | Да |  |
|  | Тип резьбы кортикальный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба полная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 81 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 4,9; не более 5,1 | 5,0 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,9; не более 3,1 | 3,0 | Да |  |
|  | Форма головки винта округлая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Профиль головки низкопрофильный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Головка винта снабжена конической резьбой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.5 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не менее 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2.3; не более 2.5 | 2,4 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10,0 до 60,0 | Диапазон (10,0-60,0) | Да |  |
|  | Тип резьбы спонгиозный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина резьбовой части должна быть не более 6 мм |  | мм | Не менее 6,0; не более 16,0 | 6,0 | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| - 85 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 4,9; не более 5,1 | 5,0 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,9; не более 3,1 | 3,0 | Да |  |
|  | Форма головки винта округлая |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Профиль головки низкопрофильный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Головка винта снабжена конической резьбой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт используется со сверлом диаметром 2.5 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не менее 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2.3; не более 2.5 | 2,4 | Да |  |
|  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 10,0 до 60,0 | Диапазон (10,0-60,0) | Да |  |
|  | Тип резьбы спонгиозный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьба полная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 139. | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина универсальная для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в метафизарной части пластины |  | мм | Не менее 20,0; не более 22,0 | 20,0 | Да |  |
|  | В метафизарной части пластины 4 округлых разнонаправленных отверстия диаметром 4 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластины 8 отверстий диаметром 2.0 мм для спиц |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 12,0; не более 13,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Отверстия в диафизарной части пластины комбинированные, 8-образной формы, с конусной резьбой для создания угловой стабильности и скосами для создания динамической компрессии |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5 и 4.0 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий в диафизарной части пластины |  | мм | Не более 12,0 | 12,0 | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом |  | шт | Не менее 12 | 12 | Да |  |
|  | Диапазон отверстий |  | шт | От 3 до 14 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 61,0 до 193,0 | Диапазон (61,0-193,0) | Да |  |
|  | В конце диафизарной части пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 2,0; не более 3,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 140. | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма пластины L-образная |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 3.0; не более 4.0 | 3,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины в метафизарной части |  | мм | Не менее 31.0; не более 31.5 | 31,0 | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 3 отверстия диаметром 2 мм расположенных на одном уровне, предназначенных для спиц 1.8 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 8 округлых разнонаправленных отверстий для винтов 3.5мм с угловой стабильностью, 4 из которых располагаются на одном уровне |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет отверстие для направителя |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 11; не более 13 | 12,0 | Да |  |
|  | В диафизарной части пластина имеет комбинированные 8-образные отверстия, которые снабжены скосами направленными к центральной части пластины для создания динамической компрессии и имеют резьбу для создания угловой стабильности. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части 1 окрулое отверстия с конусной резьбой, расположенного под углом. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части 1 овальное удлиненное комбинированное отверстие |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий пластины |  | мм | Не более 12 | 12 | Да |  |
|  | Пластина имеет выемки, для лимитированного контакта с костью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом |  | шт | Не менее 9 | 10 | Да |  |
|  | Количество отверстий в диапазоне |  | шт | от 4 до 13 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 87,0 до 204,0 | Диапазон (87,0-204,0) | Да |  |
|  | В конце пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 141. | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина универсальная для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины должна быть |  | мм | Не менее 1.5; не более 2.5 | 1,5 | Да |  |
|  | Пластина имеет расширение в метафизарной части |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в метафизарной части |  | мм | Не менее 13.0; не более 13.5 | 13,0 | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 3 отверстия диаметром 2 мм, предназначенных для спиц 1.8 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В метафизарной части пластина имеет 4 округлых разнонаправленных отверстий, для винтов 3.5 мм с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия в диафизарной части округлые с конусной резьбой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части пластина имеет 1 динамическое удлиненное овальное отверстие |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 10.0; не более 11.0 | 10,0 | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий пластины |  | мм | Не менее 9.0 | 9,0 | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом. |  | шт | Не менее 8 | 8 | Да |  |
|  | Количество отверстий в диапазоне |  | шт | От 3 до 10 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне: |  | мм | От 65 до 150 | Диапазон (65-150) | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 142. | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Да |  |
|  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 2,0; не более 3,0 | 2,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины в дистальной части |  | мм | Не менее 14,0; не более 16,0 | 14,0 | Да |  |
|  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 9,0; не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
|  | В дистальной части пластины расширение, загибающееся в конце в подобие крюка |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В дистальной части пластина имеет 7 отверстий диаметром 2 мм предназначенных для спиц 1.8 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В дистальной части пластина имеет 6 округлых разнонаправленных отверстий для винтов 3.5 мм с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | На крюке пластины 2 округлых отверстия для винтов 3.5 мм с угловой стабильностью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия в диафизарной части пластины комбинированные, 8-образной формы, с конусной резьбой для создания угловой стабильности и скосами для создания динамической компрессии |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В диафизарной части пластины 1 овальное удлиненное комбинированное отверстие |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5 и 4.0 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Расстояние между центрами отверстий пластины |  | мм | Не менее 12,0; не более 14.0 | 12,0 | Да |  |
|  | На конце диафизарной части находится отверстие диаметром 2.0 мм для спиц 1.8 мм |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | На пластине выборки, для возможности ее моделирования |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом |  | шт | Не менее 8 | 9 | Да |  |
|  | Количество отверстий в диапазоне |  | шт | От 4 до 12 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | Да |  |
|  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | От 110,0 до 188,0 | Диапазон (110,0-188,0) | Да |  |
|  | В конце пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 143. | Электрод биполярный, состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода) |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру |  | градусов Цельсия | Не более 65 | 65 | Да |  |
|  | Электрод имеет рабочую поверхность сбоку |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | Цель максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина соединительного стержня |  | мм | Не менее 140,0 | 140,0 | Да |  |
| 144. | Шовная пуговица предназначена для пластики синдесмоза |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Состоит из сверла (2 шт), спицы, направителя для сверла, круглой и продолговатой пуговицы, связанных сплетенными лигатурами, лигатурная петля, вплетённая в продолговатую пуговицу с прямой иглой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Каждое сверло диаметром |  | мм | Не более 3.7 | 3,7 | Да |  |
|  | Одно сверло канюлированное, другое - с выступом-направителем в дистальной части |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Сверла имеют хвостовик по типу АО соединения |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Продолговатая пуговица размером |  | мм | Не более 3.4х13,0 | 3,4х13,0 | Да |  |
|  | Круглая пуговица диаметром |  | мм | Не больше 6.5 | 6,5 | Да |  |
|  | Продолговатая пуговица для медиального расположения, круглая - для латерального. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления пуговиц |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке, предназначена для одноразового использования |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 145. | Пластина перфорированная для краниопластики изготовлена из материала: чистый титан |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Форма |  |  | прямая | прямая | Да |  |
|  | Размер перфорированной пластины |  | мм | не менее 100 х100 | 100х100 | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 0,6 | 0,6 | Да |  |
|  | Структура пластины |  |  | экстра жёсткая | экстра жёсткая | Да |  |
|  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Форма отверстий в пластинах-сетках стандартного |  |  | круглая | круглая | Да |  |
|  | диаметр отверстий |  | мм | не менее 1.5 | 1,5 | Да |  |
|  | Отверстие сетки рассчитаны на винты, диаметром |  | мм | не менее 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Пластины совместима с краниальными винтами диаметром 1.5 мм |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Атравматичный наружний край сетки |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 146. | Материал изготовления |  |  | Титановый сплав | Титановый сплав | Да |  |
|  | Винт кортикальный, самонарезной, конусовидный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр тела винта с резьбой |  | мм | 1,5 | 1,5 | Да |  |
|  | Диаметр шляпки винта |  | мм | 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Шлиц |  |  | крестообразный | крестообразный | Да |  |
|  | Углубление по центру шлица |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Высота шляпки винта (профиль) |  | мм | 0,45 | 0,45 | Да |  |
|  | Количество винтов в упаковке |  | шт | 4 | 4 | Да |  |
|  | Упаковка стерильная |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Маркировка на упаковке, содержащая полную информацию об изделии |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 147. | Материал |  |  | деформируемый титановый сплав | деформируемый титановый сплав | Да |  |
|  | Литерная маркировка |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Цветовая маркировка |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Транспедикулярный винт с головкой «камертонного типа» под стержень 5,5 мм и самонарезающей конической резьбой, компрессирующей в ножке позвонка и широколопастную - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания и сохранением нарезанной резьбы в позвонке |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Винт имеет V образную форму тела для обеспечения легкого введения и более устойчивого положения винта в теле позвонка |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Размеры головки винта: |  |  |  |  | Да |  |
|  | высота до обламывания верхних частей боковых стенок |  | мм | не менее 29,5 | 29,5 | Да |  |
|  | высота после обламывания верхних частей боковых стенок |  | мм | не более 15,5 | 15,5 | Да |  |
|  | саггитальная ширина |  | мм | не более 9,2 | 9,2 | Да |  |
|  | диаметр |  | мм | не более 12,8 | 12,8 | Да |  |
|  | диаметр футпринта |  | мм | не более 11,5 | 11,5 | Да |  |
|  | Головка винта с удлиненными боковыми стенками, делящиеся на две равные части глубокой бороздой, по которой производится обламывание редуцирующей части головки винта |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Боковые стенки головки винта по два круглых гнезда |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Первые круглые гнезда расположены на верхней сепарируемой части боковых стенок, вторые два на нижней части стенок. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр гнезд |  | мм | не менее 4. | 4 | Да |  |
|  | На торцевых гранях головки винта расположены вертикальные прорези, по две на каждой из граней. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Размер вертикальной прорези |  | мм | не менее 1 х 4 | 1х4 | Да |  |
|  | Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Винт с самонарезающей резьбой с изменяющимся шагом и постоянным диаметром |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Резьбовая часть делиться на две части |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Первая часть – от кончика винта до середины резьбовой части винта с шагом резьбы |  | мм | не менее 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | вторая часть – от середины резьбовой части винта до основания головки винта с шагом резьбы |  | мм | не более 1,3 | 1,3 | Да |  |
|  | Винт |  |  | канюлированый | канюлированый | Да |  |
|  | диаметр отверстия |  | мм | не менее 2 | 2 | Да |  |
|  | на конце сквозные отверстия для проведения цемента через заполняемый коннектор. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта при любом диаметре ножки винта |  | градус | не менее 25 | 25 | Да |  |
|  | На дистальном конце винта отверстия для цемента |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр 5,0 мм длина в диапазоне |  | мм | 25-50, с шагом 5 | 25; 30; 35; 40; 45; 50 | Да |  |
|  | Диаметр 5,5 мм длина в диапазоне |  | мм | 25-55, с шагом 5 | 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 | Да |  |
|  | Диаметр 6,0 мм длина в диапазоне |  | мм | 30-50, с шагом 5 | 30; 35; 40; 45; 50 | Да |  |
|  | Диаметр 6,5 мм длина в диапазоне |  | мм | 30-55, с шагом 5 | 30; 35; 40; 45; 50; 55 | Да |  |
|  | Диаметр 7,0 мм длина в диапазоне |  | мм | 30-60, с шагом 5 | 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 | Да |  |
| 148. | Гайка предназначена для фиксации стержня в головке винта. |  |  |  |  | Да |  |
|  | Материал |  |  | деформируемый титановый сплав | деформируемый титановый сплав | Да |  |
|  | Литерная маркировка |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Срок годности |  |  | не ограничен | не ограничен | Да |  |
|  | Упаковка индивидуальная нестерильная |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Гайка однокомпонентная, сепарируемой и полностью погружная в головку имплантата |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Гайка сверху иметь внутренний шлиц типа «звездочки» размер Т27 для фиксации отвертки |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Форма внешняя резьба |  |  | реверсивная | реверсивная | Да |  |
|  | На погружаемой плоской нижней поверхности гайки иметься «протрузионный» шип |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал |  |  | деформируемый титановый сплав | деформируемый титановый сплав | Да |  |
|  | Литерная маркировка |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 149. | Материал: |  |  | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Да |  |
|  | Маркировка |  |  | Литерная | Литерная | Да |  |
|  | Маркировка |  |  | Цветовая | Цветовая | Да |  |
|  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм | Не более2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не более 12,8 | 12,8 | Да |  |
|  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не более 12,7 | 12,7 | Да |  |
|  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм | Не более 4,0 | 4,0 | Да |  |
|  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм | Не более 3,2 | 3,2 | Да |  |
|  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (4,5-7,5) | Диапазон (4,5-7,5) | Да |  |
|  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм | Не менее (40-55) | Диапазон (40-55) | Да |  |
| 150. | Материал: |  |  | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Да |  |
|  | Маркировка |  |  | Литерная | Литерная | Да |  |
|  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Градус | Не менее 2 | 2 | Да |  |
| 151. | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал: |  |  | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Да |  |
|  | Маркировка |  |  | Литерная | Литерная | Да |  |
|  | Длина балки |  | мм | Не менее 80,0 | 80,0 | Да |  |
|  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 152. | Материал: |  |  | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) | Да |  |
|  | Маркировка |  |  | Литерная | Литерная | Да |  |
|  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр стержня |  | мм | Не более 5,5 | 5,5 | Да |  |
|  | Длина стержня |  | мм | Не менее 400,0 | 400,0 | Да |  |
| 153. | костный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | спинальный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | нерассасывающийся |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | нестерильный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | используемый для внутренней спинальной фиксации путем завинчивания в позвоночник, чтобы прикрепить пластины или другое стабилизирующее устройство к кости |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | используется при дискэктомии и процедурах сращения позвонков в качестве средства для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Небольшой нестерильный резьбовой стержень с щелевой головкой |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Он выполнен из материала, который химически не разлагается и не поглощается посредством естественных процессов в организме (например, из металла для имплантатов) |  |  | титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Тип винта |  |  | Моноаксиальный | Моноаксиальный | Да |  |
|  | МРТ совместимость |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Тип резьбы |  |  | Однозаходная | Однозаходная | Да |  |
|  | Резьбовая часть |  |  | Самонарезающая | Самонарезающая | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Тип головки винта |  |  | Открытого типа с верхней установкой стержня | Открытого типа с верхней установкой стержня | Да |  |
|  | Наличие фланцев |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | 12,7 | 12,7 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | 15 | 15 | Да |  |
|  | Диаметр винта |  | мм | 4,0; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 | 4,0; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | 35;40;45;50;55;60;65;70;75;80; 85 | 35;40;45;50;55;60;65;70;75;80; 85 | Да |  |
| 154. | костный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | спинальный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | нерассасывающийся |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | нестерильный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | используемый для внутренней спинальной фиксации путем завинчивания в позвоночник, чтобы прикрепить пластины или другое стабилизирующее устройство к кости. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | используется при дискэктомии и процедурах сращения позвонков в качестве средства для обеспечения иммобилизации и стабилизации сегментов позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника. |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Небольшой нестерильный резьбовой стержень с щелевой головкой |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Он выполнен из материала, который химически не разлагается и не поглощается посредством естественных процессов в организме (например, из металла для имплантатов) |  |  | титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Тип винта |  |  | Полиаксиальный | Полиаксиальный | Да |  |
|  | МРТ совместимость |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Тип резьбы |  |  | Однозаходная | Однозаходная | Да |  |
|  | Резьбовая часть |  |  | Самонарезающая | Самонарезающая | Да |  |
|  | Шаг резьбы |  | мм | 2,5 | 2,5 | Да |  |
|  | Тип головки винта |  |  | Открытого типа с верхней установкой стержня | Открытого типа с верхней установкой стержня | Да |  |
|  | Наличие фланцев |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Значения полиаксиальности |  | Градус | 60 | 60 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | 12,8 | 12,8 | Да |  |
|  | Высота головки винта |  | мм | 15,5 | 15,5 | Да |  |
|  | Диаметр винта |  | мм | 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 | 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | 35;40;45;50;55;60;65;70;75;80; 85 | 35;40;45;50;55;60;65;70;75;80; 85 | Да |  |
| 155. | Нестерильное профилированное изделие |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | изготовленное из металла или другого материала с резьбой на внутренней поверхности, |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | для надежного закрепления костного винта |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | для одноразового использования |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал |  |  | титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Тип резьбы |  |  | Упорная | Упорная | Да |  |
|  | МРТ совместимость |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Тип шлица |  |  | Звездочка шестиугольная | Звездочка шестиугольная | Да |  |
|  | состоит из двух частей, верхняя часть сепарируется при затягивании |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | высота верхней части |  | мм | 7,5 | 7,5 | Да |  |
|  | Контроль величины затягивающего усилия при блокировании узла определятся усилием при сепарировании гайки без динамометрического ключа |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Сила сепарирования частей гайки составляет |  | Н/м | (5 – 7) | (5 – 7) | Да |  |
|  | На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип, который врезается в поверхность стержня |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 156. | Компонент системы спинальной фиксации различных отделов позвоночника, предназначенный для соединения имплантируемых элементов (например, стержней) для повышения стабильности конструкции при лечении различных форм нестабильности или деформаций позвоночника |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Это изделие одноразового использования |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал |  |  | титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Поперечная стяжка состоит из поперечной балки прямоугольной формы поперечного среза и двух захватов стержня в виде свободно перемещающихся на ней крючков |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | балка прямоугольного сечения |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | в крючок устанавливается гайка с наружной резьбой и внутренним шлицем в форме шестигранной звезды |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Стяжка может устанавливаться как на контракцию стержней, так и на диструкцию |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Длина балки |  | мм | 120 | 120 | Да |  |
|  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 157. | Компонент системы спинальной фиксации различных отделов позвоночника, предназначенный для соединения имплантируемых элементов для повышения стабильности конструкции при лечении различных форм нестабильности или деформаций позвоночника |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Это изделие одноразового использования |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Представляет собой гладкий стержень |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | шестигранный кончик для деротации |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Материал |  |  | титановый сплав | титановый сплав | Да |  |
|  | Диаметр стержня |  | мм | 5,5 | 5,5 | Да |  |
|  | длина стержня |  | мм | 500 | 500 | Да |  |
|  | стержень с возможностью тримминга специальными кусачками |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Форма прямая |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | МРТ совместимость |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 158. | Материал - смесь полимера полимолочной кислоты (PLA) и трикальцийфосфата |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Костнопроводящие свойства |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | имеет винтовую нарезку |  |  | наличие | наличие | Да |  |
|  | Канюлированный |  |  | наличие | наличие | Да |  |
| 159. | Инструмент изготовлен из нержавеющей стали |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Представляет собой картридж с шовным материалом |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Внутренний диаметр овала по ширине |  | мм | Не более 27,0 | 27,0 | Да |  |
|  | Внутренний диаметр овала по высоте |  | мм | Не более 23,,0 | 23,0 | Да |  |
|  | Внешний диаметр овала по ширине |  | мм | Не менее 34,0 | 34,0 | Да |  |
|  | Внешний диаметр овала по высоте |  | мм | Не более 30,0 | 30,0 | Да |  |
|  | Длина инструмента |  | мм | Не более 204,0 | 204,0 | Да |  |
|  | Длина стержня с рабочей частью |  | мм | Не менее 165,0 | 165,0 | Да |  |
|  | Ширина петли |  | мм | Не более 3,0 | 3,0 | Да |  |
|  | Диаметр петли |  | мм | Не более 1,7 | 1,7 | Да |  |
| 160. | Инструмент изготовлен из нержавеющей стали |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Представляет собой стержень |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диаметр стержня |  | мм | Не более 4,76 | 4,76 | Да |  |
|  | Общая длина |  | мм | Не более 305,0 | 305,0 | Да |  |
|  | Стержень имеет канюляцию |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина скошенного конца |  | мм | Не более 10,0 | 10,0 | Да |  |
| 161. | изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | канюлированный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Диапазон диаметра |  | мм | Не менее 9,0; не более 13,0 | 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 | Да |  |
|  | Диапазон длины |  | мм | Не менее 180,0; не более 420,0 | 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340 | Да |  |
| 162. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 70,0 | 30,0 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | канюлированный |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 163. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 30 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 164. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 35 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 165. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 40 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 166. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 45 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 167. | Диаметр резьбы |  | мм | Не более 5,0 | 5,0 | Да |  |
|  | Длина |  | мм | Не менее 30,0; не более 52,0 | 40,0 | Да |  |
|  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм | Не менее 3,5 | 3,5 | Да |  |
|  | шаг резьбы |  | мм | Не более 1,75 | 1,75 | Да |  |
|  | Диаметр головки винта |  | мм | Не более 8,0 | 8,0 | Да |  |
|  | Материал - сталь |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Частичная резьба |  | мм | Не менее 14,0 | 14,0 | Да |  |
| 168. | Совместима со стержнем для артродезования |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 169. | Материал изготовления: немагнитная нержавеющая сталь с пониженным содержанием токсичного никеля |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Пластина универсальная для правой и левой стороны |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Форма пластины прямая с анатомическим изгибом |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Отверстия под винты в пластине комбинированные, что позволяет использовать винты с угловой стабильностью, винты без угловой стабильности |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Толщина пластины |  | мм | Не более 4,2 | 4,2 | Да |  |
|  | Ширина пластины |  | мм | Не более 13,5 | 13,5 | Да |  |
|  | Отверстия в верхней части пластины предназначены для винтов диаметром |  | мм | Не менее 3,5; не более 4,0 | 3,5; 4,0 | Да |  |
|  | Все отверстия в пластине снабжены скосами, резьбовой частью |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Количество отверстий нижней части пластины |  | шт | Не более 8 | 8 | Да |  |
|  | Количество отверстий верхней части пластины |  | шт | Не менее 4 | 4 | Да |  |
|  | Длина пластины |  | мм | Не более 192,0 | 192 | Да |  |
|  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара. |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
| 170. | МРТсовместимость |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Материал изготовления |  |  | Титан, титановый сплав | Титан, титановый сплав | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | ≥ 4 и ≤ 9 | 9 | Да |  |
|  | Толщина |  | мм | > 9 и ≤ 14 | 14 | Да |  |
|  | Форма исполнения |  |  | Кейдж | Кейдж | Да |  |
|  | Количество типоразмеров |  | шт | Не менее 5 | 5 | Да |  |
|  | Способ фиксации: прикручивание с цементированием |  |  | Наличие | Наличие | Да |  |
|  | Упаковка |  |  | Индивидуальная, стерильная | Индивидуальная, стерильная | Да |  |
| 171. | изготовлена из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием и ванадием |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием |  | % | не менее 6 | 6 | Да |  |
|  | деформируемый титановый сплав, легированный ванадием |  | % | не менее 4 | 4 | Да |  |
|  | Цветовая маркировка |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Литерная маркировка |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Длина винта |  | мм | Не более 13 | 13 | Да |  |
|  | Винт для монокортикальной фиксации самосверлящий, с самонарезающейся резьбой, с острым кончиком |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Винт применяется для фиксации пластины к телам позвонков и костного трансплантата |  |  | наличие | Наличие | Да |  |
|  | Направления установки винтов в концевых отверстиях краниальное и каудальное |  |  | переменный | переменный | Да |  |
|  | При установке винта не требуется метчик и/или шило |  |  | наличие | Наличие | Да |  |