ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лот №2

Предмет договора: Поставка металлоконструкций для травматологических и хирургических операций

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удоствоерения и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

- Лицензия на право заниматься фармацевтической деятельностью и сертификат соответствия;

- Лицензия на оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

При участии в 2 (двух) и более лотах, Лицензии необходимо предоставлять в одном экземпляре.

5) В составе заявки на участие участник должен представить копии регистрационных удостоверений на предлагаемые изделия медицинского назначения.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики | Начальная максимальная цена лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 блокированный винт, саморежущий , нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие | Общая сумма договора не должна превышать 1 500 000,00 |
|  |  |  | Предназначен для установки совместно с пластинами 3.5 для создания угловой стабильности при накостном остеосинтезе |  | Наличие |  |
|  |  |  | Головка винта имеет коническую форму с двуспиральной заклинивающейся резьбой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Шаг резьбы головки равен шагу костной резьбы винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Диапазон длины винта | мм | От 10,0 до 46,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не менее 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не более 5,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 2,9 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Глубина резьбы | мм | Не более 0,3 |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |  |
|  | 3,5 кортикальный винт, нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 16,0 до 38,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | Не менее 5,9 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | Не более 2,5 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 2,4 |  |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |  |
|  | 4,5 кортикальный винт, нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | Не более 4,5 |  |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 26,0 до 50,0 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | Не менее 3,2 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | Не более 8,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |  |
|  | 5,0 блокированный винт, саморежущий , нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначен для установки совместно с пластинами для создания угловой стабильности при накостном остеосинтезе |  | Наличие |  |
|  |  |  | Головка винта имеет коническую форму с двуспиральной заклинивающейся резьбой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Шаг резьбы головки равен шагу костной резьбы винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 5,0 |  |
|  |  |  | Диапазон длины винта | мм | От 14,0 до 70,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не менее 3,5 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не более 6,8 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 4,4 |  |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Глубина резьбы | мм | Не более 0,3 |  |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |  |
|  | 6,5 спонгиозный , нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначен для установки в губчатую кость для фиксации отломков и создания компрессии в зоне перелома |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 6,5 |  |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 35,0 до 90,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не менее 7,9 |  |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 3,2 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Частичная резьба | мм | Не более 32 |  |
|  | 4,0 спонгиозный винт , нерж. Сталь "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 30,0 до 50,0 |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не менее 6,0 |  |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не более 2,5 |  |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |  |
|  | 1/3 трубчатая пластина 6 отв., нерж. Сталь (без у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластины имеют "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины имеют отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 6 |  |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 9,0 |  |
|  |  |  | Длина | мм | Не более 76,0 |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями | мм | Не более 16,0 |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | 1/3 трубчатая пластина 8 отв., нерж. Сталь (без у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластины имеют "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины имеют отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 9,0 |  |
|  |  |  | Длина | мм | Не более 100,0 |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями | мм | Не более 16,0 |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | L-образная пластина 5 отв., нерж. Сталь (без у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 5 |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 14,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | не менее 101,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Т-образная пластина 8 отв., нерж. Сталь (без у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 16,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина реконструкционная, 6 отверстий, 3,5 мм, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма: прямая |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 6 |  |
|  |  |  | Отверстия имеют фаску |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 2,7 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Имеет компрессирующие отверстия для кортикальных или тазовых винтов 3.5 мм с отклонением до 30° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Пластина реконструкционная, 8 отверстий, 3,5 мм, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма: прямая |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Отверстия имеют фаску |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 2,7 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Имеет компрессирующие отверстия для кортикальных или тазовых винтов 3.5 мм с отклонением до 30° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Пластина реконструкционная, 10 отверстий, 3,5 мм , нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма: прямая |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 10 |  |
|  |  |  | Отверстия имеют фаску |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 2,7 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 10,0 |  |
|  |  |  | Имеет компрессирующие отверстия для кортикальных или тазовых винтов 3.5 мм с отклонением до 30° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Крючковидная пластина 4 отверстия, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза АКС |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метафизарная часть имеет крючок для зацепления за кость |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина анатомически предызогнута с учетом анатомических особенностей ключицы |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диафизарная часть отклонена от метафизарной на 12° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 4 (+ 2 отверстия над акромиальным концом) |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 3,3 |  |
|  |  |  | Ширина метафизарной части | мм | Не более 23,5 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части |  | Не более 11,0 |  |
|  |  |  | Высота крючка | мм | Не более 18,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Крючковидная пластина 6 отверстий, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза АКС |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метафизарная часть имеет крючок для зацепления за кость |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина анатомически предызогнута с учетом анатомических особенностей ключицы |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диафизарная часть отклонена от метафизарной на 12° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 6 (+ 2 отверстия над акромиальным концом) |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 3,3 |  |
|  |  |  | Ширина метафизарной части | мм | Не более 23,5 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части |  | Не более 11,0 |  |
|  |  |  | Высота крючка | мм | Не более 18,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Крючковидная пластина 7 отверстий, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза АКС |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метафизарная часть имеет крючок для зацепления за кость |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина анатомически предызогнута с учетом анатомических особенностей ключицы |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диафизарная часть отклонена от метафизарной на 12° |  | Наличие |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 7 (+ 2 отверстия над акромиальным концом) |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 3,3 |  |
|  |  |  | Ширина метафизарной части | мм | Не более 23,5 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части |  | Не более 11,0 |  |
|  |  |  | Высота крючка | мм | Не более 18,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Пластина лист клевера 4 отв, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 4 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 105,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Пластина лист клевера 6 отв, нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 6 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 135,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  | Пластина малая метаэпифизарная 8 отв., нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина блокируемая |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей (в основном верхних конечностей) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет комбинированные отверстия для кортикальных винтов 3.5 мм и блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет вырезы по контуру с внутренней стороны для уменьшения контакта с костью и сохранения васкуляризации костной ткани |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет гладкие скошенные кончики для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Один скошенный кончик имеет отверстие для спицы для позиционирования |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 11,0 |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 3,3 |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет маркировку для удобства идентификации |  | Наличие |  |
|  | Пластина малая прямая 7 отв.,нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина блокируемая |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей (в основном верхних конечностей) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет комбинированные отверстия для кортикальных винтов 3.5 мм и блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет вырезы по контуру с внутренней стороны для уменьшения контакта с костью и сохранения васкуляризации костной ткани |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет гладкие скошенные кончики для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 7 |  |
|  |  |  | Длина | мм | Не более 98,0 |  |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 11,0 |  |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 3,3 |  |
|  |  |  | Высота | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет маркировку для удобства идентификации |  | Наличие |  |
|  | Пластина 1/3 трубки 7 отв. нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет отверстия с конической резьбой для блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 7 |  |
|  |  |  | Высота пластины | мм | Не менее 2,7 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | Не более 9,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 88,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина 1/3 трубки 8 отв. нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет отверстия с конической резьбой для блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | Высота пластины | мм | Не менее 2,7 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | Не более 9,0 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 100,0 |  |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина метафизарная 5+5 отв. нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Пластина блокируемая 3.5/4.5/5.0 узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина анатомически предизогнута |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет рельефные насечки для анатомического моделирования пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия в метафизарной части предназначены: для блокирующих винтов Ø3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Кол-во отверстий в метафизарной части | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Отверстия в диафизарной части: комбинированные - для блокирующих винтов Ø5.0 мм или кортикальных винтов Ø4.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 10 |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 4,2 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части пластины | мм | Не более 13,5 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 154,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина метафизарная 5+6 отв. нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Пластина блокируемая 3.5/4.5/5.0 узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластина анатомически предизогнута |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет рельефные насечки для анатомического моделирования пластины |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия в метафизарной части предназначены: для блокирующих винтов Ø3.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Кол-во отверстий в метафизарной части | шт | Не менее 5 |  |
|  |  |  | Отверстия в диафизарной части: комбинированные - для блокирующих винтов Ø5.0 мм или кортикальных винтов Ø4.5 мм |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 11 |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 4,2 |  |
|  |  |  | Ширина диафизарной части пластины | мм | Не более 13,5 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 172,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина Т-образная 5 отв., нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 5 + 2 в проксимальной части |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 16,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина Т-образная 6 отв., нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 6 + 2 в проксимальной части |  |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |  |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 16,0 |  |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Пластина Т-образная малая 4+3 отв., нерж. Сталь (с у/с) "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Пластина LCP T-образная 3.5, косоугольная |  | Наличие |  |
|  |  |  | Колдичество отверстий в теле пластины | шт | Не более 4 |  |
|  |  |  | Колдичество отверстий в головке пластины | шт | Не более 3 |  |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 63,0 |  |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Винт типа Герберта д. 3,0 мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария | * | Винт сделан из титанового сплава (титан, алюминий, ванадий) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначен для установки в кость и создания компрессии в зоне перелома |  | Наличие |  |
|  |  |  | Устанавливается по направляющей спице |  | Наличие |  |
|  |  |  | Использование техники создания контролируемой компрессии в зоне перелома с помощью направителя, который накручивается на головку винта |  | Наличие |  |
|  |  |  | Анодизация 2 типа |  | Наличие |  |
|  |  |  | Каннюлированный |  | Наличие |  |
|  |  |  | Самонарезной |  | Наличие |  |
|  |  |  | Шлиц винта - звездочка |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр винтов | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Диаметр винта в безрезьбовой части | мм | Не более 2,0 |  |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 10,0 до 30,0 |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | мм | Не более 2,0 |  |
|  |  |  | Высота резьбы в области головки винта | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Высота резьбы в дистальной части винта | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Спица диаметром | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Диаметр канюляции винта | мм | Не менее 1,0 |  |
|  |  |  | Спица имеет длину | мм | Не более 160,0 |  |
|  |  |  | Спица имеет острые концы |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |  |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |  |
|  | Канюлированный компрессионный винт d 3,0 мм, /Страйкер Траума ГмбХ, Германия/ | * | Диаметр винтов | мм | Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Диаметр винта в безрезьбовой части | мм | Не более 2,0 |  |
|  |  |  | Высота резьбы - в области головки винта: - в дистальной части винта: | мм мм | Не более 4,0 Не более 3,0 |  |
|  |  |  | Для установки винта используется спица диаметром | мм | Не более 1,0 |  |
|  |  |  | Диаметр канюляции винта | мм | Не менее 1,0 |  |
|  |  |  | Винт каннюлированный и самонарезной. |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал |  | Титановый сплав |  |
|  |  |  | Контролируемая компрессия во время имплантации |  | Наличие |  |
|  | Материал ReproBone для восстановления целостности и регенерации костной ткани, гранулы 20 сс | * | Материал синтетический, рассасывающийся биосовместимый остеокондуктивный, в виде гранул, способствует врастанию и слиянию смежных здоровых костей при пересадке в костной среде |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размер гранул в диапазоне | мм | Не более 1,0-4,0 |  |
|  |  |  | Двухфазный состав: |  | Наличие |  |
|  |  |  | Гидроксиапатита | % | Не менее 60 |  |
|  |  |  | β-трикальция фосфата | % | Не более 40 |  |
|  |  |  | Гранулы рентгеноконтрастны и рассасываться контролируемым способом |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал стерилизован |  | Наличие |  |
|  |  |  | Макропористость материала в диапазоне | мкм | Не более 200-800 |  |
|  |  |  | Микропористость в диапазоне | мкм | Не более 1.0-10.0 |  |
|  |  |  | Прочность | МПа | Не менее 6 |  |
|  |  |  | Костная интеграция | недели | Не более 12 |  |
|  |  |  | Упакован в индивидуальный двойной пакет |  | Наличие |  |
|  |  |  | Внешняя упаковка, имеет порт для удобного вскрытия, содержит информацию о продукте для последующего учета |  | Наличие |  |
|  |  |  | Срок хранения указан на упаковке |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка объемом | см³ | Не менее 20 |  |
|  | Цемент костный Vertecem V+ Cement Kit | * | Назначение: для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |  | наличие |  |
|  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  | наличие |  |
|  |  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  |  | Ампула с мономером | шт | 1 |  |
|  |  |  | Помпа/устройство для смешивания (порошковый компонент помещен в помпу) | шт | 1 |  |
|  |  |  | Крышка для смешивания и переноса. | шт | 1 |  |
|  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах | мл | не менее 10 |  |
|  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат, стабилизированный 60 ppm гидрохинона - N, N-диметил-пара-тоулидин | % | не менее 99,3 не менее 0,65 |  |
|  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок | гр. | не менее 26 |  |
|  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилат/акрилат, - Диоксид циркония - Гидроксиапатит - Перекись бензоила. | % | Не менее 44,6 Не менее 40,0 Не менее 15,0 Не менее 0,40 |  |
|  |  |  | Материал для замещения костных дефектов имеет рабочую вязкость сразу после замешивания |  | наличие |  |
|  |  |  | Время использования готового цемента после смешивания компонентов при температуре 22°. | минут | Не менее 24 |  |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ ISO 5833-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10- 2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015 |  | наличие |  |
|  |  |  | Упаковка: |  | Стерильная, для однократного применения |  |
|  | Набор шприцев Vertecem V+ Syringe Kit | * | Набор шприцев позволяет производить инъекции цемента на основе полиметилметакрилата в кость во время процедуры наращивания костной ткани. |  | наличие |  |
|  |  |  | Состав комплекта: |  |  |  |
|  |  |  | 1. шприц емкостью 1 мл | шт | Не менее 8 |  |
|  |  |  | 2. шприц емкостью 2 мл | шт | Не более 8 |  |
|  |  |  | 3. форсунка-распределитель с чашечкой для улавливания материала для замещения костных дефектов | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  | Форсунка имеет прозрачный корпус, надпись «OFF» / «Выкл» на ручке |  | наличие |  |
|  |  |  | Шприц имеет шкалу, плунжер, уплотнитель прозрачный |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина стенок шприца | мм | Не менее 1 |  |
|  |  |  | внутреннее отверстие шприца 1 мл | мм | Не более 4,6 |  |
|  |  |  | внутреннее отверстие шприца 2 мл | мм | Не более 3,1 |  |
|  |  |  | Все компоненты имеют переходник Луер-Лок |  | наличие |  |
|  |  |  | Набор для однократного применения упакован |  | Стерильно |  |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ ISO 5833-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10- 2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015 |  | наличие |  |
|  | Набор игл для вертебропластики | * | игла с боковым отверстием, четырехгранным концом, переходником Луер-Лок | шт | не менее 2 |  |
|  |  |  | Материал рабочей части |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Угол заточки | º | не более 20 |  |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 3,40 |  |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 160 |  |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 120 |  |
|  |  |  | троакар | шт | не менее 2 |  |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,60 |  |
|  |  |  | Длина с ручкой | мм | не менее 167 |  |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 159 |  |
|  |  |  | Игла для биопсии с переходником Луер-Лок | шт | не менее 2 |  |
|  |  |  | Боковая щель позволяет направить цемент в нужное место |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,60 |  |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 174 |  |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 155 |  |
|  |  |  | стилет | шт | не менее 2 |  |
|  |  |  | Стилет используется, чтобы вынуть отобранную костную ткань из иглы для биопсии |  | наличие |  |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,30 |  |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 153 |  |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 144 |  |
|  |  |  | Спица с метками глубины | шт | не менее 2 |  |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,00 |  |
|  |  |  | Длина с ручкой | мм | не менее 200 |  |
|  |  |  | Заводская стерильная упаковка |  | наличие |  |
|  | Динамическое межпластинчатое устройство IntraSpine | * | Динамическое межпластинчатое устройство с амортизирующим эффектом |  | наличие |  |
|  |  |  | Межпластинчатая (интерламинарная) имплантация позволяет устанавливать устройство близко к оси вращения, тем самым создавая амортизирующий эффект и обеспечивая натяжение межостистых связочных структур благодаря эластичности клиновидного фильтра. |  | наличие |  |
|  |  |  | - клиновидный фильтр |  |  |  |
|  |  |  | Материал – диметилсилоксан (MED 4765), покрыт тканым полиэтилентерефталатом – ПЭТФ (ISO 2060, ISO 2062). |  | наличие |  |
|  |  |  | Округлая H - образная форма для лучшей стабилизации, предотвращает перемещение. |  | наличие |  |
|  |  |  | Передняя жесткая часть клина предназначена для воспроизведения нижней границы верхних пластинок и верхней границы нижних пластинок, отодвигает и открывает межпозвоночное пространство, поднимает и выравнивает фасеточные суставы, вытягивает утолщенную желтую связку. |  | наличие |  |
|  |  |  | В медуллярной области покрыта пленкой диметилсилоксан (MED 4750), для предотвращения соединения с нервными структурами. |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина пленки | мкм | 70 |  |
|  |  |  | Задняя часть в форме треугольника имеет «туннель» для создания амортизирующего эффекта, не создает сопротивления остистым отросткам и не ограничивает разгибание. |  | наличие |  |
|  |  |  | Размер в диапазоне | мм | 8 –16 |  |
|  |  |  | - связка |  |  |  |
|  |  |  | Материал – полиэтилентерефталат – ПЭТФ (ISO 2060, ISO 2062), титан - TA6V (ISO 5832-3) |  | наличие |  |
|  |  |  | Длина | мм | 400 |  |