Техническое задание

Поставка расходных материалов для суточного холтеровского мониторирования

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

Лот №1 Поставка расходных материалов для суточного Холтеровского мониторирования «КАРДИОТЕХНИКА-04»

| Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| АДАПТЕР СВЯЗИ USB – СОВМЕСТИМЫЙ | шт. | 2 | Предназначен для передачи информации в компьютер от имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру КАРДИОТЕХНИКА-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Время ввода мониторограммы: с трех отведений в «экономичном» режиме записи (дискретизация 256 Гц) – не более 2 мин., с 12 отведений в режиме записи «высокого разрешения» (дискретизация 1 кГц) – не более 10 мин. Гальваническая развязка не менее 4 кВ, обеспечивающая электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 – наличие. Гарантия – не менее 1 года. |
| КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ (КТ-04 – 1АД) (Кабель 1.3.3.2.2 (1 (3) 10 pin взрослый) | шт. | 3 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющийся у заказчика регистратор носимый ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев |
| КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ (для КТ-04-3, КТ-04-3Р,КТ-04-АД-3) 10pin (Кабель 2.3.3.2.2 (3 (5) 10 pin взрослый) | шт. | 5 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев. |
| КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ (для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М,КТ-04-АД-3М) 12pin (Кабель 2.3.4.2.2 (3 (5) 12 pin взрослый) | шт. | 5 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) наличие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ с функциями: Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KT-Registrator-04 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок |
| Салфетка средняя,упаковка 50 шт. | шт. | 3 | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения давления – наличие. Размер 40 х 15 ± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие. |
| Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-04-АД-1, КТ-04-АД-3,КТ-04-АД-3(М) | шт. | 2 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 - наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 70-74 × 133-135 × 30-34 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Прозрачный экран размером 50 × 45 мм на лицевой стороне с центром на расстоянии 90 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали – наличие. Длина ремня: 1500 ±5 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне не уже от 0 до 500 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Крепления ремня с чехлом – металлические. |
| Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-04-8, | шт. | 5 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М) – наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 70-75 × 110-115 × 20-23 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Отверстие на лицевой стороне с центром на расстоянии 100 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали, диаметром 15 мм, для нажатия кнопки событий – наличие. Длина ремня: 1500 ±5 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне не уже от 0 до 370 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Крепления ремня с чехлом - металлические. |
| Датчик тонов Короткова (микрофон для КТ-04-АД-1,КТ-04-АД-3,КТ-04-АД-3М) | шт. | 2 | Предназначен для регистрации тонов Короткова при мониторировании АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон для уменьшения влияния внешних шумов – наличие. Разъем 4 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев |
| Датчик храпа/дыхания (КТ04) | шт | 250 | Предназначен для имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-3Р(М), Кардиотехника-04-3Р(О) – наличие. Магистраль из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента - наличие. Материал – мягкий эластичный медицинский ПВХ без применения латекса, что исключает аллергические реакции - наличие. Мягкие изогнутые зубцы, исключающие травматичность – наличие. простота фиксации за счет регулирования длины петли – наличие. Длина шланга – не менее 2,1м. Для однократного применения. В комплект должен входить пневмоштуцер для соединения с каналом дыхания регистратора. |

Лот №2 Поставка расходных материалов для суточного Холтеровского мониторирования "КАРДИОТЕХНИКА-07"

| Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Манжета большая взрослая (КТ-07) | шт. | 2 | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Манжета компрессионная, окружность руки не уже 34-51 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. |
| Кабель соединетильный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный | шт. | 7 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-3/12, КТ-07-АД-3, КТ-07-3Р, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ - наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок |
| Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-07-АД-3/12Р | шт. | 2 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-АД-3/12Р Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-АД-3/12Р. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. Крышка чехла, закрывающая экран регистратора с фиксацией (три магнитных фиксатора) - наличие. Чехол должен обеспечивать возможность свободного подключения кабелей ЭКГ, датчиков, манжет и адаптера USB – наличие. Дополнительный крышка-фиксатор (магнитный фиксатор) с технологическим отверстием для подключение манжет и датчика храпа/дыхания – наличие. Крепления ремня с чехлом – металлические. Ремень регулируется по длине, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Возможность крепления чехла на поясном ремне. |
| Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для КТ-07-3/12 | шт. | 2 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру КТ-07-3/12. Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру КТ-07-3/12. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. Крышка чехла, закрывающая экран регистратора с фиксацией магнитной кнопкой – наличие. Технологические отверстия для подключения кабелей ЭКГ и адаптера USB - наличие. Технологическое отверстие для подключения USB-адаптера с возможностью закрытия для предотвращения попадания в разъем грязи – наличие. Ремень регулируется по длине, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Возможность крепления чехла на поясном ремне. |
| Датчик канала АД Датчик тонов Короткова | шт. | 2 | Предназначен для регистрации тонов Короткова при мониторировании АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон для уменьшения влияние внешних шумов – наличие. Разъем 6 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие Гарантия – не менее 4 месяцев. |