ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора:Поставка комплектов реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) по ТУ 9398-419-46482062-2016 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) по ТУ 9398-014-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | наб | 3 | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealiticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП (уреалитикум) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 4 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 5 | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл |