| n/n | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | АПКШ «Континент» 3.9.1. КШ+СД. Платформа IPC-R550 | 1 |

КШ+СД IPC-R550 (SC R300)

Криптошлюз-Сервер Доступа (КШ+СД) АПКШ Континент или его аналог, должен быть выполнен в виде законченного аппаратно-программного комплекса с предварительно установленным ПО, и встроенной операционной системой FreeBSD.

  - КШ+СД АПКШ «Континент» IPC-R550 или эквивалент должен обеспечивать:

- шифрование и имитозащиту данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN;

- прием и передачу IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP;

- фильтрацию IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации;

- аутентификацию подключаемых компьютеров;

- защиту внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа извне;

- скрытие внутренней структуры защищаемых сегментов сети;

- возможность централизованного управления защитой сети КШ с помощью центра управления сетью (ЦУС);

- работа в режиме кластера высокой доступности;

- аутентификацию удаленных пользователей посредством технологии сертификатов открытых ключей;

- загрузку в фильтр IP-пакетов криптографического шлюза правил фильтрации в соответствии с правами подключившегося пользователя;

- контроль состояния установленных защищенных соединений абонентских пунктов с СД и выгрузку сессионной информации при разрыве соединения.

  - Требования к аппаратной части КШ+СД АПКШ «Континент» IPC-R550 или эквивалента:

- исполнение: для установки в монтажную стойку, высота не более 1U;

- наличие опционального крепежного комплекта для установки в монтажный шкаф 19'' (в комплект поставки не входит, поставляется отдельно);

- компактное исполнение формата mini-ITX предусматривающее возможность встраивания;

- не менее одного процессора: Intel Atom C3758;

- не менее 16ГБ оперативной памяти;

- не менее 8 (восьми) сетевых интерфейсов в конфигурации:

  - 4 x 1000BASE-T RJ45;

  - 2 х Combo 1G RJ45/SFP;

  - 2 x 10G SFP+;

- не менее 1 (одного) дискового накопителя объемом не менее 256 ГБ;

- не менее 2 (двух) портов USB 2.0;

- не менее 2 (двух) портов USB 3.0;

- не менее 1 (одного) порта micro-USB тип B;

- не менее 1 (одного) COM порта RJ45;

- не менее 1 (одного) видео порта VGA;

- не менее 1 (одного) порта с разъемом RJ12 для подключения считывателя Touch Memory (iButton);

- носитель информации типа USB Flash Drive емкостью не менее 512 Мбайт;

- не менее 2 (двух) персональных идентификатора Touch Memory iButton DS1992L с объемом встроенной памяти 1 Кбит;

- не менее 1 (одного) внешнего считывателя Touch Memory (iButton) с разъемом RJ12;

- потребляемая мощность не более 36 Вт;

- блок питания: внешний адаптер переменного тока. Входные параметры: ~100–240 В, 1,2 А, 50–60 Гц. Выходные параметры: 12 В, 3 А;

- шнур питания европейского стандарта длиной не менее 1 метра;

- наличие встроенного сертифицированного ФСБ России аппаратно-программного модуля доверенной загрузки, содержащего интегрированный аппаратный модуль ДСЧ (ФДСЧ);

- Платформа должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 50 000 часов.

  - Требования к функциональности КШ+СД АПКШ «Континент» IPC-R550 или эквивалента:

- Обеспечение возможности создания защищенного соединения между АП и сетью, защищенной КШ (максимум 150 одновременных подключений);

- аутентификацию администратора при установлении защищенного соединения с программой управления;

- взаимодействие с программой управления;

- аутентификацию удаленных пользователей посредством технологии сертификатов открытых ключей стандарта x509v3;

- загрузку в фильтр IP-пакетов криптографического шлюза правил фильтрации в соответствии с правами подключившегося пользователя;

- контроль состояния установленных защищенных соединений абонентских пунктов с криптографическим шлюзом и выгрузку сессионной информации при разрыве соединения;

- поддержка пользовательских сертификатов, выпущенных в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012;

- поддержка групповой выгрузки пользовательских сертификатов из СД;

- поддержка работы с сертификатами, выпущенными внешним удостоверяющим центром (УЦ), а также поддержка возможности проверки отозванных сертификатов по CRL (Certificate Revocation List);

- регистрацию событий, связанных с работой сервера доступа, использованием программы управления и подключением удаленных пользователей;

- прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP;

- поддержка протокола сетевого взаимодействия IPv6 и возможность организации защищенных соединений через IPv6-сети провайдеров;

- возможность приоритизации IP-трафика;

- возможность маршрутизации IP-трафика;

- поддержка Jumbo frame (MTU 9000 байт);

- возможность агрегации интерфейсов по протоколу LACP (802.3ad);

- аутентификация подключаемых компьютеров;

- возможность идентификации и аутентификации пользователей, работающих на компьютерах в защищаемой сети КШ-СД;

- фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе:

- IP-адресов отправителя и получателя;

- сетевых интерфейсов;

- протоколов;

- номеров портов UDP/TCP;

- времени;

- принадлежности пользователей к группам пользователей, определенным администратором комплекса;

- фильтрация пакетов с контролем состояния соединений (SPI);

- возможность просмотра средствами локального управления таблицы состояний TCP соединений (keep-state);

- наличие сервиса встроенного сервера IP адресов (DHCP);

- поддержка режима ретранслятора для сервера IP адресов (DHCP Relay);

- наличие встроенной защиты от DoS атак типа SYN-флуд;

- фильтрация прикладных протоколов с использованием регулярных выражений;

- криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»;

- имитозащита IP-пакетов, циркулирующих в VPN в соответствии ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»;

- поддержка стандарта хеширования ГОСТ Р 34.11-2012;

- поддержка режима замкнутой криптографической сети (автоматическое блокирование всего незащищенного трафика);

- шифрование информации на сетевом уровне (L3 модели OSI);

- трансляцию сетевых адресов в соответствии с заданными правилами трансляции (NAT);

- поддержка механизма виртуальных IP адресов, для организации защищенных связей между КШ с сетями с пересекающейся IP адресацией;

- сокрытие внутренней структуры защищаемого сегмента сети;

- сжатие передаваемых IP-пакетов;

- увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка не должно превышать 52 байт;

- максимальная пропускная способность в режиме шифрование/имитозащита/туннелирование должна быть 500 Мбит/с;

- максимальная пропускная способность в режиме межсетевого экранирования должна составлять 2 100 Мбит/с;

- поддержка максимум 350 000 одновременных keep-state TCP сессий;

- поддержка неограниченного числа туннелируемых IP адресов;

- возможность мониторинга состояния комплекса шифрования (далее – КШ) из защищенных сетей с помощью средств управления объектами сети по протоколу SNMP;

- возможность удаленной настройки параметров SNMP как для каждого криптошлюза индивидуально, так и с использованием групповых операций;

- обеспечение защищенного канала для управления пограничными маршрутизаторами;

- поддержка виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q), с возможностью создания не менее 254 VLAN интерфейсов на один физический порт;

- возможность работы с протоколами динамической маршрутизации: OSPF, BGP, RIP;

- поддержка групповой передачи данных - multicast routing (сетевой пакет одновременно направляется определенной группе адресатов) для VPN соединений;

- поддержка технологии QoS, с реализацией следующих механизмов: классификация трафика, маркировка IP-пакетов, управление перегрузками с помощью очередей, предупреждение перегрузок;

- классификации трафика, должна быть предусмотрена возможность определения не менее 32х профилей трафика;

- маркировки IP пакетов, должна предусматривать автоматическую обработку поля ToS в заголовке IP-пакета со следующими возможностями: сохранение имеющегося значения, заполнение классификатором DSCP, заполнение классификатором IPP;

- управление перегрузками с должно реализовываться с помощью очередей двух типов: очередью на обработку IP-пакетов блоком криптографической защиты, очередью на отправку IP-пакетов сетевым интерфейсом;

- механизм управления очередями должен предусматривать поддержку следующих методов: PRIQ, CBQ, HFSC;

- предупреждение перегрузок с поддержкой следующих механизмов: RED, RIO, ECN;

- возможность создания до 32-х независимых VPN каналов с управлением приоритизацией;

- возможность резервирования выделенной полосы пропускания для определенных профилей трафика;

- возможность локальной настройки шифратора для пакетов из интернета в защищенной сети;

- возможность настройки обработки mtu path discovery на сетевых устройствах;

- возможность работы в конфигурации Multi-WAN при одновременном подключении к нескольким внешним сетям, поддержка работы не менее чес с двумя провайдерами, со следующими режимами: передача трафика в соответствии с таблицей маршрутизации, обеспечение отказоустойчивости канала связи, балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ;

- обеспечение отказоустойчивости канала связи с автоматическим переключением на резервный канал и возможностью мониторинга доступности канала следующими методами: проверка доступности контрольной точки с помощью команды ping, проверка доступности контрольной точки по протоколу TCP;

- мониторинг состояния каналов WAN и VPN;

- возможность настройки раздельных внешних сетей в Multi-WAN (сетей, не допускающих маршрутизации пакетов друг между другом);

- поддержка работы Multi-WAN в кластере;

- балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ, распределение шифрованного трафика в соответствии с классом трафика, распределение открытого трафика в режиме Round Robin (распределение трафика между каналами в соответствии с их весами)

- возможность работы КШ за маршрутизатором с технологией NAT;

- возможность интеграции с системами IPS/IDS;

- возможность мониторинга состояния источника бесперебойного питания и корректного выключения КШ в случае длительного сбоя питания;

- возможность удаленного централизованного обновления программного обеспечения КШ-СД;

- возможность полноценного централизованного управления КШ-СД из центра управления сетью (далее – ЦУС), в том числе с применением групповых операций;

- возможность использовать SSH для удаленного подключения к КШ-СД;

- возможность работы с VoIP трафиком;

- возможность «горячего» резервирования, в режиме отказоустойчивого активно-пассивного кластера;

- возможность ограничения числа соединений с одного IP-адреса;

- возможность задания MAC-адреса внешнего маршрутизатора;

- должна быть предусмотрена поддержка технологии PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) с динамическим назначением IP адреса, для подключения КШ к внешним сетям с помощью xDSL-сервисов;

- Возможность выполнять диагностику работы сетевого устройства, как средствами локального, так и централизованного управления с предоставлением информации в виде отчетов:

- ресурсы сетевого устройства (загруженность процессора, свободный объем ОЗУ, объем жесткого диска, объем журналов);

- содержимое ARP- и NDP-кэша;

- результаты выполнения команд ping и traceroute;

- информация о сетевом трафике выбранного интерфейса;

- таблица состояний КШ;

- статистика работы шифратора;

- технологический отчет для службы поддержки.

- оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени;

- регистрация событий, связанных с работой КШ-СД;

- регистрация следующих событий, связанных с управлением КШ-СД:

- загрузка и инициализация системы и ее остановки;

- вход (выход) администратора в систему (из системы);

- результат фильтрации входящих/исходящих пакетов;

- попытки несанкционированного доступа;

- любые нештатные ситуации, происходящие при работе КШ-СД;

- при регистрации события должны фиксироваться:

- дата и время регистрируемого события;

- адрес источника и адрес получателя (при фильтрации), включая порты протоколов IP, TCP, UDP;

- результат попытки осуществления регистрируемого события – успешная или неуспешная (или результат фильтрации);

- возможность включения записи отладочного журнала, содержащего сообщения ядра и сообщения прикладных процессов управления комплексом, с различными уровнями детализации;

- поддержка импорта/экспорта сетевых объектов из/в XML файл (через диагностическую версию программы управления);

- идентификация и аутентификация администратора при запуске КШ-СД до загрузки ОС КШ-СД;

- автоматический контроль целостности программного обеспечения КШ-СД;

- должна быть обеспечена отказоустойчивая работа при непрерывном круглосуточном функционировании системы;

- возможность «холодного» резервирования аппаратной платформы;

- возможность аппаратного резервирования КШ-СД, создание кластера высокого доступа, для обеспечения бесперебойной работы комплекса в случае выхода из строя какого-либо из криптографических шлюзов (элементов кластера);

- возможность назначения интерфейса резервирования для автоматической синхронизации конфигурации элементов кластера;

- среднее время восстановления системы не должно превышать:

- 5 минут при аварийном отключении питания с момента его возобновления;

- 5 минут при отказе физического канала связи с момента восстановления канала связи;

- 20 минут при компрометации комплекта ключевой информации (без учета времени доставки ключевой информации);

- 15 минут при отказе аппаратной составляющей компоненты системы защиты данных при использовании методов «холодного» резервирования;

- 30 минут при стирании (разрушении) штатного программного обеспечения компоненты системы защиты данных и данных аутентификации.

- ПО КШ-СД должно представлять собой функционально замкнутую среду, не допускающую возможности внедрения вредоносного ПО;

- ПО КШ-СД не должно требовать установки дополнительных средств антивирусной безопасности;

- режим работы КШ-СД – круглосуточный необслуживаемый, по схеме 24х7х365.

  - В комплект поставки КШ-СД должна входить Программа Управления СД (ПУ СД), представляющая собой графическую консоль управления, предназначенная управления объектами базы данных сервера доступа и оперативного контроля его состояния. ПУ СД должна обеспечивать следующие возможности:

- установление защищенного соединения и обмен данными с сервером доступа;

- мониторинг состояния сервера доступа и оперативное управление сервером;

- получение от сервера доступа и отображение информации о состоянии базы данных сервера;

- добавление, удаление и модификацию объектов базы данных сервера доступа;

- резервное копирование и восстановление базы данных сервера доступа;

- управление сертификатами открытых ключей;

- получение от сервера доступа журнала событий, его отображение и управление записями журнала.

  - Требования по сертификации:

- платформа должна входить в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП);

- должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровням КС2, КС3;

- должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к МСЭ 4 класса защищенности;

- должно подтверждаться действующими сертификатами ФСБ России;

- должен соответствовать «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 3 уровню доверия;

- должен соответствовать «Требованиям к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса зашиты. ИТ.МЭ.А3.П3»;

- должно подтверждаться действующими сертификатами ФСТЭК России;

- должен иметь действующий сертификат Минкомсвязи России – о соответствии установленным требованиям к оборудованию маршрутизации пакетов информации и возможности применения на сетях связи общего пользования в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации.