| n/n | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установочный комплект. СКЗИ «Континент-АП» версия 3.7. СКЗИ КС3. | 1 |

СКЗИ «Континент-АП» версия 3.7.7

Программный VPN клиент (Абонентский Пункт) должен обеспечивать возможность установки защищенного соединения с Сервером Доступа АПКШ «Континент» или его аналога.

  - Абонентский Пункт СКЗИ «Континент-АП» или эквивалент должен функционировать на рабочих станциях с характеристиками не ниже:

- Процессор Pentium IV 600 МГц;

- Оперативная память не менее 128 Мбайт;

- Не менее 512 Мбайт свободного дискового пространства;

- Видеоадаптер VGA/SVGA;

- Должны быть установлены компоненты операционной системы, обеспечивающие работу с сетевыми протоколами TCP/IP.

  - Абонентский Пункт должен обеспечивать поддержку следующих операционных систем:

- Windows 10 x64

- Windows 8.1 x86/x64;

- Windows 8 x86/x64;

- Windows 7 SP1 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition);

- Windows Server 2008 R2 SP1 x64;

- Windows Server 2008 SP2 x86/x64;

- Windows Vista SP2 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition);

- Windows 2003 Server R2 SP2 x86/x64;

- Windows 2003 Server SP2 x86/x64.

  - Требования к функциональности Абонентского Пункта

- Создание защищенного соединения с Сервером Доступа и обмен данными с защищаемой сетью;

- Аутентификация пользователей программного VPN клиента посредством технологии сертификатов открытых ключей, стандарта X.509v3;

- Возможность использования персональных идентификаторов (электронных ключей) для хранения цифрового сертификата пользователя;

- Фильтрация IP-пакетов во время установленного защищенного соединения с сервер доступа;

- увеличение размера IP-пакета — не более 49 Б (с учетом дополнительного заголовка);

- Иметь встроенный пакетный фильтр и выполнять функции межсетевого экранирования;

- Возможность запрета всех незащищенных соединений (блокировка всех открытых соединений);

- Криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89 длина ключа – 256 бит;

- защита передаваемых данных от искажения – в соответствии с ГОСТ 28147–89 в режиме имитовставки;

- расчет хэш-функции по алгоритму ГОСТ Р 34.11-1994 или ГОСТ Р 34.11-2012;

- формирование и проверка ЭП по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012;

- Протоколирование подключений к серверу доступа в журнале соединений;

- Должна обеспечиваться возможность автоматического централизованного информирования о наличии обновлении версии ПО программного VPN клиента;

- Возможность создания запросов на выпуск цифрового сертификата пользователя;

- Возможность туннелирования шифрованного трафика в протокол TCP, порт TCP 443;

- Поддержка авторизации VPN соединения на HTTP Proxy сервере;

- Должен предусматривать возможность использования API-интерфейса для взаимодействия с внешними приложениями (предоставлять возможность автоматического установления VPN-соединения на АРМ без участия оператора);

- Предусматривать возможность назначения статических адресов учетным записям пользователей АП;

- Предусматривать возможность автоматического переподключения к Серверу Доступа в случае сбоя связи;

- Предусматривать возможность установки VPN подключения до регистрации пользователя в ОС (позволяет рабочим станциям, входящим в домен, работать удаленно);

- Возможность совместного использования с сертифицированным ФСБ России АПМДЗ ПАК Соболь;

  - Требования по сертификации Абонентского Пункта:

- должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровню КС3.