ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для импортного оборудования Джонсон Джонсон для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайдекс ОПА 3,78л. | шт |  | Дезинфицирующий раствор, готовый к применению для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов, совместимый с автоматической моюще-дезинфицирующей установкой для обработки гибких эндоскопов фирмы Olympus. Действующее вещество - ортофталевый альдегид. Концентрация действующего вещества не менее 0,05% Бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное, фунгицидное, спороцидное действие. Диапазон PH средства не менее 7,4-7,6 ед. Многократное использование раствора Температура рабочего раствора не менее 21 градус. Срок использования раствора не менее 14 суток. Температура хранения не менее 30 градусов. Срок годности средства после вскрытия упаковки не менее 75 суток. Время экспозиционной выдержки при дезинфекции высокого уровня (ДВУ) ручным способом не более 5 мин. Наличие индикаторных полосок для контроля минимально эффективной концентрации. Показатель минимально эффективной концентрации не менее 0,3%. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу (ГОСТ 12.1007-76) не более 4. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1007-76) при введении в брюшную полость не более 6. Срок годности средства-2года. Фасовка – канистра не менее 3,78 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 2 | Сайдезим 5л. | шт. |  | Ферментативное средство для предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки инструментов. Концентрированное ферментативное моющее средство на основе субтилизина (бактериальной протеазы) с рН =7,8-8,8, обладающее малым пенообразованием и имеющее режимы ручной очистки и очистки механизированным способом с использованием ультразвука. Средство должно иметь одинаковую концентрацию для очистки изделий из различных материалов. Средство должно быть совместимо с аппаратом для ДВУ гибких эндоскопов AER, используемого в ООО «Медсервис». Время замачивания при предстерилизационной (окончательной)очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при температуре не выше 22º С не более 15 мин. Полиэтиленовые флаконы вместимостью 5 л, для которых имеются дозирующие насадки на 20 мл. Все представляемые величины и свойства должны быть подтверждены методическими указаниями. Срок годности средства-2года. Фасовка – канистра не менее 5,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |