ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Техническое описание | Цена за единицу с учетом НДС | Начальная максимальная цена лота с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интродьюсер с гидрофильным покрытием | * | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 25 см. Диаметр: 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Материал шафта интродьюсера - этилентетрафторэтилен. Набор должен состоять из: интродьюсера, дилататора, металлического минипроводника (длина: 80 см., диаметр: 0,025”, прямой кончик), инъекционной иглы 20G. | 3 000,00 | Общая сумма договора не должна превышать 3 800 000,00 |
|  | Интродьюсер | * | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размер по заявке Заказчика. | 1 850,00 |  |
|  | Интродьюсер | * | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Размер по заявке Заказчика | 9 372,50 |  |
|  | Катетер диагностический периферический | * | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Форма кончик - вертебральная. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4 F. | 3 500,00 |  |
|  | Катетер ангиографический | * | Тонкая гибкая трубка, разработанная для введения контрастного вещества в выбранные кровеносные сосуды (церебральные, висцеральные или периферические) во время проведения процедуры ангиографии для обеспечения возможности четкой визуализации сосудистой системы исследуемого органа или участка тела. Изделие вводится чрескожно, имеет рентгеноконтрастные метки для позиционирования и может включать одноразовые изделия да введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер). Может также использоваться для одновременного измерения давления для определения трансвальвулярного, интраваскулярного и интравентрикулярного градиентов давления. Это изделие для одноразового использования. Исследуемые сосуды: Коронарные, периферические, торакальные, висцеральные, абдоминальные, церебральные..Количество боковых отверстий: ≥ 0 и ≤ 2 штук.Дополнительные характеристики: Материал катетера – полиуретан, покрытие - полиамид для лучшего позиционирования инструментария. Необходима совместимость с 0.038” проводником для совмещения с основным рабочим проводником во время процедуры. Максимальное давление не более 1000 psi, которое позволяют добиться безопасного, быстрого и тугого заполнения коронарной артерии. Наличие внутреннего PTFE покрытия и мякого полипропиленового кончика катетера для снижеения риска ятрогенных тромбоэмболических осложнений, что особенно важно при выполнении длительных сложных вмешательств. Размер по заявке Заказчика | 3 105,00 |  |
|  | Катетер проводниковый | * | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров, отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) или проводников через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, с одним или несколькими просветами, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий, не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам) и не включает транссептальную иглу. Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования.Диаметр катетера наружний не менее 2,8 мм. Диаметр катетера внутренний не менее 0,090 дюйм. Гидрофильное покрытие наличие. Длина катетера 120 см. форма кончика катетера ангулированый 45°. | 14 720,00 |  |
|  | Катетер дилятационный периферический | * | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Размер баллона по заявке Заказчика. | 18 000,00 |  |
|  | Катетер балонный | * | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера не менее 180 см. Двухпросветный шафт. Внутренний просвет расширен для быстрого раздутия/сдутия баллона больших длин. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Платиноиридиевые рентгенконтрастные маркеры не менее 2 шт. Профиль баллона: не более 0.022 дюйма. Совместим с проводником: Не более 0.018 дюйма. Совместим интродьюсером: Не более 5 Фр. Номинальное давление: Не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва: Не менее 22 атм. Размер баллона по заявке Заказчика. | 18 510,00 |  |
|  | Чехол на С-дугу | * | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, диаметром 90 или 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 230,00 |  |
|  | Катетер-ловушка внутрисосудистый | * | Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]. Рабочий диаметр (диапазон) 18-30 Мм. Или 27-45 Мм. Длина ловушки не более 120 Мм. Диаметр шафта 0,026 Дюйм. Размер катетера не более 2,3 Френч. Длина катетера ловушки не более 100 мм. Диаметр ловушки в сжатом состоянии не более 0,055 Дюйм. Внутренний диаметр катетера не более 0,074 Дюйм. Наличие платиновой нити на петлях ловушки. | 29 000,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Материал дистальной части: пебакс. Диаметр коронарного проводника: 0,014". Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 6 атм. Расчетное давление разрыва: 16 атм. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Диаметр кончика баллона, 0,0165". Профиль баллона 0,023". Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Содержит 2 платино-иридиевых рентгеноконтрастных маркера. Наличие индикатора стерилизации. Размер баллона по заявке Заказчика. | 10 465,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Тип баллона (Система доставки) монорельсовый (Быстрая замена). Покрытие баллона: гидрофильное. Совместимость с проводником не более 0.014 дюйм. Профиль кончика не более 0,017 мм. Диаметр проксимальной шахты катетера не более 3.2 F. Диаметр дистальной шахты катетера не более 2.7 F. Номинальное давление не менее 12 атм. Давление разрыва не менее 18 атм. Ренгеноконтрастные маркеры наличие. Размер баллона по заявке Заказчика. | 12 075,00 |  |
|  | Периферический баллонный катетер | * | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера –нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Размер баллона по заявке Заказчика. | 16 215,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Размер баллона по заявке Заказчика. | 22 655,00 |  |
|  | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | * | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Размер баллона по заявке Заказчика. | 48 185,00 |  |
|  | Диагностический катетер | * | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 6F. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента.. Длина 100см. Диаметр 5F Тип кончика по Заявке | 3 500,00 |  |
|  | Катетер проводниковый | * | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Тип кончика по Заявке | 7 463,50 |  |
|  | Катетер проводниковый | * | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Длина 100 см. Тип кончика и диаметр по заявке Заказчика | 7 463,50 |  |
|  | Стент периферический | * | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью , после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из металла [никель-титанового сплава (нитинола)] и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Дополнительные характеристики: Длина системы доставки 120 см. МРТ совместимость. Способ раскрытия – саморасширяемые. Тип ячейки – закрытая. Структура стента представлена 6 парами спиралевидно плетеных нитиноловых проволок . Среднее значение укорочения стента - 0.86%. Тип системы доставки - Двухпросветный (over-the-wire) Дизайн шафта – коаксиальный, материал шафта - PEBAX в дистальной части, остальная часть шафта – нейлон. Гидрофильное покрытие шафта. Профиль системы доставки 2 мм. Совместимость с проводником 0.014 и 0.018 дюйма. Размер стента по заявке Заказчика. | 62 100,00 |  |
|  | Стент периферический | * | Стент для периферических вмешательств. Стент из цельной 316L-стальной трубки. Дизайн «закрытая ячейка». N-образные флекс-сегменты придают стенту гибкость при прохождении к месту имплантации, минимальное укорочение при раскрытии, повторение анатомии сосуда при установке. Высокая радиальная устойчивость. Низкий профиль системы доставки. Комплектуется металлическим интродьюсером для удобства введения в гемостатический клапан. Длина стента 39 мм,. Длина 135 см. Совместим с проводником 0,035 дюймов. Размер баллона по заявке Заказчика. | 58 000,00 |  |
|  | Проводник | * | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик не менее 7см. Радиус изгиба кончика не менее 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 260см | 1 700,00 |  |
|  | Индефлятор-шприц для раздувания баллонного катетера | * | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 3 800,00 |  |
|  | Проводник интервенционный | * | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное полимерное покрытие не менее чем 20 см. Рентгеноконтрастный кончик не менее 3см. Оплетка не менее 12см. диаметр 0.014 дюйма. Длина 180 см. Жесткость 0,8г. Прямой кончик. | 6 800,00 |  |
|  | Проводник интервенционный | * | 0.014" проводник длиной 190 см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий (ES) - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: жесткий ES -1.2г. | 6 900,00 |  |
|  | Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием | * | Лекарственное покрытие паклитаксель- вещество обладающее противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества 28 дней. Используемый проводник 0,035 дюйм. Система доставки OTW. Длина катетера 130 см. Совместимость с интродьюсером 6 Fr. Рентгенконтрастные маркеры 2 шт. Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 16 атм. Размер баллона по заявке Заказчика. | 40 020,00 |  |
|  | Стент коронарный | * | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из флюорополимер, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.081мм). Для стента 3.0х18мм: соотношение металл/артерия не более 13.3, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%, Максимальная круговая неподдерживаемая площадь 1.01мм2, Максимальный диаметр кругового доступа; максимальный диаметр, который может проходить через ячейку стента 1.13мм2. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса совместимый с 0.014" проводником. Шафт системы доставки (гипотрубка) внешний диаметр 0.0280", внутренний диаметр 0.0200". 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Шафт системы доставки, кончик и плечи баллона (за пределами стента) имеют гидрофильное покрытие. Размер стента по заявке Заказчика. | 28 000,00 |  |
|  | Стент | * | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента по заявке Заказчика. | 44 850,00 |  |
|  | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | * | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Необходимо наличие Cross-Cut клапана. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 15 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 5 см. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Размер катетера по заявке Заказчика. | 16 100,00 |  |
|  | Диагностический катетер | * | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5,2 F. Модификация кончика по Заявке | 2 000,00 |  |
|  | Катетер проводниковый периферический для удаления кава-фильтра | * | Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный. Характеристики: форма прямая, термосплавка отдельных сегментов. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Технология TruLumen™ обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Размеры: Ø 10 F, длина 80 см | 13 000,00 |  |
|  | Устройство для закрытия сосудистого доступа | * | Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское изделие, предназначено для обеспечения механического гемостаза различных диаметров артериального доступа от 5 до 9 F у пациентов, подвергшихся катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. Система установки включает в себя интродьюсер с гемостатическим клапаном, локализатор (модифицированный расширитель) и проводник. Наличие муфты закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта – пластик. Материал проводника - сплав титана и никеля. Длина проводника не более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с помощью системы установки, при этом «якорь» располагается интравазально и тем самым закрывает артериотомическое отверстие изнутри сосуда. Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью рассасывающегося фиксирующего материала для достижения механического гемостаза артериотомического отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную при помощи пластиковой трубки-уплотнителя. Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Срок годности с момента производства не менее 6 месяцев. Доступные размеры устройства для закрытия сосудов: 6 F. | 12 075,00 |  |
|  | Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга | * | Основные характеристики: Стерильное нерассасывающееся имплантируемое устройство предназначено для того, чтобы индуцировать тромбоз кровеносного сосуда вне головного мозга для лечения аневризмы и/или артериовенозной мальформации вне головного мозга; оно не предназначено для сосудов головного мозга. Изготовлено в виде металлической проволоки или проволоки из металла и синтетического полимера, которая скручивается в спираль при размещении в аневризме или сосудах, окружающих мальформацию; оно, как правило, предварительно прикреплено к неимплантируемой проволоке для доставки. Может содержать устройства одноразового использования, связанные с имплантацией (например, проволока для доставки, катетер). Дополнительные характеристики: - материал – никель-хромовый сплав - длинные "пушистые" синтетические волокна - МРТ безопасна - диаметр проволоки 0.035" Размер спирали по заявке Заказчика. | 15 295,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона по заявке Заказчика. | 16 675,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Баллонный катетер OTW под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона по заявке Заказчика. | 17 365,00 |  |
|  | Микросферы для эмболизации | * | Объем частиц в одной упаковке 2 миллилитров. Материал микросфер. Диакриламид полиэтиленгликоля 10000. Максимальный размер частиц - 400 микрометр. Поставляются в гидратированном виде. Максимальное сжатие (сжимаемость) - 45 кПа. Время до суспендирования сферы 4 мин. Калибровка микросфер в пределах -75 μm. Окрас микросфер. Цветовая маркировка по размерам. Предварительно наполненный шприц | 15 985,00 |  |
|  | Компрессионное устройство | * | Устройство для компрессии лучевой артерии. Прозрачная структура устройства для визуального контроля. Зеленая метка по центру баллона. Манжета для контроля давления. Двух баллонная система контроля давления. Порт для введения воздуха с клапаном. Номинальный объем вводимого воздуха 13,0 мл. Максимальный объем вводимого воздуха 18,0 мл. Регулируемая застежка. Длина манжеты 29 см. | 2 536,90 |  |
|  | Набор для тромбоаспирации | * | Обеспечивает оптимальный баланс между проходимостью и устойчивостью к перегибам и тромбоаспирационной способностью. Шафт катетера должен быть снабжен оплеткой из нержавеющей стали по всей длине, что обеспечивает предотвращение перегиба катетера и сохранение внутреннего просвета. Длина монорельсового участка не более 23 см.Катетер должен комплектоваться предустановленным стилетом из нержавеющей стали, длиной не более 143 см. Суживающийся стилет (проксимально диаметр 0.42 мм, дистально 0.4 мм) с гибким дистальным сегментом в оплетке располагается в основном (аспирационном) просвете катетера и заканчивается за 2.5 см до кончика. Стилет позволяет дозировать усилие при установке катетера. Длина катетера не более 140 см.Дистальные 400 мм катетера покрыты качественным гидрофильным покрытием. Кончик катетера длиной 6 мм с рентгеноконтрастной меткой, располагающейся на 4 мм от дистального кончика и на 1 мм от отверстия экстракции. Длина самой метки – 1 мм.На расстоянии 90 см от кончика катетера должен находится маркер глубины, длиной 10 см. Зона экстракции для катетера 7F: дистально – не менее 1.23 мм2, проксимально – не менее 1.32 мм2. В комплект поставки входят: тромбоаспирационный катетер с предустановленным стилетом, 1 блистер с шприцом 30 мл преустановленным на 6" удлинняющую линию и 2 ходовым краном + корзинчатый фильтр (70 микрон) и 1 блистер с дополнительным 30мл шприцом. Конструкция позволяет работать одному оператору. | 27 945,00 |  |
|  | Игла пункционная | * | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы 18G . Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции | 250,00 |  |
|  | Интродьюсер | * | Материал интродьюсера - рентгеноконтрастный пластик. Диаметр интродьюсера 8 F. Тип кривизны Multipurpose. Длина интродьюсера 62 см. Канюля для подачи электрофизиологического раствора. Предназначен для однократного использования | 25 000,00 |  |
|  | Интродьюсер | * | Интродьюсер, предназначенный для обеспечения канала для введения диагностических или эндоваскулярных устройств в сосудистую сеть и для минимизации потери крови, связанной с подобными вмешательствами. Интродьюсер представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор рентгеноконтрастный и имеет гибкий конусовидный наконечник для облегчения атравматического проведения через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический порт Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, чтобы позволять закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому уплотнителю с гемостатическим клапаном. Содержит боковой порт с трехходовым клапаном. На дистальном конце интродьюсера имеется рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрено отверстие для шовной петли, чтобы обеспечивать крепления интродьюсера к пациенту, и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения. Диаметр 14F, длина 28 см | 16 905,00 |  |
|  | Стент внутрисосудистый | * | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента – никеле-титановый сплав. Дизайн стента – закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров – проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки – не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Размер стента по заявке Заказчика. | 35 420,00 |  |
|  | Проводник периферический | * | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в сердечной сосудистой ситеме (желудочках или коронарных сосудах) для функционирования в качестве проводника для введения, позиционирования и/или обеспечения работы изделий (например, катетера, отведения электрокардиостимулятора); также может использоваться в периферической сосудистой системе. Может изготавливаться из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) или полимера и/или стекломатериалов для обеспечения МРТ-совместимости, иметь или не иметь покрытие; доступны изделия с различными конструкциями дистального кончика. Используется в различных диагностических и интервенционных процедурах и может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. Диагностический периферический проводник для прохождения участков со сложной анатомией и поддержки доставляемости различных интервенционных устройств. Тело проводника состоит из двух нитиноловых частей с различными характеристиками, соединенными напрямую с использованием фирменной технологии. Проксимально – сверхплотная нитиноловая часть со спиральным PTFE покрытием, длиной: 235 см. Дистально – нитиноловая часть обычной плотности с гидрофильным покрытием, длиной 25 см. Дистальный гибкий конусообразный кончик длиной: 50 мм. Форма кончика: прямой. Общая длина проводника: 260 см. Диаметр проводника: 0.035" | 20 700,00 |  |
|  | Проводник периферический | * | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. Назначение: интервенция периферических артерий. Материал внутреннего стержня проводника: Нитинол. Наружнее покрытие проводника: гидрофильное. Длина ренгенконтрастного дистального кончика проводника не менее 3 см. проводник с прямым кончиком. Диаметр проводника не менее 0.035 дюйма. Длина проводника 260 см. Устройство для вращения проводника - наличие | 10 500,00 |  |
|  | Y-клик коннектор | * | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | 900,00 |  |
|  | Белье для ангиографии | * | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370±1см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Упаковано - 1 шт | 1 800,00 |  |
|  | Интродьюсер с гидрофильным покрытием | * | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд через радиальную артерию и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры, целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина 16 см. Диаметр 6Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка интродьюсера. Наличие двухслойной стенки с внешним слоем из этилентетрафторэтилена. Набор состоит из : интродьюсера, дилататора, минипроводника (длина: 80 см, диаметр: 0,025", прямой кончик), мини-катетера и пункционной иглы, размеры: 20G. | 4 255,00 |  |
|  | Стент коронарный | * | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Размер стента по заявке Заказчика. | 12 000,00 |  |
|  | Проводник коронарный управляемый с маркерами | * | Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая. Тип кончика – софт. Гидрофильное PTFE-покрытие дистальной части. | 8 000,00 |  |
|  | Устройство защиты от дистальной эмболии | * | Тип устройства - фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом в основании. Диаметр артерии 3,5-5,5 мм. Длина системы доставки 190 см. Длина дистального кончика 3 см. Материал фильтра - полиуритановая мембрана Диаметр отверстий фильтра 110 мкм. Профиль системы доставки 3,2F. Профиль катетера для удаления 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером 6F. | 47 500,00 |  |
|  | Стент венозный | * | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантации в подвздошную и/или бедренную вену для поддержания проходимости у пациентов с ограниченным венозным оттоком. Его вводят и доставляют к месту имплантации с помощью специального катетера, где оно саморасширяется после высвобождения. Устройство, как правило, изготовлено из никель-титанового сплава (нитинола) и имеет рентгеноконтрастный маркер(ы) для визуализации; оно выпускается различных диаметров и длин. Может содержать устройства одноразового использования, связанные с имплантацией. Дополнительные характеристики: 1 – Общее количество рентгеноконтрастных маркеров стента - 8 шт; 2 – Система доставки: двухпросветная (over-the-wire); 3 – Длина системы доставки – 90 см; 4 – Совместимый проводник - 0.035 дюйм; 5 – Совместимость с интродьюсером- 9 F; 6 – Отсутствие расширяющихся концов; 7 – Требуемый размер: по заявке Заказчика | 143 405,00 |  |
|  | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов | * | Стерильная гибкая однопросветная трубка небольшого диаметра, разработанная для контролируемой инфузии жидкостей (например, тромболитиков, диагностических контрастных веществ) в суперселективные небольшие сосуды (включая нервную ткань, периферические или окклюдированные коронарные сосуды) для ангиографии/лечения, а также, как правило, для доставки изделий (например, имплантатов для эмболизации, проволочных направителей) в извилистые сосуды или через плотные очаги поражения. Может включать ультразвуковой датчик, термодатчик и отверстие на дистальном кончике для размещения проволочного направителя. Изделие не является проводниковым катетером (т.е., не предназначено для доставки других катетеров или терапевтических отведений непосредственно через свой просвет). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Внешний слой микрокатетера выполен из полиэстер эластомера, внутренний слой из PTFE, между ними заложено армирование в виде спирали. Вольфрамовая оплетка по всей длине позволяет исключить перегибы. В структуре катетера выделяют до 5 зон, различных по степени жесткости. Катетер комплектуется мандреном для создания формы дистальному кончику. Внешний диаметр 2,8Fr. Внутренний диаметр 0,027’’. Длина катетера 150 см. Максимальное давление 900 psi. Совместимый проводник 0,021’’. Форма кончика: прямой (формируемый). Два дистальных рентгеноконтрастных маркера (материал маркеров Pt-Ir). | 32 500,00 |  |
|  | Микрокатетер | * | Микрокатетер – это полый однопросветный катетер, предназначенный для проведения в сосуд через проводник-направитель. На проксимальном конце катетера находится стандартный люэровский адаптер, облегчающий присоединение к нему вспомогательных принадлежностей. В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду. Двойные или одиночные рентгенконтрастные маркеры на дистальном конце облегчают флюороскопическую визуализацию катетера. Внешняя поверхность катетера покрыта составом, облегчающим скольжение катетера. Микрокатетер предназначен для контролируемой селективной инфузии предписанных лечебных препаратов или контрастных веществ в периферические сосуды или сосуды головного мозга. Возможно изменение формы кончика катетера при помощи источника пара. Общая длина устройства 158 см. Рабочая длина устройства 153 см. Максимальный диаметр проводника 0.018 дюйм. Дистальный I.D. 0.021 дюйм. Маркерные полоски: 2 шт | 36 000,00 |  |
|  | Набор для извлечения/изменения положения кава-фильтра | * | Набор стерильных изделий, разработанных для чрескожного извлечения или изменения положения имплантированного в нижнюю полую вену кава-фильтра. Как правило, в набор входят различные специальные катетеры с функциями расширения, проталкивания и извлечения (например, захватывающие устройства, петля/лассо) и такие изделия, как иглы и проволочные направители. Это изделие для одноразового использования. Система состоит из катетера-ловушки и системы доставки. Ловушка состоит из 8 ножек и работает по принципу клещей. Ловушка устанавливается в катетер. Не более 580 мм. Катетер имеет изгиб 40°. Состав набора: Интродьюсер диаметром - Не менее 9 F Длина интродьюсера - Не менее 550 мм Интродьюсер имеет изгиб - 40° Пункционная игла - Не более 17 Ga Проводник стальной с тефлоновым покрытием диаметром - Не менее 0,035 дюйм Длина проводника - Не менее 150 см j-образный кончик проводника - наличие | 48 000,00 |  |
|  | Кава-фильтр | * | Материал фильтра – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, фильтр вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован, рентгенконтрастный. Характеристики: симметричный дизайн, способность к самоцентрированию, конструкция – двойная корзина с двумя уровнями фильтрации. Длина боковых ребер – 20 мм, длина фильтра в закрытом состоянии – 64 мм, в раскрытом – 50 мм, максимальный Ø фильтра – до 35 мм (для диаметра нижней полой вены до 30 мм). Есть крючок на проксимальном конце фильтра для его удаления. 6 боковых крючков для фиксации к стенке полой вены и предотвращения дистальной миграции. Комплектация: фильтр в прозрачном пластиковом картридже, 6 F интродьюсер с дистальным рентгенконтрастным маркером, сосудистый дилятор с 8 боковыми отверстиями для возможности более плотного контрастирования и метками для внутрисосудистого измерения размера, 6 F буж (длина 68 см) для вывода фильтра с маркером, 0.035" тефлоновый проводник. Возможность установки через феморальный, югулярный и кубитальный доступ по выбору. МРТ-совместимый, биосовместимый. Размеры: интродьюсер 55 см / проводник 150 см и интродьюсер 90 см / проводник 260 см. | 32 000,00 |  |
|  | 3-х ходовой краник | * | Кран запирающий высокого давления (тип OFF) с вращающимся адаптером Луер-Лук. Предельное давление (psi) 1200 | 437,00 |  |
|  | Коронарный микрокатетер | * | Коронарный микрокатетер для прохождения высокостенозированных, сложных сегментов по извитым сосудам. Конусообразный усиленный шафт. Материал катетера: Полиуретан с вольфрамовым порошком . Гидрофильное полимерное покрытие дистальной части катетера . Протяженность гидрофильного покрытия не менее 59.5, не более 60.5 см. Длина катетера не менее 149., не более 150.5 см. Наружный диаметр – в дистальной части не менее 0.86 мм. Наружный диаметр – в проксимальной части не более 0.92 мм. Внутренний диаметр – в дистальной части не более 0.015 дюйм. Внутренний диаметр – в проксимальной части не более 0.018 дюйм. Вольфрамовая внутренняя оплетка. Совместимость с проводником диаметром 0.014 дюйм. Максимальное давление не менее 300 psi. Одноразовый Стерильный | 33 500,00 |  |
|  | Инъекционный шприц | * | Инъекционный шприц с кольчатыми захватами для пальцев и вращающимся адаптером Луер. Предназначен для введения контрастного вещества и других растворов во время интервенционных процедур. Объем 12 мл. | 280,00 |  |
|  | Катетер дилятационный периферический | * | Материал катетера – нейлон вестамид, шафт – нейлон, хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F . Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Комплаенс-таблица в упаковке. Размер баллона по заявке Заказчика. | 21 000,00 |  |
|  | Проводник | * | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика. Рентгеноконтрастный кончик не менее 3 см. Оплеткане менее 4 см. Диаметр проводника не менее 0.014 дюйм. Длина не менее 180 см не более 300. Нагрузка на кончик не более 0.7 грамм. Конфигурации кончика прямой и J-кончик | 6 800,00 |  |
|  | Проводник | * | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Радиус изгиба кончика не менее 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 260см. Супержесткий. | 4 300,00 |  |
|  | Катетер балллонный | * | Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый (Быстрая замена). Совместимость с проводником 0.014 дюйм. Совместимость с проводниковым катетером, размеромне более 5 F/ Гидрофильное покрытие баллона и шафта на всем протяжении/ Рентгеноконтрастные маркеры не менее 2 шт/ Длина системы доставки не менее 145 см. Наружный диаметр дистального шафта не более 2.7 F. Номинальное давление не менее 12 атм.Давление разрыва для баллона не менее 22 атм. Размер по заявке Заказчика. | 9 300,00 |  |
|  | Катетер баллонный периферический | * | Платиновый рентгеноконтрастный маркер на проксимальном и дистальном концах баллона. Материал нейлон для 0,014, 0,018 пебакс для 0,035. Гидрофильное покрытие дистальная часть. Не более 400 мм. Совместимость с проводником 0,014, 0,018, 0,035 дюйм. Совместимость с интродьюсером 6 F. Длина катетер а45; 80; 120; 150 см. Номинальное давление. Не более 9 бар. Давление разрыва Не более 18 бар. Низкий профиль прохождения. Не более 0,95 мм. Размер по заявке Заказчика. | 14 000,00 |  |
|  | Баллонный катетер | * | Баллонный катетер на системе доставки Rapid Exchange (RX) или Over The Wire (OTW). Наличие атеротомов на поверхности жесткого баллона, позволяют надрезать и расширять участки стеноза, разрушая эластическую и фиброзную целостность бляшек и делая возможной контролируемую дилатацию стенозированного сосуда. Технические характеристики: Диаметр баллона: 12 мм – 8 мм Длина баллона: 15 и 20 мм Длина атеротом: 1,5-2 см Длина шафта: 50, 90, 135 см и 140 см Материал баллона: нейлон Номинальное давление: 6 ATM Давление разрыва: 10 и 12 ATM Совместимость с проводником: 0,014 и 0,018 дюймов Совместимость с интродьюсером: 6 и 7 F Размер по заявке Заказчика. | 31 250,00 |  |
|  | Баллонный катетер | * | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под проводник 0,014 дюйм Мягкий атравматичный кончик.Материал баллона нейлон-полиэфир Номинальное давление (NP) 8атм расчетное давление разрыва (RBP) 14атм 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона Рабочая длина шафта 135 см Совместимость с интродьюсером 5 Френч Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта Размер по заявке Заказчика. | 16 000,00 |  |
|  | Баллонный катетер | * | Баллонный катетер для периферических сосудов. Длина шафта 90, 130, 180 см Рекомендованный интродьюсер 4 F, рабочее давление 8 атм, давление разрыва не более 22 атм. Размер по заявке Заказчика. | 18 800,00 |  |
|  | Проводник | * | Нержавеющий стальной сердечник с покрытием SLX для доступа к любым участкам труднодоступных артерий. Атравматический кончик для защиты от грубых повреждений или повреждения при доставке устройства и замене катетера. Длина конуса сердечника обеспечивает три различные гибкости - мягкую, сверхмягкую и стандартную - для точного размещения в различных анатомических условиях. Предусмотренные угловые, модифицированные J-образные и прямые формы наконечников. Доступные размеры: диаметр—0,035 ‘, длина – 180/300 см. | 8 350,00 |  |
|  | Игла ангиографическая | * | Длина 7 см, диаметр 18G, острая. Одноразовая, стерильная. | 250,00 |  |
|  | Стент для сонных артерий | * | Стент представляет собой цельный саморасширяющийся нитиноловый стент с лазерной резкой, с многосегментной конструкцией. Точное размещение стента благодаря опорному члену с покрытием из ПТФЭ Длина системы доставки: 135 см Дистальный наружный диаметр: 5F (5-8 мм) 6F (9-10 мм) Рекомендуемый направляющий катетер: 7F (5-8 мм Ø) 8F (9-10 мм Ø) Рекомендуемый размер интродьюсера: 5F (5-8 мм Ø) 6F (9-10 мм Ø) Совместимость с направляющей проволокой: 0.014" Размер по заявке Заказчика. | 75 000,00 |  |
|  | интродьюсер | * | Диаметр 12F, длина 120 см, размер дилататора 12F, игла 18G, проводник 0,035 дюйм, 40 см, J-кончик. | 4 500,00 |  |
|  | Проводник | * | Проводник экстра-жесткий, тип Лундерквист, диаметр 0,035 дюйм, дли 260 см, материал – сталь. ПТФЕ покрытие, | 19 400,00 |  |
|  | Проводник | * | Проводник не мегнитный, диаметр 0,035 дюйм, длина 260 см | 11 100,00 |  |
|  | Порт | * | Камера порта и катетер рентгеноконтрастные соответствие На поверхности силиконовой мембраны имеются пальпаторные бугорки, облегчающие обнаружение порта под кожей. соответствие Порт обеспечивает возможность высокопоточных инфузий контрастного препарата при КТ и МРТ со скоростью не менее 4 мл/с и выдерживает давление инфузии не менее 290 psi. соответствие На камере порта имеется индикатор возможности высокопоточных инфузий, видимый на рентгеновском снимке или при рентгеноскопии в виде букв СТ Камера порта изготовлена полностью из пластика и не имеет металлических компонентов соответствие Порт полностью МРТ-совместимый. соответствие Шовыне отверстия не заполнены силиконом соответствие Катетер присоединяемый, рентгеноконтрастный, изготовлен из полиуретана, устойчивого к таксанам. соответствие Проксимальный конец катетера имеет муфту для фиксации к камере порта и защиты катетера от прокалывания в месте присоединения. соответствие На поверхности катетера нанесены метки длины. соответствие Состав набора: Порт не менее 1 шт. Катетер не менее 1 шт. Муфта катетера соединительная не менее 2 шт. Коннектор промывной не менее 1 шт. Металлический проводник с J-образным гибким наконечником не менее 1 шт. Пункционная игла интродьюсер не менее 1 шт. Интродьюсер с расщепляемой оболочкой не менее 1 шт. Игла колющая прямая не менее 1 шт. Игла колющая изогнутая под прямым углом не менее 1 шт. Инфузионный набор в виде колющей иглы с присоединенным инфузионным удлинителем не менее 1 шт. Шприц не менее 1 шт. Тунеллер металлический не менее 1 шт. Держатель для вены не менее 1 шт. | 23 400,00 |  |
|  | Индефлятор | * | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 20 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. Наличие гемклапана. | 2 700,00 |  |
|  | Защита от дистальной эмболии | * | Управляемая проволока с фильтром на дистальном конце, предназначенная для облегчения размещения диагностических/интервенционных сосудистых устройств (баллонов для ангиопластики, внутрисосудистых стентов) в просвете кровеносного сосуда (коронарных, сонных или периферических артериях) и для обеспечения защиты от эмболии путем захвата эмболов, которые образовываются в результате процедуры. Фильтр разворачивается (расширяется) после введения дистально по отношению к очагу поражения сосуда (атеросклеротической бляшке). Включает в себя изделия для введения/удаления проводника (устройство для разворачивания/удаления), не предназначены для использования в качестве рабочих каналов для других интервенционных устройств. Это изделие одноразового использования Материал фильтра нитинол Длина проводника сантиметр 190 Наличие сетки из полимерного материала на поверхности фильтра соответствие Размер пор сетки на поверхности фильтра 120 Cовместимость с проводником миллиметр 0,36 Максимальный размер сосуда, в котором возможно применение фильтра миллиметр 4,8 Возможность перемещения фильтра независимо от проводника наличие Диаметр фильтра миллиметр 5 Управляемая проволока с фильтром на дистальном конце, предназначенная для облегчения размещения диагностических/интервенционных сосудистых устройств (баллонов для ангиопластики, внутрисосудистых стентов) в просвете кровеносного сосуда (коронарных, сонных или периферических артериях) и для обеспечения защиты от эмболии путем захвата эмболов, которые образовываются в результате процедуры. Фильтр разворачивается (расширяется) после введения дистально по отношению к очагу поражения сосуда (атеросклеротической бляшке). Включает в себя изделия для введения/удаления проводника (устройство для разворачивания/удаления), не предназначены для использования в качестве рабочих каналов для других интервенционных устройств. Это изделие одноразового использования Материал фильтра нитинол Длина проводника сантиметр 190 Наличие сетки из полимерного материала на поверхности фильтра соответствие Размер пор сетки на поверхности фильтра 120 Cовместимость с проводником миллиметр 0,36 Максимальный размер сосуда, в котором возможно применение фильтра миллиметр 7 Возможность перемещения фильтра независимо от проводника наличие Диаметр фильтра миллиметр 7,2 Размер по заявке Заказчика. | 57 420,00 |  |
|  | Эмболизат | * | материал - вспененный поливинилалкоголь (PVA) наличие поставляется в виде сухих измельченных откалиброванных частиц наличие не содержит физраствор наличие размер частиц диапазон по заявке Заказчика флаконы объемом мл не менее 10 флаконы наличие зарытые пробкой позволяющей осуществлять многократный доступ к содержимому с сохранением стерильности наличие | 11 800,00 |  |
|  | Катетер диагностический | * | гидрофильный ангиографический катетер, для применения в ходе ангиографических процедур в периферической и нейрососудистой системах для доставки контраста и терапевтических веществ. Также применяется для направления проводника или катетера к необходимым участкам. Характеристики • Дистальное гидрофильное покрытие на 15 - 25 - 40 см в зависимости от типа и длины катетера, обеспечивающее превосходную навигацию и позволяющее производить выборочную катетеризацию даже наиболее извитых анатомических участков. • одинарная оплетка для 5 Fr и двойная оплетка для 4 Fr, обеспечивающая отличную гибкость катетера, в особенности в сочетании с гидрофильными проводниками Terumo. • Гладкая рентгенконтрастная поверхность предотвращает образование тромбов и обеспечивает хорошую видимость при флюороскопии. • Более широкий просвет при более тонком профиле : Glidecath® 4 Fr (1.40 мм) с 0.038” (0.97мм) проводниками может использоваться как направляющий катетер для Микрокатетера, • Устойчив к высоким давлениями: 750 psi (5.171 кПа) для 4 Fr и 1000 psi (6.895 кПа) для 5 Fr. | 4 287,00 |  |
|  | Шприц аспирационный | * | Шприц для создания отрицательного давления, позволяет фиксировать поршень в нескольких позициях, конец тип Луер-Лук, Объем шприца по заявке Заказчика. Прозрачный. | 640,91 |  |
|  | Ушивающее устройство | * | Предварительно сформированный узел, выполнение процедуры одной рукой, нить из пропилена, наличие порта. | 15 050,00 |  |
|  | Проводник | * | предназначен для усиленной управляемости и контролируемой маневренности при прохождении сложной анатомии сосуда. Отличная устойчивость к изломам и увеличенная гибкость кончика. Сердечник из нержавеющей стали. Полимерное гидрофильное покрытие в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Высокорентгенконтрастное покрытие проводника обеспечивает прекрасную визуализацию для точного позиционирования. Два варианта длины: 110см, 150см, 200см, и 300см. Диаметр: 0.018”. Формируемый прямой кончик. Два варианта жесткости кончика 6 г и 8 г для прохождения стенозов и окклюзий. | 5 500,00 |  |
|  | Проводник | * | Длина проводника 180см, Кончик прямой. Жесткость кончика 9 или 12г. Диаметр 0,014 дюйм. Оплетка с гидрофильным покрытием. Длина рентгнконстрастной части 20 см. Длина оплетки 20 см | 8 300,00 |  |
|  | Проводник | * | Длина проводника 180см, Кончик прямой. Жесткость кончика 1,7; 3,5 или 4,5г. Диаметр 0,014 дюйм. Оплетка с гидрофильным покрытием. Длина рентгнконстрастной части 15 см. Длина оплетки 15 см | 9 700,00 |  |
|  | Проводник периферическй | * | Длина проводника 180 или 300 см, Кончик прямой. Жесткость кончика 12 г. Диаметр 0,018 дюйм. Оплетка с гидрофильным покрытием. Длина рентгнконстрастной части 15 см. Длина оплетки 15 см | 8 700,00 |  |
|  | Система стент-графта тело | * | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты (AAA). Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы Y) для введения через обе подвздошные артерии. Соответствует КТРУ Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части шт Не менее 2 Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце шт Не менее 2 Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце шт Не менее 3 Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь Наличие Система развертывания: гидрофильное покрытие и захваченный наконечник – механизм выпуска, который должен выпустить устройство после позиционирования Наличие Бифуркационный эндопротез для рентгеноэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий Наличие Материал стента – нитинол Наличие Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE Наличие Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента Наличие Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному Наличие Размер по Заявке Заказчика | 492 824,00 |  |
|  | Система стент-графта ножка | * | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты (AAA). Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы Y) для введения через обе подвздошные артерии. Соответствует КТРУ Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части шт 1 Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части шт 1 Диаметр системы доставки Фр 18 Материал стента – нитинол Наличие Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE Наличие Размер по Заявке Заказчика | 128 588,00 |  |
|  | Катетер баллонный для стент-графта | * | Катетер баллонный для моделирования стент-графта наличие Материал баллона податливый полиуретан Диаметр катетера Fr не более 9 Рабочая длина см не менее 90 Совместим с интродьюсером диаметром Fr не более 13 Максимальный диаметр при раздувании мм не менее 46 | 23 870,00 |  |
|  | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | * | МРТ совместимость, баллонорасширяемый, тип ячейки открытая, гидрофильное покрытие дистальной части 400 мм, рентгеноконтрастный маркер 2 шт, OTW, Матирал баллона нейлон, Профиль прохождения 0,95 мм, материал стента- сплав кобальта и хрома, Рекомендуемый интродьсер 6 Fr, рекомендуемый проводник 0,035 дюйм, Длина катетера 80, 120, 150 см (на выбор заказчика) размер стента (диаметр и длина) на выбор заказчика | 28 950,00 |  |
|  | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | * | МРТ совместимость, баллонорасширяемый, тип ячейки закрытая, Улучшенная биосовместимость поверхности стента рентгеноконтрастный маркер 2 шт, Рекомендуемый интродьсер 6 Fr, рекомендуемый проводник 0,035 дюйм, Длина катетера 80, 120, 150 см (на выбор заказчика) размер стента (диаметр и длина) на выбор заказчика | 27 690,00 |  |
|  | Катетер баллонный | * | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона на выбор заказчика | 14 500,00 |  |
|  | Каротидный стент | * | Материал стента: кобальт-хром, конструкция прямая, тип раскрытия – самораскрывающийся, Диаметр совместимого интродьюсера 5,6, Дизайн катетера: Монорельсовый (быстрая замена), Рабочая длина 135 см, Диаметр совместимого проводника 0,014 дюйм, Диаметр совместимого проводникового катетера 8F, Совместим с интродьюсером 5,6 F, Дизайн ячейки – закрытый, Дизайн стента плетенный, Рентгенконтрастные метки 3 шт | 39 000,00 |  |
|  | Интродьюсер внутрисосудистый. | * | Интродьюсер внутрисосудистый. Тип транссептального доступа с загибом кончика 120 градусов. Материал рентгеноконтрастный модифицированный тефлон. Рентгеноконтрастная метка интегрированна в стенку. Силиконовый гемостатический клапан. Боковое отведение с коннектором Luer. Цветовая маркировка. Внутренний просвет 14 Фр. Длина 85 см. Для использования с проводником 0.038" | 21 400,00 |  |
| ИТОГО за единицу измерения |  |  |  | 2 294 178,31 |  |