Техническое задание

Выполняемые работы во время профилактического обслуживания

Общие проверки Allura XPER

Проверка конфигурации системы

Визуальная проверка фронтального стенда

Визуальная проверка стола пациента

Проверка подвижности кронтшейнов

Проверка наличия наклеек безопасности

Настройка генератора, калибровка детектора, проверка качества изображения

Настройка фронтального генератора

Адаптация рентген трубы

Калибровка выхода рентгеновской трубки

Калибровка ограничения мощности дозы на входе

Настройка фронтального плоского детектора

Проверка температуры охлаждающей жидкости детектора (если применимо)

Калибровка плоского детектора

Проведение тестов "Dose Test and Fastdose Calibration"

Проведение тестов "Energy and Signal Flow 1 and 2"

Проверка ограничения входящей дозы

Проверка качества изображения мониторов

Техническая комната

Проверка температуры в помещении

Очистка и осмотр стоек управления

Проверка уровня масла в блоке охл. рентгеновской трубки

Установка боковых крышек фиксирование стоек управления

Обслуживание потолочных рельс

Проверка и очистка потолочных рельс стенда

Проверка и очистка потолочных рельс мониторной подвески

Обслуживание фронтального стенда

Проверка и смазка балансира C-дуги

Очистка дорожек подшипников С-дуги

Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня , направляющих

Проф. действия по обслуживанию узла балансировки

Проверка продольной каретки балансира

Обслуживание мониторной подвески

Обслуживание потолочных рельс мониторной подвески

Обслуживание мониторной подвески

Проверка работы ламп и крышек

Обслуживание пультов управления

Механические проверки

Настройка блока геометрии

Калибровка токов двигателей стенда

Калибровка токов двигателей фронтального стенда

Настройка датчика усилия стенда

Настройка датчика усилия

Обслуживание подвижных кронштейнов

Проверка утраченных элементов

Проверка радиационной защиты и бестеневой лампы

Обслуживание Xtravision релиз 8.3 или релиз 8.8 (если применимо)

Настройка усиления XperCT (ежедневное) (если применимо)

Настройка геометрии 3D-RA (если применимо)

Настройка геометрии 3D-Roadmap (если применимо)

Настройка геометрии XperCT (если применимо)

Проверка радиационной безопасности (Velara) (отдельный блок)

Проверка ограничения рентгеновского поля

Проверка мощности кермы в воздухе

Показания произведения дозы на площадь и мощности кермы в воздухе

Проверка режима HLC

Проверка показаний кВ, мА и мс

Проверка таймера скопии

Проверка индикации включения рентгеновского излучения

Проверка звукового сигнала завершения экспозиции

Проверка электрической безопасности по IEC62353

Проверка сопротивления защитного заземления

Проверка тока прикосновения

Завершащие работы по проф. обслуживанию

Обновление антивируса Allura Xper (если применимо)

Обновление антивируса EP навигатора (если применимо)

Обновление антивируса Xtravision (если применимо)

Сброс системного логфайла

Создание резервных копий

Проверка работоспособности системы