ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для импортного оборудования Джонсон Джонсон для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайдекс ОПА 3,78л. | кан | 75 | Дезинфицирующий раствор, готовый к применению для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов, совместимый с автоматической моюще-дезинфицирующей установкой для обработки гибких эндоскопов фирмы Olympus. Действующее вещество - ортофталевый альдегид. Концентрация действующего вещества не менее 0,05% Бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное, фунгицидное, спороцидное действие. Диапазон PH средства не менее 7,4-7,6 ед. Многократное использование раствора Температура рабочего раствора не менее 21 градус. Срок использования раствора не менее 14 суток. Температура хранения не менее 30 градусов. Срок годности средства после вскрытия упаковки не менее 75 суток. Время экспозиционной выдержки при дезинфекции высокого уровня (ДВУ) ручным способом не более 5 мин. Наличие индикаторных полосок для контроля минимально эффективной концентрации. Показатель минимально эффективной концентрации не менее 0,3%. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу (ГОСТ 12.1007-76) не более 4. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1007-76) при введении в брюшную полость не более 6. Срок годности средства-2года. Фасовка – канистра не менее 3,78 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |