ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот № 1: Поставка реактивов для анализатора Cobas е 411

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11731629322Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: 3. Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена) (СEА ELECSYS) (вид 189510) | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.200-1000 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | шт | 1 |
| 2 | 08791686190 Реагенты в кассете для количественного определения концентрации общего простатоспецифического антигена (обПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total PSA / Elecsys total PSA cobas e analyzers/TPSA), в вариантах исполнения: 1. Реагенты в кассете для количественного определения концентрации общего простатоспецифического антигена (обПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total PSA / Elecsys total PSA cobas e analyzers/TPSA), вариант исполнения на 100 тестов | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Количество тестов в наборе: 100. | шт | 1 |
| 3 | 11776223190 Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: 9. Набор реагентов для определения СА-125 (СА-125 II ELECSYS) (вид 159230), 100 тестов | 1. Назначение: Набор реагентов для количественног определения реактивных детерминант ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: плазма, сыворотка. 5. Диапазон измерений: 0,6-5000 Е/мл 6. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 7. Количество тестов в наборе: 100 | шт | 1 |
| 4 | 11776193122Наборы реагентов, контрольных сывороток и калибраторов для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 17. Набор реагентов для определения СА 19-9 (СА 19-9 Elecsys, cobas е) | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 0.600-1000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | шт | 1 |
| 5 | 3045838122Наборы реагентов, контрольных сывороток и калибраторов для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 15. Набор реагентов для определения СА 15-3 II (СА 15-3 II Elecsys, cobas е);100 тестов | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | шт | 1 |
| 6 | 03737551190 Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411(Rack/Disk) и платформ модульных Modular Analytics, Cobas 6000: 1. Набор реагентов для определения Ферритина, 100 тестов (Ferritin Elecsys, cobas e, 100 tests) (вид 324780) | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2-60 г/л. 7. Количество тестов в наборе: 300." | шт | 1 |
| 7 | 7212771190Набор реагентов для количественного определения витамина В12 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме крови человека для анализатора иммунохимического cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Сobas 6000, сobas 8000 (Vitamin B12 II Elecsys and cobas e analyzers), в составе: 1. Реагенты в кассете для количественного определения витамина В12 - 1 шт. 2. Реагенты в кассете для предварительной обработки для количественного определения витамина В12 - 1 шт. 3. Инструкция по применению. | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия:12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: 36.9-1476 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе:100. | шт | 1 |
| 8 | 7559992190Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Modular Analytics, Cobas 6000: 6. Набор реагентов для определения фолиевой кислоты (Folate III Elecsys, cobas e) (вид 323960); 100 тестов | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения связанного фолата в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагентов после вскрытия: 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: 0.6 - 20.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: 100. | шт | 1 |
| 9 | 7976879190Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e ( FT4 III CalSet Elecsys and cobas e analyzers) I. Состав: 1. Калибратор 1, FT4 III Cal1: флакон объем 1.0 мл, 2 шт. 2. Калибратор 2, FT4 III Cal2: флакон объем 1.0 мл, 2 шт. 3. Карта со штрих-кодом. 4. Лист со штрих-кодом. 5. Этикетки для флаконов, 12 шт. 6. Инструкция по применению. | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения свободного тироксина (FT4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L-тироксин в двух диапазонах концентрации в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл. | шт | 1 |
| 10 | 6656048190Набор калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализатора иммунохимического cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, Cobas 8000 (Estradiol III CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе: 1. Калибратор 1 (E2 III Cal1), низкий уровень концентрации, флакон объем 1,0 мл (2 шт.) 2. Калибратор 2 (E2 III Cal2), высокий уровень концентрации, флакон объем 1 ,0 мл (2шт.) 3. Флакон пустой, объем 1,0 мл (4 шт.) 4. Этикетка со штрих-кодом (не более 12 шт.) 5. Карта со штрих-кодом 6. Лист со штрих-кодом 7. Инструкция по применению | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания эстрадиола с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением синтетического эстрадиола в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 31 день при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл каждый. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл каждый. 7. Количество тестов в наборе: 400." | шт | 1 |
| 11 | 7092547190Набор калибраторов для количественного определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализатора иммунохимического cobas е 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, cobas 8000 (Progesterone III CalSet Elecsys and cobas e analyzers): Состав: 1. Калибратор 1, объем 1,0 мл (2 шт.). 2. Калибратор 2, объем 1,0 мл (2 шт.). 3. Флакон пустой, объем 1,0 мл (4 шт.). 4. Этикетка (не более 12 шт.). 5. Карта со штрих-кодом. 6. Лист со штрих-кодом. 7. Инструкция по применению. | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 24 часа при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл каждый. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл каждый. | шт | 1 |
| 12 | 09038116190 Набор калибраторов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Vitamin D total III cobas e analyzers) 1. Калибратор 1 (VITDT 3 Cal1), флакон, объем 1,0 мл - 2 шт. 2. Калибратор 2 (VITDT 3 Cal2), флакон, объем 1,0 мл - 2 шт. 3. Флакон пустой - 4 шт. 4. Карта со штрих-кодом - 1 шт. 5. Этикетка для флакона - 12 шт. 6. Инструкция по применению. | "1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения общего витамина Д с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавлением 25-гидроксивитамина D3 в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 12 недель при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл." | шт | 1 |
| 13 | 7212780190Набор калибраторов для количественного определения витамина В12 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме крови человека для анализатора иммунохимического cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Сobas 6000, сobas 8000 (Vitamin B12 II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе: 1. Калибратор 1, объем 1,0 мл - 2 шт. 2. Калибратор 2, объем 1,0 мл - 2 шт. 3. Флакон пустой, объем 1,0 мл - 4 шт. 4. Этикетка - 12 шт. 5. Карта со штрих-кодом. 6. Лист со штрих-кодом. 7. Инструкция по применению. | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения витамина B12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: витамин B12 в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека, консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 дня при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл каждый. Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл каждый. | шт | 1 |
| 14 | 7560001190 Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Modular Analytics, Cobas 6000: 7. Набор калибраторов для определения фолиевой кислоты (Folate III CalSet Elecsys, cobas e) ( вид 281790) | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения фолиевой кислоты с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации в человеческой сыворотке крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 суток при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: 2 флакона объемом 1 мл каждый Калибратор 2: 2 флакона объемом 1 мл каждый. | шт | 1 |
| 15 | 11731416190 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных сobas 6000, Cobas 8000: II. Расходные материалы: 4. Сыворотка контрольная универсальная (PreciControl Universal Elecsys and cobas e analyzers) | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: 2 флакона объемом 3,0 мл каждый; Контрольная сыворотка 2: 2 флакона объемом 3,0 мл каждый. | шт | 1 |
| 16 | 03183971122 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Расходные материалы: 1. Разбавитель проб универсальный (Diluent Universal ELECSYS); 2х36мл | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Состав: белковая матрица; консервант. 3. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 3 месяца. 4. Фасовка: 2 флакона объемом 36 мл. | шт | 1 |
| 17 | 11706802001 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных сobas 6000, Cobas 8000: II. Расходные материалы: 8. Пробирки аналитические (Assay Cup for cobas e 411 analyzer / Elecsys 2010 analyzer) | 1. Назначение: пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки для автоматического иммунохимического анализатора. 2. Объем: 200 мкл. 3. Пробирки расфасованы в штативы по 60 шт. 4. Количество в упаковке: 3600 шт. | шт | 1 |
| 18 | 11706799001 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных сobas 6000, Cobas 8000: II. Расходные материалы: 7. Наконечники для дозатора (Assay Tip for cobas e 411 analyzer / Elecsys 2010 analyzer) | 1. Назначение: черные одноразовые наконечники со специальным покрытием для дозирования в автоматическом иммунохимическом анализаторе. 2. Наконечники расфасованы в штативы по 120 шт. 3. Количество в упаковке: 3600 шт. | шт | 1 |
| 19 | 11930346122 Расходные материалы и принадлежности для анализатора иммунохимического электрохемилюминесцентного Cobas e 411 (rack/disk): Расходные материалы: 3. Моющий раствор для добавки в дистиллированную воду к системе cobas е 411 (SysWash), 500 мл. | 1. Назначение: Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации в автоматических иммунохимических анализаторах. 2. Фасовка: флакон объемом 500 мл. 0 | шт | 1 |
| 20 | 11298500316 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 183. Раствор моющий ИСЭ (ISE Cleaning solution) (вид 109770; 5х100 мл) | 1. Назначение: готовый к использованию щелочной раствор для промывки автоматических биохимических и иммунохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 3 моль/л, гипохлорит натрия, добавки. 3. Фасовка: 5 флаконов объемом 100 мл. | шт | 1 |
| 21 | 10394246001Чашка для проб, калибраторов и контрольных материалов для инвитро диагностики на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c, cobas e и Cobas Integra (Sample Cup) | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: 2,5 мл. 3. Фасовка: 5000 шт. в упаковкеммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5 700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 500." | шт | 1 |
| 22 | 08443459190 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Наборы реагентов и калибраторов: 20. Набор калибраторов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) (TSH CalSet ELECSYS) | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ: ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липопротеинлипаза (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; глицеринфосфатоксидаза (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант; стабилизаторы. 3. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 4.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 5. Диапазон измерений: 0.1-10.0 ммоль/л. 6. Количество тестов в наборе: 250." | шт | 1 |
| 23 | 06472931190 Наборы реагентов, калибраторов и сыворотка контрольная для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 9. Набор калибраторов для определения анти-ТПО антител (Anti-TPO CalSet Elecsys, cobas e) | "1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для проб реагента и/или реакционных камер автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 1 моль/л; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: 12 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом 66 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором." | шт | 1 |
| 24 | Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Наборы реагентов и калибраторов: 10. Набор калибраторов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) (LH CalSet II ELECSYS) | "1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных ячеек автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, 4 %; детергент 3. Стабильность на борту анализатора: 10 недель. 4. Фасовка: 2 ёмкости объемом 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором." | шт | 1 |
| 25 | 07030207190 Набор калибраторов для количественного определения ракового антигена 125 (СА125) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, Cobas 8000 (CA 125 II CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе: 1. Калибратор 1, флакон объем 1,0 мл (2 шт.). 2. Калибратор 2, флакон объем 1,0 мл (2 шт.). 3. Флакон пустой, объем 1,0 мл (4 шт.). 4. Этикетка со штрих-кодом (12 шт.). 5. Карта со штрих-кодом. 6. Лист со штрих-кодом. 7. Инструкция по применению. | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки реакционных ячеек автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент, моногидрат лимонной кислоты 310 ммоль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: 12 недель. 4. Фасовка: 2 ёмкости объемом 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | шт | 1 |
| 26 | Наборы реагентов, контрольных сывороток и калибраторов для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 16. Набор калибраторов для определения СА 15-3 II (СА 15-3 II CalSet Elecsys, cobas е) | 1. Назначение: пластиковые многоразовые реакционные кюветы для автоматического биохимического анализатора. 2. Фасовка: 18 сегментов по 11 кювет в упаковке. | шт | 1 |
| 27 | 11662988122 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Расходные материалы: 6. Буфер ПроСелл (ProCell ELECSYS), 6х380 мл. | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: 4 недели. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | шт | 1 |
| 28 | 11662970122 Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Расходные материалы: 7. Раствор промывающий КлинСелл (CleanCell ELECSYS), 6х380 мл. | 1. Назначение: набор контрольных материалов для использования в ходе проведения процедур контроля качества количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения: ALT (человеческий, рекомбинантный), AST (человеческий, рекомбинантный), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Креатинкиназа (человеческая КK-MM / человеческая КK-MB (рекомбинантный), КK-MB (человеческая КК-МВ (рекомбинант), γ-GT (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛДГ (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа / картофель), Антистрептолизин О (овечий), CRP (человеческий), Трансферрин (человеческий), Ферритин (человеческий). 3. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: 20 флаконов объемом 5 мл. | шт | 1 |
| 29 | 08838534190 Набор калибраторов для количественного определения концентрации общего простатоспецифического антигена (обПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (total PSA CalSet II cobas e analyzers) cостав: 1. Калибратор 1, TPSA Cal1: флакон объем 1.0 мл, 2 шт. 2. Калибратор 2, TPSA Cal2: флакон объем 1.0 мл, 2 шт. 3. Флакон пустой, объем 1.0 мл, 4 шт. 4. Карта со штрих-кодом 5. Этикетки для флаконов, 12 шт. 6. Инструкция по применению. | 1. Назначение: набор контрольных материалов для использования в ходе проведения процедур контроля качества количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения: ALT (человеческий, рекомбинантный), AST (человеческий, рекомбинантный), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Креатинкиназа (человеческая КK-MM / человеческая КK-MB (рекомбинантный), КK-MB (человеческая КК-МВ (рекомбинант), γ-GT (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛДГ (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа / картофель), Антистрептолизин О (овечий), CRP (человеческий), Трансферрин (человеческий), Ферритин (человеческий). 3. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов обычно находятся в пределах патологических значений. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: 20 флаконов объемом 5 мл. | шт | 1 |
| 30 | 11731645322Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: 4. Набор калибраторов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена)(СЕА CalSet ELECSYS) (вид 189470) | 1. Назначение: жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: 5 флаконов объемом 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: 4 недели при +2-+8 °C; | шт | 1 |
| 31 | 4487761190Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk),cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: 2. Набор калибраторов для определения АФП (альфа-фетопротеина) (AFP CalSet II ELECSYS) (вид 116760) | 1. Назначение: лиофилизированный набор калибраторов для калибровки количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: калибратор на основе сыворотки крови человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (человеческий, рекомбинантный), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа/картофель), Альбумин (плазма крови быка), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Холестерин (плазма крови быка), Холинестераза (сыворотка человека), Креатинкиназа (мышечная ткань кролика), ГГТ (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛД (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Триглицериды (желток куриного яйца). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 12 флаконов объемом 3 мл. | шт | 1 |
| 32 | 06687750190 Набор калибраторов для количественного определения кортизола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме крови и слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas е (Cortisol II CalSet Elecsys and cobas e analyzers) | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения КК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки тестов для количественного определения КK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 24 часа при +15-+25 °C; 2 дня при +2-+8 °C; 4 недели при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | шт | 1 |
| 33 | Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунологических ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411(Rack/Disk) и платформ модульных Modular Analytics, Cobas 6000: 3. Набор калибраторов для определения Ферритина (Ferritin CalSet Elecsys, cobas e) (вид 201890) | "1. Назначение: сыворотка для калибровки при количественном определении липидов на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками, консервант и стабилизатор. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 5. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 8 часов при +15-+25 °C; 5 дней при +2-+8 °C; 4 недели при -15--25 °C (с однократной заморозкой)." | шт | 1 |
| 34 | 11776215122Наборы реагентов, контрольных сывороток и калибраторов для анализаторов Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000: 18. Набор калибраторов для определения СА 19-9 (СА 19-9 CalSet Elecsys, cobas е) | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (антистрептолизин О); стабилизатор, консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 5. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 8 часов при +15-+25 °C; 2 дня при +2-+8 °C; 2 недели при -15--25 °C. | шт | 1 |
| 35 | 8932417190Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000: Наборы реагентов и калибраторов: 8. Набор калибраторов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) (FSH CalSet II ELECSYS) | "1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором." | шт | 1 |
| 36 | 9013296190Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови для анализаторов иммунологических Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 (FT3 III CalSet Elecsys and cobas e analyzers) в составе: 1. Калибратор 1, низкий уровень концентрации, флакон объемом 1,0 мл (2 шт.). 2. Калибратор 2, высокий уровень концентрации, флакон объемом 1,0 мл (2 шт.). 3. Флакон пустой, объемом 1,0 мл (4 шт.). 4. Этикетка (12 шт.). 5. Карта со штрих-кодом. 6. Лист со штрих-кодом. 7. Инструкция по применению. | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови и плазмы человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Хлорид железа: 62 мкмоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; ТРИС-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант; Реагент 2: Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиламин: 160 ммоль/л, pH 2.5 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-125 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 100." | шт | 1 |
| 37 | 5202230190Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов Elecsys2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Modular Analytics, Cobas 6000: 2. Набор калибраторов для определения Тестостерона (Testosterone II CalSet II Elecsys, cobas е) (вид 206820) | "1. Назначение: калибратор на основе водного раствора для калибровки методики определения НЖСС на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: 0.09 ммоль/л железистый сульфат аммония, разбавленная серная кислота. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: флакон объемом 75 мл. 5. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: до конца срока годности при +15-+25 °C." | шт | 1 |