ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка скальпелей

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скальпель стерильный одноразовый, в упаковке 20 штук, размеры №№11,15,21 (по заявкам Заказчика) | уп | 350 | Стандартный скальпель с пластиковой ручкой длиной не более 10 см. Ручка скальпеля имеет ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвие скальпеля из высококачественной нержавеющей стали, прямое, остроконечное, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Лезвие имеет пластиковую защиту с одной стороны, которая снимается перед непосредственным использованием скальпеля. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке имеется маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. Упаковка не менее 20 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 19126-2007 (р. 5), ГОСТ Р 503З1-92 (ИСО 7740-85), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 |