ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка вакуумных  пробирок

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумная пробирка c активатором свертывания, 9 мл красного цвета, упаковка 100 шт | Пробирка с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | шт. | 60 000 |
| 2 | Вакуумная пробирка c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл голубая, упаковка 100 шт | Пробирка с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. | шт. | 6 000 |
| 3 | Вакуумная пробирка c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, упаковка 100 шт | Пробирка с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. | шт. | 8 500 |
| 4 | Иглодержатель с автоматическим сбросом иглы. | Держатель для игл с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. | шт. | 3 000 |
| 5 | Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм), упаковка 100 шт | Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм) , цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка, не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. | шт. | 38 200 |