ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: поставка диагностических наборов для биохимии.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) 780(3x260) №12028600 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 6 |
| 2 | Набор реагентов для определения AЛТ (GOD (ALAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12022600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 3 | Набор реагентов для определения ACT (GOD (ASAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12021600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 1 |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого (Auto- Bilirubin-D liquicolor) 1050 (5x210) №10741600 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего (Bilirubin liquicolor) 1050 (5x210) №10742600 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 8 | Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)1250(5x250) №10052600 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 12 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) 1250(5x250) №10521600 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 14 | Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) 450(3x150) №10028600 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 16 | Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) 4x20 мл №16663/25 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). | наб | 2 |
| 19 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглабина Quo-Lab Analyzer System 50 тестов №0055 | Назначение: для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Упаковка: картонная коробка; в упаковке не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе не менее 25 тестов. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж содержит в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорид аммония, гидроксид натрия, азид натрия. | наб | 9 |
| 22 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 (3 набора в упаковке) №3DREW3-PAC | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. | наб | 5 |