ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот№1 Поставка хирургических эндоскопических инструментов

| № п/п | Наименование | Изображение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля эндоскопическая винтовая с магнитным клапаном и газоподачей (5 мм) LK-03051T1 | Канюля винтовая с магнитным клапаном и газоподачей, разборная, в комплекте со стилетом. Диаметр рабочей части 6,5 мм. длина рабочей части 100 мм.Диаметр вводимого инструмента 5 мм.Клапан оснащен постоянным магнитом и стальным шариком, закрывающим рабочий канал. Кран для газоподачи. Форма стилета – пирамидальная. Количество уплотнительных прокладок 2 шт. – уплотнительное кольцо и горловинный колпачок.Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 2 | Лапароскоп (⌀ 10 мм, 30°) 101030А-AC-S | Трубка оптическая предназначена для наблюдения операционного поля при проведении диагностических осмотров и хирургических операций на внутренних органах. Входной угол поля зрения, 60°.Диаметр рабочей части трубки 10 мм. Длина рабочей части трубки, 320 мм. Угол направления наблюдения 30°. Сапфировая линза на дистальном окнеСветовой разъем расположен под углом 80° к оси эндоскопа, для предотвращения излишнего перегиба световодного кабеля в месте соединения и его преждевременного износа. Оптика совместима со всеми стандартными эндоскопическими камерами, имеет повышенное качество изображения и может быть использована с эндовидеокамерами высокой четкости («HD и Full HD»). Материал корпуса трубки оптической специальная коррозионностойкая сталь. Материал наглазника медицинский пластик. В комплекте два переходника для подключения световых кабелей различных производителей.Автоклавируемый эндоскоп при температуре 132°С с продолжительностью 5 мин.Вес, 170 г.Рабочий диапазон температур от 10 до 40°С. Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 3 | Троакар универсальный с газоподачей (10 мм) LK-1011 | Троакар предназначен для проникновения в брюшную полость через слои брюшной стенки путем прокалывания тканей стилетом, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю. герметизация оперативного пространства при введении различных инструментом и манипуляциях ими при проведении эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 12 мм. Длина рабочей части 102 мм.Диаметр вводимого инструмента 10 мм. Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан. Возможность ручного управления клапаном. Кран для газоподачи с замком. Защита оптики от повреждения об клапан при проведении. Количество уплотнительных прокладок 1шт. Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности).Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 2 |
| 4 | Cтилет пирамидальный (10 мм) LT-1024 | Стилет пирамидальной формы. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части 188 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 5 | Стилет пирамидальный (5 мм) LT-0524 | Стилет пирамидальной формы. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части 150 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 6 | Вставка эндоскопическая редуцирующая (переходник 10/5 мм) LV-0510 | Вставка эндоскопическая редуцирующая (переходник 10/5), предназначена для работы лапароскопическим инструментом диаметром 5 мм через троакар диаметром 10 мм при проведении эндохирургических операций. Диаметр рабочей части,10 мм Диаметр вводимых инструментов, 5 мм Длина, 100 мм Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 7 | Зажим монополярный (когтевой 2х3) LZ-05053M5 | Зажим монополярный (когтевой 2х3, металлическая рукоятка с кремальерой), предназначен для захвата и удержания органов брюшной/плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 364 мм. Форма бранш прямоугольная, с треугольной нарезкой, с тремя зубьями вверху и двумя зубьями в низу, обе бранши подвижны. Рукоятка диэлектрическая с механизмом фиксации. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм. Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 8 | Зажим монополярный (окончатый) LZ-07053P5 | Зажим-тяга предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций.Длина тяги – 415 мм. Габаритные размеры бранш – 15х4,8 мм. Форма бранш «окончатая» - продольное, овальное отверстие по центру бранш, обе бранши подвижны. Тубус для инструмента 5 мм. Длина тубуса - 380 мм Диаметр 5 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой Р5 Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 9 | Ножницы монополярные (с двумя подвижными изогнутыми браншами) LS-09053P3 | Ножницы-тяга эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами, изогнутые, предназначены для: рассечения мягких тканей органов и стенок брюшной/плевральной полости острым путем; срезания концов шовного материала при наложении лигатур и швов на органы и стенки брюшной/плевральной полости. Длина тяги – 416 мм. Габаритные размеры бранш – 18х4,8 мм. Обе бранши подвижны. Тубус для инструмента 5 мм. Длина тубуса - 380 мм Диаметр 5 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры Р3 Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 10 | Аспиратор-ирригатор двухходовой (5 мм) LA-02002 | Инструмент предназначен для подачи и отсасывания жидкости из полостей. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части 315 мм. Инструмент разбирается для стерилизации. | 1 |
| 11 | Диссектор изогнутый (5 мм) LB-02055P | Диссектор биполярный с изогнутыми браншами, предназначен для захвата, рассечения и одновременной коагуляции тканей в процессе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 360 мм Материал: сталь нержавеющая, пластмасса. Диссектор частично разбирается для стерилизации. Рукоятка из пластика. Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 12 | Высокочастотный кабель биполярный LB-0581K | Кабель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам. Аппаратная часть - два штекера диаметр 4 мм. Длина кабеля 3 м. Необходима совместимость с электрохирургическими аппаратами Storz или Erbe. | 1 |
| 13 | Электрод - "игла изогнутая" LM-02053 | Инструмент предназначен для рассечения и коагуляции ткани путем воздействия током высокой частоты при эндохирургических операциях. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 368 мм. Форма электрода – «L-образная». Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 14 | Инструмент для удержания игл (с пистолетной рукояткой, с изогнутыми браншами) LI-06051M2p | Иглодержатель, предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в процессе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 320 мм Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм Материал: сталь нержавеющая. Бранши изогнутые. Иглодержатель является неразборным. Рукоятка металлическая, пистолетная, с кремальерой. Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 1 |
| 15 | Вставки инструментальные ремонтные (5 мм) UK-0005 | Вставки инструментальные ремонтные предназначены для замены вышедших из строя. Для универсальных троакаров диаметром 5 мм . В комплекте: вставки-колпачки -5 шт Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 10 |
| 16 | Вставки инструментальные ремонтные (10 мм) UK-0010 | Вставки инструментальные ремонтные предназначены для замены вышедших из строя. Для универсальных троакаров диаметром 10 мм . В комплекте: вставки-колпачки - 5 шт Возможно рассмотрение эквивалентных предложений с полным описанием технических характеристик и приложенным фото инструмента) | 10 |