ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка  расходных материалов для травматологических операций.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара |  | Ед изм | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ножка Авенир Мюллер | 12 | Материал - изотермическая ковка, титановый сплав |  |  | Наличие |
|  |  |  | Покрытие - Гидроксиапатит Ca5(OH)(PO4)3 |  |  | Наличие |
|  |  |  | Форма |  |  | Клиновидная форма и прямоугольное сечение |
|  |  |  | Гладкая шейка |  |  | Наличие |
|  |  |  | Гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной |  | мм | Не более 155 |
|  |  |  | Горизонтально направленные ребра жесткости в проксимальном отделе |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вертикальльно направленные ребра жесткости в дистальном отделе |  |  | Наличие |
|  |  |  | 9 типоразмеров |  |  | Наличие |
|  |  |  | Стандартная и латерализованная версии ножки |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации : первичная фиксация пресс-фит и вторичная фиксация - остеоинтеграция |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип конуса |  |  | Не более 12/14 |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | Град | Не менее 135 |
|  | Головка металлическая | 11 | Материал головки |  |  | Сталь коррозионно-стойкая |
|  |  |  | Упаковка головки индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Конус шейки |  | мм | Не более 12/14 |
|  | Компонент вертлужный | 6 | Материал |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Форма |  |  | Полусфера |
|  |  |  | Покрытие |  |  | Титановая проволока |
|  |  |  | Размер |  | мм | Не менее 44,0; не более 64,0 |
|  |  |  | Запорный механизм |  |  | В форме раздвижного кольца |
|  |  |  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  | Прокладки полиэтиленовые с подъемом 10° | 6 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Края вкладыша |  |  | Фестончатые |
|  |  |  | Элевация вкладыша |  | град | Не менее 10; не более 15 |
|  |  |  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Количество |  | шт | Не менее 1 |
|  | Компонент вертлужный (чашка) | 3 | Изготовлен из высокопрочного сплава титана |  |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет форму полусферы |  |  | Наличие |
|  |  |  | Покрытие в виде титановой проволоки для костного врастания |  |  | Наличие |
|  |  |  | С внутренней стороны по окружности чашки имеется запорная бороздка для приема нейтральных или приподнятых вкладышей из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие |
|  |  |  | Метод фиксации чашки – пресс-фит с возможностью введения трех деротационных винтов |  |  | Наличие |
|  |  |  | По краю чашки имеются равномерно расположенные через промежутки выемки в количестве двенадцати, которые совмещаются с двенадцатью антиротационными лапками на вкладышах из высокомолекулярного поперечно сшитого полиэтилена |  |  | Наличие |
|  |  |  | В чашке также присутствует встроенный механизм зажимного конуса для приема керамических вкладышей |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  |  |  | Спектр размеров чашек в диапазоне |  | мм | Не менее (48,0-64,0) |
|  | Вкладыш для головки эндопротеза | 2 | Входной диаметр вкладыша для головки эндопротеза |  | мм | > 26 и ≤ 30 |
|  |  |  | Входной диаметр вкладыша для головки эндопротеза |  | мм | > 30 и ≤ 34 |
|  |  |  | Компонент имеет размерную линейку общим числом типоразмеров: |  | шт | Не более 9 |
|  |  |  | Внешний диаметр в диапазоне |  | мм | Не менее (48,0-64,0) |
|  |  |  | Шаг изменения внешнего диаметра |  | мм | Не более 2 |
|  |  |  | Исполнение |  |  | Полнопрофильный |
|  |  |  | Наличие антилюксационного элемента |  |  | наличие |
|  |  |  | Размеры соответствуют титановым чашкам |  |  | наличие |
|  |  |  | Угол наклона края |  | град | > 5 и ≤ 10 |
|  |  |  | Материал изготовления - Сверхвысокомолекулярный поперечносшитый полиэтилен с крестовидной молекулярной решеткой |  |  | наличие |
|  |  |  | Компонент имеет централизующий пост |  |  | наличие |
|  |  |  | Компонент имеет антидератоционные лапки |  |  | наличие |
|  |  |  | Метод фиксации в чашке - запорный |  |  | наличие |
|  |  |  | Поставляется стерильным в стерильной упаковке |  |  | наличие |
|  | Винт костный | 19 | Материал винта |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Диаметр винта |  | мм | Не более 6,5 |
|  |  |  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  | Головка без адаптора керамическая | 1 | Головка изготовлена из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  | Наличие |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, повышающий прочность материала |  |  | Наличие |
|  |  |  | 3 типоразмера по диаметру |  | мм | Не менее 28,0; не более 36,0 |
|  |  |  | 3 типоразмера по длине шейки |  | мм | Не менее -3,5; не более +3,5 |
|  |  |  | Конус головки |  |  | Не более 12/14 |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  | Вкладыш керамический | 1 | Вкладыш изготовлен из глиноземной композитной керамики третьего поколения |  |  | Наличие |
|  |  |  | Композитная керамика содержит 75% окиси алюминия (глинозема), которая обеспечивает прочность и устойчивость к изнашиванию, 24% - двуокиси циркония, которая обеспечивает улучшенные механические свойства |  |  | Наличие |
|  |  |  | Розовый цвет достигается за счет оксида хрома, повышающий прочность материала |  |  | Наличие |
|  |  |  | Керамический вкладыш представляет собой полную полусферу с формой, разработанной для идеального сочленения с керамической головкой и прилегания к вертлужному компоненту соответствующего дизайна |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вкладыш крепится в вертлужном компоненте заклиниванием благодаря особенности конструкции вкладыша в виде расширяющейся под углом 18° экваториальной поверхности |  |  | Наличие |
|  |  |  | Спектр размеров вкладышей: с внешним диаметром под чашки 48,50,52,54,56,58,60,62,64 мм с посадочным ложем под керамические головки диаметром 28мм, 32мм, 36мм |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется стерильной в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  | Компоненты вертлужные биполярные | 3 | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Размер |  | мм | Не менее 44,0; не более 52,0 |
|  | Прокладки полиэтиленовые биполярные | 3 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | Не более 28,0 |
|  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |
|  | Компоненты бедренные | 5 | Материал феморального компонента - сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип феморального компонента - для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации феморального компонента - цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Наличие ограничителя гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  | шт | Не более 10 |
|  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка феморального компонента - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  | Компоненты тибиальные | 5 | Материал тибиалного компонента – титановый сплав |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента - цементный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вид платформы тибиального компонента - в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже - в форме клина |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ось клина тибиального компонента - в центре платформы |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша - защелкивающийся |  |  | Наличие |
|  | Прокладки тибиальные | 5 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал тибиального вкладыша - сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |
|  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша - защелкивающийся |  |  | Наличие |
|  |  |  | Замена тибиального вкладыша - без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  | Костный цемент с гентамицином | 10 | Состав: | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |
|  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |
|  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |
|  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Град | Не более 51° |
|  |  |  | Гентамицин |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка - индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |
|  | Пластина стопорная XVA, дистальная лучевая, 2.7мм, с у/с, сталь | 4 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Пластина анатомически ориентирована для правой и левой стороны |  |  | Наличие |
|  |  |  | Пластина анатомически премоделирована |  |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм | Не менее 2,0 |
|  |  |  | В метафизарной части пластины расширение |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ширина пластины в метафизарной части |  | мм | Не менее 19,0 |
|  |  |  | В метафизарной части пластина имеет 6 полиаксиальных отверстий с четырехколонной резьбой, обеспечивающей 4 точки фиксации блокированного винта диаметром 2,4 мм и винта 2.7мм с угловой стабильностью |  |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстия в метафизарной части полиаксиальные, с изменяемым градусом введения блокирующих винтов до 10 градусов |  |  | Наличие |
|  |  |  | Метафизарной части окно для визуализации зоны перелома |  |  | Наличие |
|  |  |  | В метафизарной части пластина имеет 4 отверстия диаметром 1.5 мм для спиц |  |  | Наличие |
|  |  |  | В метафизарной части пластина имеет 1 отверстие диаметром 2.0 мм для спицы |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ширина пластины в диафизарной части |  | мм | Не менее 7,0; не более 8,0 |
|  |  |  | Отверстия в диафизарной части пластины комбинированные, 8-образной формы, с конусной резьбой для создания угловой стабильности и скосами для создания динамической компрессии |  |  | Наличие |
|  |  |  | В диафизарной части пластины 2 удлиненных комбинированных отверстия |  |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстия предназначены для винтов диаметром |  | мм | Не менее 2,4; не более 2,7 |
|  |  |  | В конце диафизарной части находится отверстие диаметром 1.5мм |  |  | Наличие |
|  |  |  | В конце пластины скосы для возможности малоинвазивной методики поднадкостного введения |  |  | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий представлено типоразмерным рядом: |  | шт | Не менее 7 |
|  |  |  | Диапазон отверстий |  | шт | Не более (2-10) |
|  |  |  | Пластина имеет выемки, для лимитированного контакта с костью |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина пластины представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | Не менее (43.3 - 103.5) |
|  |  |  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие |
|  | Винт кортикальный самонарезающий, д. 2,7 мм | 32 | Материал изготовления |  |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Головка винта диаметром |  | мм | Не менее 3.4; не более 3.6 |
|  |  |  | Высота головки винта |  | мм | Не менее 2,1; не более 2,3 |
|  |  |  | Профиль головки винта низкопрофильный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц головки винта гексагональный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Размер шлица |  | мм | Не более 2,0 |
|  |  |  | Головка винта снабжена конической резьбой |  |  | Наличие |
|  |  |  | Винт используется со сверлом диаметром 2.3 мм |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы тела винта |  | мм | Не более 2.7 |
|  |  |  | Шаг метрической резьбы |  | мм | Не более 0,8 |
|  |  |  | Диаметр сердечника винта |  | мм | Не менее 2.0; не более 2.2 |
|  |  |  | Длина винта представлена типоразмерным рядом в диапазоне |  | мм | Не менее (10,0-60,0) |
|  |  |  | Тип резьбы кортикальный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба полная |  |  | Наличие |
|  |  |  | Маркировка содержит информацию о производителе, артикул, № партии товара |  |  | Наличие |
|  | Анкер титановый в сборе с нитью Force Fiber, без игл | 2 | Тип: якорный резьбовой, для узловой фиксации |  |  | Наличие |
|  |  |  | Для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений гленоидальной губы |  |  | Наличие |
|  |  |  | Форма анкера |  |  | Коническая |
|  |  |  | Материал изготовления |  |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Резьба |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы увеличивается от дистальной части к проксимальной |  |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр проксимальной части в диапазоне |  | мм | Не более (3,0-5,0) |
|  |  |  | Материал изготовления нитей |  |  | Нерассасывающийся,сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Фиксатор укреплен на одноразовом инсертере |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  | Пластина ДБВ с о/к, | 5 | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт | Не более 4 |
|  |  |  | Угол сопряжения |  | градусы | Не более 135 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм | Не менее 18,0 |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм | Не более 16,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм | Не менее 82,0 |
|  |  |  | Паз |  | мм | Не более 6,0 |
|  | Винт бедренный | 5 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного в диапазоне |  | мм | Не более (80-100) |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм | Не менее 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм | Не более 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм | Не менее 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм | Не более 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм | Не более 6,0 |
|  | Винт компрессирующий | 5 | Длина винта компрессирующего |  | мм | Не более 28,0 |
|  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  |  | Наличие |
|  | Винт кортикальный д.4,5 | 30 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм | Не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм | Не более 38,0 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм | Не менее 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм | Не более 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  | Наличие |
|  | Винт Шанца | 8 | Длина |  | мм | Не менее 160,0 |
|  |  |  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие |
|  | Зажим универсальный | 8 | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие |
|  | Зажим трубка к трубке | 10 | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления – титановый сплав |  |  | Наличие |
|  | Трубка несущая длина 150 мм | 3 | Длина |  | мм | Не более 150,0 |
|  | Трубка несущая длина 300 мм | 3 | Длина |  | мм | Не менее 300,0 |
|  | Трубка несущая длина 400 мм | 2 | Длина |  | мм | Не менее 400,0 |
|  | Зажим закрытый | 4 | Антиротационные зубчики |  |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксация стержня резьбового кортикального к трубке |  |  | Наличие |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки с одной стороны |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм | Не более 22,0 |
|  | Зажим открытый | 8 | Антиротационные зубчики |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней в разных плоскостях |  |  | Наличие |
|  |  |  | Затягивание при помощи гайки |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксация цилиндрических стержней между собой |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина зажима |  | мм | Не более 21,0 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  | Винт «Шанца» | 8 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 80,0 |
|  |  |  | Диаметр тела/резьбы |  | мм | Не более 4,0/3,0 |
|  | Штанга несущая | 2 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 60,0 |
|  | Штанга несущая | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 100,0 |
|  | Штанга несущая | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 120,0 |
|  | Штанга несущая | 2 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 180,0 |
|  | Фиксатор импланта передней крестообразной связки | 5 | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру |  |  | Наличие |
|  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксирующая нить имеет скользящую петлю, регулируемого размера |  |  | Наличие |
|  |  |  | Пуговица имеет длину |  | мм | Не более 12 |
|  |  |  | Ширина |  | мм | Не более 3,75 |
|  |  |  | Толщина |  | мм | Не более 1,5 |
|  | Винтовой фиксатор интерферентный | 5 | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более30 |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не менее 6,0; не более 8,0 |
|  |  |  | Фиксатор вводится в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  | Тибиальная гильза, малая | 5 | Расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |
|  |  |  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8,0 |
|  |  |  | Имеет продольные канавки |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |
|  | Инструмент для непрерывного шва мениска (изогнутый) | 2 | Представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  |  | Наличие |
|  |  |  | Внутри иглы заряжено 4 импланта |  |  | Наличие |
|  |  |  | Изготовлен из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  |  | Наличие |
|  |  |  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  |  | Наличие |
|  |  |  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  |  | Наличие |
|  |  |  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  |  | Наличие |
|  | Фиксатор якорный 5,0 мм | 2 | Якорный фиксатор – саморез изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет форму винта |  |  | Наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм | Не более 13,0 |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 5,0 |
|  |  |  | В отверстия в основании фиксатора проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор укреплен на одноразовом инсертере, предназначенном для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |