ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 31 |
| 2 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 20 |
| 3 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 5 |
| 4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 12 |
| 5 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат- специфического антигена в сыворотке крови человека | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 15 |
| 6 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 7 | Набора реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 6 |
| 8 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 5 |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 7 |
| 10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 6 |
| 11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека | Количественное определение кортизола в сыворотке крови человека. Метод анализа – одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 7-2000 нмоль/л, Чувствительность: не более 7 нмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 2 |