Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию компрессорного оборудования |  |  |  |
| 1 | Воздушный компрессор Воздушный компрессор Ваккумный насос Ваккумный насос Система бактериальных фильтров с секреторным влагоуловителем для вакуумных установок Система воздушных фильтров с редуктором давления 2 Вакуумный шкаф управления для установок с 2 вакуумными насосами Шкаф управления двумя компрессорами Сепаратор воды-масла Холодильный осушитель сжатого воздуха Холодильный осушитель сжатого воздуха | - проверка уровня конденсата в фильтре предварительной очистки; - проверка индикаторов панели управления; - проверка уровня масла в воздушных компрессорах и вакуумных насосах; - проверка на герметичность воздушных и вакуумных магистралей; - замена фильтров; - проверка устройства слива конденсата; - чистка ребр конденсатора; - проверка величины потребляемого тока; - проверка точек включения/выключения регуляторов давления; - проверка настройки пневмовыключателя сигнализации давления вакуума; - проверка настройки реле пускового переключателя со звезды на треугольник; - функциональная проверка счетчика рабочих часов; - функциональная проверка светоиндикаторов; - функциональная проверка ручного и автоматического режимов работы; - проведение слива конденсата из конденсатосборника; замена масла в воздушных компрессорах и вакуумных насосах | 2020г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию компрессорного оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2020 г

- Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию компрессорного оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.