Приложение 1.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования чистых помещений, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис»

- Нормативные требования

1.1. В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

-ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

-Инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации оборудования чистых помещений;

-локальными нормативными актами ООО «Медсервис».

- Основные требования

  - Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния автоматических дверей и иного оборудования, установленного в «чистых помещениях» Заказчика путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

-направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

-принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

-обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ;

-производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате столкновения, ожога или поражения электрическим током;

-обеспечить в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3. В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта производства работ любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3. Техническое обслуживание оборудования включает в себя:

-проведение профилактического осмотра;

-проверку плавности и легкости (без заметных усилий) перемещения дверного полотна;

-контроль работы электрического привода, включая коробку, кнопки открывания дверей, специальные датчики, блокирующие двери от закрытия при нахождении в проеме человека или какого-либо передвигаемого объекта;

-проверку отсутствия повреждений дверного полотна и дверной коробки, состояния теплоизоляционного заполнителя (уплотнителя), элементов крепления коробок и дверей, сохранения герметичности конструкций;

-проверку всех контактных соединений в системе электроснабжения оборудования;

-обеспечение исправности дверных замков, ручек-защелок, доводчиков, поворотных ручек,       замков повышенной секретности, фиксаторов, блокираторов и прочей фурнитуры;

-общий контроль функций.

3.4. Текущий ремонт оборудования включает в себя:

-диагностику неисправностей;                     -мелкий ремонт;

-устранение сбоев в работе оборудования;

-проверку состояния креплений дверных блоков и устранение дефектов.

3.5. Запасные части, расходные материалы и оборудование, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, оплачиваются отдельно.

3.6. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость настоящего договора, не входит и оплачивается отдельно.

3.7. В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений (договора).

3.8. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

4. Сроки и периоды оказания услуг

  - Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

Периодичность работ по техническому обслуживанию - ежемесячно

4.2. При выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления по адресу электронной почты ____________ или с момента получения сообщения от  Заказчика о неисправности и провести диагностику.

4.3.При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента выявления причины неисправности оборудования.

4.4.При необходимости проведения капитального ремонта, Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

## 5.Место оказания услуг

5.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования чистых помещений ООО "Медсервис", подлежащего

техническому обслуживанию и текущему ремонту

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дверной блок герметичный, полотно BRU HS А3 Pb, одностворчатый, рентгензащищенный, автоматический, 1350х2100 мм,(Голландия) | 1 | Операционный блок, 4 эт. |
| 2 | Дверной блок герметичный, полотно BRU HS А2 Pb, одностворчатый, рентгензащищенный, автоматический, 1350х2100 мм,(Голландия) | 1 | Операционный блок, 4 эт. |
| 3 | Дверной блок герметичный, полотно BRUС HS A Pb,одностворчатый, автоматический, рентгензащищенный толщ.2мм, 980х2115 мм (Голландия) | 1 | Операционный блок, 4 эт. |
| 4 | Дверной блок герметичный, полотно BRUS HS A Pb, одностворчатый, автоматический, рентгензащищенный толщ.1мм, 980х2115 мм (Голландия) | 1 | Операционный блок, 4 эт. |
| 5 | Дверь автоматическая раздвижная WM1-Z1 HS-A2(Голландия) | 3 | Операционный блок (ЛОР) |
| 6 | Дверь раздвижная рентгенозащитная BRU HS Pb A2, 1220х2050 мм (Голландия) | 2 | Операционный блок (урология) |
| 7 | Дверь раздвижная герметичная BRU HS A2, 1520х2050 мм (Голландия) | 1 | Операционный блок (урология) |
| 8 | Дверь раздвижная рентгенозащитная с окном BRU HS Pb A2, 1220х2050 мм (Голландия) | 2 | Операционный блок (урология) |
|  | ИТОГО: | 12 |  |

Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования чистых помещений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к выполнению работ/услуг:

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- при выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику.

Требования к исполнителям работ/услуг:

- не менее 2 инженеров, аттестованных по электро-безопасности не ниже 3 группы допуска.

Приложение 2.

Пояснительная записка на выполнение работ, оказание услуг

(данная записка оформляется отдельно для каждой работы/услуги)

- Наименование работ/услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования чистых помещений ООО «Медсервис».

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- при выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику

Основание для выполнения работ/услуг:

Годовой план потребностей на 2020 год.

- Планируемая дата выполнения работ/оказания услуг:

2020 год