ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка ёмкостей и пакетов для утилизации

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка емкостей и пакетов для утилизации медицинских отходов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1,5л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) | Материал: Полимер первичный Цвет: насыщено желтый,/красный Объем: не менее 1,5л. не более 1,6 л. Форма: квадратная, конусовидная Размер: высота емкости не менее 28 см, не более 29 см. нижний диаметр не более 8 см, верхний диаметр не более 10 см. диаметр дополнительной крышки – 6 см Цвет корпуса: желтый Цвет крышки: красный. Крышка контейнера: имеет два режима фиксации - временное закрытие и окончательное закрытие, реализованного кнопочным механизмом, обеспечивающий полную герметичность и безопасность при транспортировке, хранении и процедуре утилизации. Основная крышка емкости закрывается путем фиксации малой дополнительной крышки на петле. Для более прочного сцепления основной крышки с емкостью должно быть предусмотрено наличие фиксирующих бортов что позволяет делать невозможным бесконтрольное открытие емкости при перемещении. Наличие не менее четырех демонтажных разъемов для бесконтактного снятия игл: « Звездочка» – в диаметре 1,3 см , «лесенка» – глубина 1,3 см , U-образный разъем – 0,6 см высота, 0,5 см ширина , треугольный разъем- площадь 1,25см2. Иглосъемник углублен на 9 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала Наличие прямоугольной ручки размером не больше 4,5см*2см –для удобства переноски емкости Особенности: Наличие боковой n-образной выемки для вертикального закрепления емкости размером 3,5 см длина , 3 см высота , 2 см глубина, наличие насечек внизу корпуса емкости для горизонтального закрепления, что позволяет закрепления емкости на горизонтальной и вертикальной поверхности с целью снизить риск опрокидывания емкости и рассыпания ее содержимого. Крепление горизонтальное должно соответствовать использованию следующим образом: Вариант 1- с помощью фиксации на горизонтальной поверхности с использование липкой ленты Вариант 2- Путем вкручивания саморезов на поверхность закрепления до устойчивой фиксации и соприкосновения крепления с горизонтальной поверхностью. Фиксация ёмкости должна происходить за счёт поворота ёмкости на площадке до совмещения насечек на ёмкости с защёлками на площадке. Крепление укладывается в пакет типа Zip-lock прозрачного цвета (150*220 мм.), что позволяет избежать потерю комплектующих при транспортировке. Плотность - Толщина стенки не менее 2 мм Наличие регистрационного удостоверения - обязательно Вес изделия в сборе: не более 150грамм. Наличие в комплекте и регистрационном удостоверении: фиксатор-переходник - размер 10см*10см, для фиксации контейнеров объемом от 0,5 до 1,5 литров на деревянной и металлической поверхности, изготовлен из прочного пластика, который можно мыть дезинфекционными средствами. Маркировочная этикетка по цвету соответствует классу опасности отходов, на ней указан класс опасности отходов. Есть место для маркировки отходов: Название организации___________ Подразделение__________________ Дата___________________________ Ответственное лицо_____________ Указаны технические условия, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя, адрес. Срок хранения в упаковке изготовителя не менее 3 лет Комплектация - 1 коробка: 55 штук корпусов, 55 штук крышек к емкости, 55 наклеек на корпус емкости (насыщенно желтого/красного цвета) размером не менее 7*10см, 1 горизонтальное крепление, 1 инструкция по применению, 2 самореза для горизонтального крепления | шт. | 10 |
| 2 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) | Изделие медицинского назначения не менее 0,9 л. и не более 1,0л для сбора использованного медицинского материала. Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, пипеток и пр. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами и подтверждения однократности применения. 1.Технические Объем изделия – не менее 0,9 л. и не более 1,0л. Материал – полипропилен первичный. Размеры: Высота емкости – не менее 16см., не более 16,5 см Верхний диаметр – не менее 10см., не более 11 см. Нижний диаметр – не менее 9см., не более 10 см Диаметр горловины – не менее 8,3см., не более 9,3 см Диаметр дополнительной крышки не менее 5,5 см, не более 6,5 см. Форма емкости – круглая Тип конструкции – конструкция корпуса и всех деталей изделия, должна представлять собой цельную литую конструкцию, готовой к использованию. Крышка контейнера соединена с корпусом с помощью «язычка», емкость является не разборной. Дугообразная ручка – длина на менее 20 см., ширина не менее 45см Основной цвет – желтый (класс Б) Цвет крышки – желтый (класс Б) 2.Безопасности и качества Толщина стенки – не менее 2 мм. – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении контейнера. Наличие не менее четырех ребер жесткости внутри емкости в ее нижней части , для исключения деформации корпуса. Площадь отверстия для сбора инструментария не менее 44см2, площадь рабочей зоны с иглосъемниками не менее 15см2, для обеспечения безопасного сбора браунюль, фистульных игл, наконечников скальпелей, Наличие удаляющейся перемычки для увеличения площади загрузочного отверстия еще на 29м2, , закрепленной в общем поле уровня иглосъемника многократной перфорированной разметкой. После удаления перемычки контейнер готов к собору органических отходов. Крышка горловины отверстия с иглосъемниками имеет два режима фиксации – «временное закрытие» и «окончательное закрытие», реализованного кнопочным механизмом, обеспечивающим полную герметичность и безопасность при транспортировке, хранении и процедуре утилизации. Окончательная фиксация (закрытие) происходит путем совмещения ригеля и ответной планки при повороте на 180 градусов, сопровождается звуковым щелчком. Основная крышка емкости закрывается путем фиксации малой дополнительной крышки на петле. Основная и дополнительная крышка являются цельной конструкцией. Для более прочного сцепления основной крышки с емкостью должно быть предусмотрено наличие фиксирующих бортов что позволяет делать невозможным бесконтрольное открытие емкости при перемещении. Иглосборник должен иметь не менее пяти демонтажных разъемов: для бесконтактного снятия игл: « Звездочка» – в диаметре не менее 0,5 см , «лесенка» – глубиной более 1,3 см , U-образный разъем – не менее 0,6 см высота, не менее 0,4 см ширина , “кососрезанный бортик” глубиной более 0,3 см. Иглосъемник «8 лепестков» диаметром не менее 2,3 см состоит из восьми жестких отсеков, сведенных к центру отверстия для скручивания карпульных игл и игл с инсулиновых шприцев, согласно прилагаемой инструкции. Иглосъемник углублен на 10 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала. Должно быть наличие ребер жесткости на каждом из видов иглосъемников. Диаметр секции иглосъемников не менее 7,5 см Возможность увеличения объема загрузочного отверстия, путем удаления дополнительной перемычки, закрепленной в общем поле уровня иглосъемника многократной перфорированной разметкой. Все типы иглосъемников позволяют собрать медицинские отходы за секунды. | шт | 1600 |
| 3 | Ёмкость-контейнер для сбора острого инструмента 3,0 л (Класс Б желтый) | Изделие медицинского назначения : емкость -контейнер универсальный не менее 2,9 л, не более 3 л для сбора использованного медицинского материала. Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, пипеток , а также органических отходов. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами и подтверждения однократности применения. 1.Технические Объем изделия – не менее 2,9 л. и не боле3,0л Материал – полипропилен первичный. Размеры: высота емкости не менее 19см, не более 21 см. Нижний диаметр не менее 12,5 см, не более 13,5 см, верхний диаметр не менее 14,5 см, не более 15,5см. Форма емкости - квадратная с округленными краями Отверстие для сбора острого инструментария - наличие Отверстие для выхода пара и слива дезинфектанта - наличие Отверстие для сбора органических отходов -наличие Основной цвет – желтый(класс Б) Цвет крышки – красный Дугообразная ручка – длина на менее 35 см., ширина не менее 8 см 2.Безопасности и качества Толщина стенки – не менее 2 мм. – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Наличие не менее четырех ребер жесткости внутри емкости в ее нижней части , для исключения деформации корпуса. Крышка оснащена тремя обособленными отверстиями с не зависимыми друг от друга крышками-заглушками: 1 – отверстие с иглосъемниками для сбора инструментария Площадь отверстия для сбора острого инструментария не менее 25,5см2, площадь рабочей зоны с иглосъемниками не менее 12,75см2, для обеспечения безопасного сбора браунюль, фистульных игл, наконечников скальпелей. Наличие удаляющейся перемычки для увеличения площади загрузочного отверстия еще на 12,75м2, , закрепленной в общем поле уровня иглосъемника многократной перфорированной разметкой. Наличие удаляющейся перемычки для увеличения площади загрузочного отверстия. Крышка горловины отверстия с иглосъемниками имеет два режима фиксации – «временное закрытие» и «окончательное закрытие», реализованного кнопочным механизмом, обеспечивающим полную герметичность и безопасность при транспортировке, хранении и процедуре утилизации. Окончательная фиксация (закрытие) происходит путем совмещения ригеля и ответной планки при повороте на 180 градусов, сопровождается звуковым щелчком. Основная крышка емкости закрывается путем фиксации малой дополнительной крышки на петле. Основная и дополнительная крышка являются цельной конструкцией. Для более прочного сцепления основной крышки с емкостью должно быть предусмотрено наличие фиксирующих бортов что позволяет делать невозможным бесконтрольное открытие емкости при перемещении. Иглосборник должен иметь не менее пяти демонтажных разъемов: для бесконтактного снятия игл: « Звездочка» – в диаметре не менее 0,5 см , «лесенка» – глубиной более 1,3 см , U-образный разъем – не менее 0,4 см высота, не менее 0,8 см ширина , “кососрезанный бортик” глубиной более 0,3 см. Иглосъемник «8 лепестков» диаметром не менее 2,3 см состоит из восьми жестких отсеков, сведенных к центру отверстия для скручивания карпульных игл и игл с инсулиновых шприцев, согласно прилагаемой инструкции. Иглосъемник углублен на 10 мм ниже основной поверхности, что позволяет снизить риск соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом, предотвращая заражение персонала. Должно быть наличие ребер жесткости на каждом из видов иглосъемников. Диаметр секции иглоъсемников не менее 5,5 см, не более 6 см Возможность увеличения объема загрузочного отверстия, путем удаления дополнительной перемычки, закрепленной в общем поле уровня иглосъемника многократной перфорированной разметкой. Все типы иглосъемников позволяют собрать медицинские отходы за секунды. 2 – отверстие для слива дезинфектанта и выхода пара. Отверстие используется для слива дезинфектанта в процессе химической дезинфекции медицинских отходов, а также для и выхода пара в процессе аппаратного обеззараживания отходов. Отверстие расположено в основной крышке емкости. Диаметр отверстия не менее 3,5 см, не более 4 см Отверстие имеет апертуры с заданным направлением под углом не менее 45градусов, что позволяет снизить риск разбрызгивания дезинфектанта в соответствии с СанПин. При термической обработке емкости отверстие способствует бепрепятственному выходу пара. Количество апертур – не менее 10. Обязательно наличие крышки на петле, закрывающей отверстие, на время сбора отходов. Крышка отверстия должна иметь два положения: «временно закрыто» и «окончательно закрыто» 3- Отверстие для сбора органических отходов Отверстие для сбора органических отходов, площадь отверстия не менее 25,5 кв. см, диаметр не более 5,7 см. Крышка отверстия: имеет два режима фиксации - временное закрытие и окончательное закрытие с помощью кнопочного механизма, обеспечивающего полную герметичность и безопасность при транспортировке, хранении и процедуре утилизации. . Окончательная фиксация происходит путем совмещения ригеля и ответной планки при повороте на 180 градусов, сопровождается звуковым щелчком. Основная крышка емкости закрывается путем фиксации малой дополнительной крышки на петле.Диаметр дополнительной крышки не менее 6 см, не более 6,2см. Основная и дополнительная крышка являются цельной конструкцией. Для более прочного сцепления основной крышки с емкостью должно быть предусмотрено наличие фиксирующих бортов что позволяет делать невозможным бесконтрольное открытие емкости при перемещении. Емкость -контейнер является универсальным, и может использоваться только для сбора острого инструмента, либо только для сбора органических отходов, либо для одновременного сбора и острых и органических отходов. | шт | 800 |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет любой белый (неопасные отходы), размер 500*600 мм | Назначение: сбор, транспортировка, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва -1 мм. Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Изготовлено с учётом требований СанПин 2.1.3684-21 Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа. Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком | шт. | 112 000 |
| 5 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет белый (неопасные отходы), размер 700*800 мм | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения. Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Изготовлено с учётом требований СанПин 2.1.3684-21 Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа. Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. | шт. | 10 000 |
| 6 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина пакета: 25 микрон. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Изготовлено с учётом требований СанПин 2.1.3684-21 Информационное окно с графами для маркировки Сведения о классе опасности отходов Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. | шт. | 50 000 |
| 7 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина пленки пакета: 25 микрон. Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0.. 2. Безопасности и качества Толщина сварного шва-1 мм. Расположение сварного шва 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва -78% от прочности пленки Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3. Функциональные: наличие Изготовлено с учётом требований СанПин 2.1.3684-21. Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. | шт | 12 000 |