ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка зеркал гинекологических  для нужд ООО «Медсервис»  в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер S (№1) | шт. | 15 000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер S (№1). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 2 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер М (№2) | шт. | 16 000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер М (№2). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 3 | Зонд урогенитальный универсальный одноразовый тип А | шт. | 1000 | Зонд урогенитальный тип "А"(универсальный) одноразовый, предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры у мужчин и женщин, длина 178 мм, длина рабочей части 22 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 5 лет. |
| 4 | Цитощетка-зонд урогенитальный одноразовый тип Д | шт. | 12000 | Зонд урогенитальный тип "Д" (цитощетка цервикальная) одноразовая, предназначена для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 20 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 лет. |
| 5 | Зонд урогенитальный комбинированный одноразовый тип F | шт. | 4000 | Зонд урогенитальный тип "F" (комбинированный) одноразовый, предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала с целью проведения цитологических исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 25мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 лет. |