ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка одноразовых расходных медицинских материалов.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скальпель стерильный одноразовый, в упаковке 20 штук, размеры №№11,15,21 (по заявкам Заказчика) | уп | 350 | Стандартный скальпель с пластиковой ручкой длиной не более 10 см. Ручка скальпеля имеет ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвие скальпеля из высококачественной нержавеющей стали, прямое, остроконечное, повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Лезвие имеет пластиковую защиту с одной стороны, которая снимается перед непосредственным использованием скальпеля. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке имеется маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. Упаковка не менее 20 шт. Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 19126-2007 (р. 5), ГОСТ Р 503З1-92 (ИСО 7740-85), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 |
| 2 | 350/5879 Фильтр электростатический DAR Малый Vt 150-1200 mL, коннектор ИВЛ 22F/15М | шт | 1200 | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный. Назначение: для использования в дыхательном контуре со стороны пациента и/или на линиях выдоха/вдоха аппарата ИВЛ с целью профилактики перекрестного бактерио-вирусного загрязнения дыхательных путей пациента и аппарата ИВЛ. Материалы: гидрофобные полипропиленовые волокна, стирен, полиэтилен. Состав: прозрачный, круглый корпус со встроенной фильтрующей мембраной и СО2-портом с разъемом Луер Локк, закрытым крышечкой; центрально расположенный разъем 22M/15F со стороны пациента и центрально расположенный разъем 22F/15M со стороны дыхательного контура. Характеристики: тип фильтрации - электростатический, эффективность бактериальной фильтрации - 99,9999%, эффективность вирусной фильтрации 99,998%, эффективность фильтрации NaCl 97,1%; площадь фильтрующей поверхности - 23 см2, внутренний объем - 35 мл; вес - 19 гр.; сопротивление потоку после 24 часов использования - 0,8 см. Н2О при вентиляции 30 л/мин; диапазон использования - VTмин. = 150 мл. VTмакс. = 1200 мл.; длительность использования - 24 часа. Упаковка: стерильно упакованный. Инструкция на русском языке. |
| 3 | 100/391/126 Набор для эпидуральной анестезии "МИНИПАК", 16G, в составе: эпидуральный катетер с направителем, коннектор, шприц "Утраты сопротивления", игла "Туохи", бактериовирусный фильтр. С фиксатором | шт | 10 | Набор для эпидуральной анестезии «МИНИПАК» №16G в составе: • Фиксатор эпидурального катетера (опция), состоящий из мягкой пористой основы с клеящейся поверхностью для фиксации к кожным покровам и жесткого пластикового замка-защелки для фиксации катетера под прямым углом. Предупреждает непреднамеренное смещение и образование перегибов в месте выхода катетера. • Эпидуральный катетер с направителем, материал катетера – полиэфирблокамид, обеспечивающий уникальное сочетание мягкости и упругости катетера, а также высокую устойчивость к внешним воздействиям. Дистальный конец катетера закругленный, атравматичный и маркированный, с тремя латеральными отверстиями. • Шприц “Утрата сопротивления” с ограничителем “заднего” хода плунжера, 10 мл. • Игла Туохи – металлопластиковая с присоединяемыми крыльями и внутренним мандреном. Игла отчетливо маркирована по длине через 10 мм. Размер иглы Туохи D-16G; L-80мм. • Эпидуральный фильтр имеет размер пор - 0,2 мкм; повышенной механической прочности, со сниженным сопротивлением при введении растворов; на 96 часов работы. ТИПЫ КАТЕТЕРОВ: ТИП А - Открытый конец ТИП B - закрытый конец и 3 глазка; ТИП С (педиатрический) - закрытый конец и 3 глазка на близком расстоянии . |
| 4 | 100/391/128 Инструменты для выполнения регионарной анестезии в наборе - Набор для эпидуральной анестезии "МИНИПАК", 18G, в составе: эпидуральный катетер с направителем, коннектор, шприц "Утраты сопротивления", игла "Туохи", бактериовирусный фильтр. С фиксатором. | шт | 20 | Набор для эпидуральной анестезии «МИНИПАК» №18G в составе: • Фиксатор эпидурального катетера (опция), состоящий из мягкой пористой основы с клеящейся поверхностью для фиксации к кожным покровам и жесткого пластикового замка-защелки для фиксации катетера под прямым углом. Предупреждает непреднамеренное смещение и образование перегибов в месте выхода катетера. • Эпидуральный катетер с направителем, материал катетера – полиэфирблокамид, обеспечивающий уникальное сочетание мягкости и упругости катетера, а также высокую устойчивость к внешним воздействиям. Дистальный конец катетера закругленный, атравматичный и маркированный, с тремя латеральными отверстиями. • Шприц “Утрата сопротивления” с ограничителем “заднего” хода плунжера, 10 мл. • Игла Туохи – металлопластиковая с присоединяемыми крыльями и внутренним мандреном. Игла отчетливо маркирована по длине через 10 мм. Размер иглы Туохи D-18G; L-80мм. • Эпидуральный фильтр имеет размер пор - 0,2 мкм; повышенной механической прочности, со сниженным сопротивлением при введении растворов; на 96 часов работы. ТИПЫ КАТЕТЕРОВ: ТИП А - Открытый конец ТИП B - закрытый конец и 3 глазка; ТИП С (педиатрический) - закрытый конец и 3 глазка на близком расстоянии . |