Техническое задание

На переаттестацию модуля установки автоматического газового пожаротушения                МПХ 65-100-33 в серверной  ООО «Медсервис» на 2024 год

- Задание на выполнение работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление оригиналов документов: - паспорта на баллон БПГ-100-65 №44599 «Руководство по эксплуатации МТ.036.000ПС», НПП «МАШТЕСТ»; - модуля газового пожаротушения МПХ 65-100-35 зав.№3504 «Руководство по эксплуатации МИАБ. 635165.037 РЭ», выданное ООО «АСПТ Спецавтоматика» | Апрель-май 2024г. |
| 2 | Транспортировка модуля установки автоматического газового пожаротушения МПХ 65-100-33 до исполнителя и обратно. Упаковочная тара |  |
| 3 | ГОТВ Хладон 125 |  |
| 4 | Слив ГОТВ (без стоимости ГОТВ) (усл.) |  |
| 5 | Зарядка ГОТВ (без стоимости ГОТВ) (усл.) |  |
| 6 | Техническое освидетельствование модуля МПХ (Взвешивание и определение массы ГОТВ, освидетельствование баллона БПГ, работы по замене ЗПУ, покраска баллона, замена манометра) |  |

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

2.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования");

- ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний».

2.2  Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок оказания услуг, обозначенных в Техническом задании;

2.3  Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие   их  качество и дату изготовления.

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

3.1	Организация, имеющая лицензию МЧС России.

3.2  Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала.

3.3    Опыт выполнения подобных работ модулей производства компании ООО «АСПТ Спецавтоматика».