| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Размер 5F 11 см. Бедренный. | 10 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 6F 23 см. Бедренный | 10 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. Гидрофильный. Лучевой. Гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 5F 25 см. | 10 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. Гидрофильный. Лучевой. Гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 6F 25 см. | 15 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 9F 35 см. | 8 |
|  | Проводник | Длина проводника 190 Сантиметр. Наружный диаметр проводника 0,014 дюйм. Прямая форма кончика проводника. Жесткость кончика (Tip load, усилие изгиба) 0,7 грамм. Длина пружинного рентгеноконтрастностного кончика 3 Сантиметр. Гидрофильное покрытие | 5 |
|  | Проводник | Длина проводника 190 Сантиметр. Наружный диаметр проводника 0,014 дюйм. Прямая форма кончика проводника. Жесткость кончика (Tip load, усилие изгиба) 0,6 грамм. Длина пружинного рентгеноконтрастностного кончика 3 Сантиметр. Гидрофильное покрытие | 5 |
|  | Проводник | Длина проводника 190 Сантиметр. Наружный диаметр проводника 0,014 дюйм. Прямая форма кончика проводника. Жесткость кончика (Tip load, усилие изгиба) 1,0 грамм. Длина пружинного рентгеноконтрастностного кончика 3 Сантиметр. Гидрофильное покрытие | 5 |
|  | Проводник | Наличие эффективных длин проводника 300 см. Внешний диаметр проводника 0,36 мм. Уровень допустимой нагрузки на дистальный конец проводника 1,2 грамм-сила. Материал ядра проводника нержавеющая сталь. Покрытие гидрофильное. Длина рентгеноконтрастной оплетки дистального конца 30 мм | 5 |
|  | Проводник | Проводник диагностический 0,035 дюйм. Форма кончика J дл. 260 см. Материал проводника нержавеющая сталь. Наружное покрытие проводника политетрафторэтилен. Назначение: диагностика коронарных и периферических артерий. | 50 |
|  | Катетер | Исследуемые сосуды: Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды. Диаметр катетера 5Fr Длина катетера 125 См. Форма кончика Sim 2 Материал катетера Полиуретан/ Оплетка катетера/ Совместимость с проводником 0.038 Дюйм | 5 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 7,5F дл 100 см Форма кончика JR4 | 2 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 6F дл 100 см Форма кончика JR4 | 5 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 7 F дл 125 см Форма кончика MPA | 5 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика JR 4 | 10 |
|  | Катетер баллонный | коронарный катетер баллонный быстрой замены (RX). Совместим с проводником диаметром 0,014 дюйм. Размер 2х20мм. Диаметр совместимого проводникового катетера 5 F. Номинальное давлени 8 атм. Давление разрыва 14 атм. 2 рентгенмаркера. Длина доставки 145 см. Стерильный, одноразовый | 3 |
|  | Катетер баллонный | коронарный катетер баллонный OTW Совместим с проводником диаметром 0,014 дюйм. Размер 1,2х20мм. Диаметр совместимого проводникового катетера 5 F. Стерильный, одноразовый | 3 |
|  | Катетер баллонный | коронарный катетер баллонный быстрой замены (RX). Совместим с проводником диаметром 0,014 дюйм. Размер 1,2х15мм. Диаметр совместимого проводникового катетера 5 F. Номинальное давлени 8 атм. Давление разрыва 14 атм. 2 рентгенмаркера. Длина доставки 145 см. Стерильный, одноразовый | 3 |
|  | Катетер баллонный | коронарный катетер баллонный быстрой замены (RX). Совместим с проводником диаметром 0,014 дюйм. Размер 3,5х30мм. Диаметр совместимого проводникового катетера 5 F. С лекарственным покрытием. Стерильный, одноразовый | 1 |
|  | Катетер баллонный | илятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 4 мм длина 100 мм длина системы доставки 75 см | 1 |
|  | Катетер баллонный | илятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 9 мм длина 80 мм длина системы доставки 75 см | 9 |
|  | Катетер баллонный | илятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 10 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 4 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр баллона 12 мм длина баллона 80 мм. Длина системы доставки 135 см. | 7 |
|  | Баллонный катетер | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 20 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 3 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,5х46 мм | 2 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,75х38 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,75х46 мм | 2 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,0х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х25 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х31 мм | 1 |
|  | Турникет | Турникет для компрессии лучевой артерии. Длина 24,5 см | 10 |
|  | Сферы для эмболизации | Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся. Форма сферическая. Диаметр частиц 700-900 мкм. Гидрофильное покрытие. Материал микросфер Гидрогель. Шприц. Стерильно | 2 |
|  | Сферы для эмболизации | Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся. Форма сферическая. Диаметр частиц 780-900 мкм. Гидрофильное покрытие. Материал микросфер Гидрогель. Флакон. Насыщаемые лекарственным препаратом. Стерильно | 2 |
|  | Набор для извлечения/изменения положения кава-фильтра | Система состоит из катетера-ловушки и системы доставки Ловушка состоит из 8 ножек и работает по принципу клещей Ловушка устанавливается в катетер 580 мм. Катетер имеет изгиб 40°. Состав набора Интродьюсер диаметром 9 F Длина интродьюсера 550 мм Интродьюсер имеет изгиб 40° Пункционная игла 17 G Проводник стальной с тефлоновым покрытием диаметром 0,035 дюйм Длина проводника 150см j-образный кончик проводника | 1 |
|  | Микрокатетер | Общая длина катетера 158 см. Наружный диаметр проксимальном сегменте 2,8 F. Наружный диаметр дистальном сегменте 2,3F. Гидрофильное покрытие. Совместимость с проводником 0,018 дюйм. Внутреннее тефлоновое покрытие. Маркерные полосы 2 шт. Форма кончика прямая | 1 |
|  | Сетка проволочная для тромбэктомии | Сетка стент-ретривера из никелида титана (нитинол). Система доставки (толкатель) из никелида титана (нитинол). Неотделяемое от системы доставки устройство. Количество дистальных рентгенконтрастных меток 3 шт. Количество проксимальных рентгенконтрастных меток 1 шт. Внутренний диаметр микрокатетера для стент-ретривера 0,021 дюйм. Диаметр сетки стент-ретривера 4.0 мм Длина сетки для для стент-ретривера 25 мм | 1 |
|  | Набор для клипирования бедренной артерии | Набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью закрытия места доступа к бедренной артерии после процедуры катетеризации посредством чрескожной доставки имплантируемой внесосудистой клипсы. Как правило, состоит из специального устройства для наложения клипс и системы замены (например, интродьюсера, расширителя и проволочного направителя). Клипса устанавливается в устройстве для наложения клипс, которое подает ее через интродьюсер для замены или ввода в бедренную артерию для внесосудистого закрытия места пункции. Это изделие для одноразового использования. Конструкция устройства: устройство для закрытия пункционного отверстия в артериях состоит из: абсорбируемой клипсы, соединенной с абсорбируемым полимерным якорем шовной нитью с самозатягивающимся узлом; канюли для введения губки и полимерного якоря; расширителя; проводника с J-образным выпрямителем. Срок полного рассасывания элементов устройства 90 дней. Диаметр устройства 6F Длина проводника 70 см | 10 |
|  | Набор для клипирования бедренной артерии | Набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью закрытия места доступа к бедренной артерии после процедуры катетеризации посредством чрескожной доставки имплантируемой внесосудистой клипсы. Как правило, состоит из специального устройства для наложения клипс и системы замены (например, интродьюсера, расширителя и проволочного направителя). Клипса устанавливается в устройстве для наложения клипс, которое подает ее через интродьюсер для замены или ввода в бедренную артерию для внесосудистого закрытия места пункции. Это изделие для одноразового использования. Конструкция устройства: устройство для закрытия пункционного отверстия в артериях состоит из: абсорбируемой клипсы, соединенной с абсорбируемым полимерным якорем шовной нитью с самозатягивающимся узлом; канюли для введения губки и полимерного якоря; расширителя; проводника с J-образным выпрямителем. Срок полного рассасывания элементов устройства 90 дней. Диаметр устройства 8F Длина проводника 70 см | 5 |
|  | Y-коннектор | коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. 10F | 50 |
|  | индефлятор | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 50 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, диаметром 90 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 80 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, диаметром 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 50 |
|  | Игла | Игла ангиографическая 18G длина 7 см | 50 |
|  | Игла биопсионная | Игла со стилетом для аспирационной биопсии и доступа: - канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой; - материал: хирургическая сталь; - эхопозитивная насечка; - внешний калибр канюли 18 G (1,27 мм); - длина канюли 20 см; - совместим с проводником диаметром 0,038 дюйма (0,97 мм); - внутренний стилет с кончиком скошенного типа; - внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой; - ограничитель глубины пункции из пластика. | 1 |
|  | Игла биопсионная | Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа: - канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, тип Chiba; - материал: хирургическая сталь - внешний калибр канюли 21 G; - длина канюли 15 см; - совместим с проводником .018" - внутренний стилет скошенного типа; - внешний защитный кожух Centimeasure™ с сантиметровой маркировкой; - ограничитель глубины пункции, пластик. | 1 |
|  | Стент каротидный | Для стентирования сонных артерий. Диаметр полностью открытого стента 10 мм, диаметр сосуда 9 мм, длина стента 30 мм. Внешний диаметр системы 1,75 мм, длина доставки 135 см. | 1 |
|  | Каротидный стент | Для стентирования сонных артерий. Диаметр полностью открытого стента 10 мм, длина стента 40 мм. длина доставки 135 см. | 1 |