ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка  устройства цифрового видеографического ZEN-X

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | устройство цифровое видеографическое ZEN-X | шт | 1 | НАЗНАЧЕНИЕ - для интраорального рентгенологического исследования, моментальной проекции изображения зуба на экран компьютера. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Внешние размеры сенсора: 38.9х24.9 (стандартный — размер 1) Толщина (мм): 5.3 (стандартный размер) Количество пикселей матрицы: 1500х1000 (стандартный размер) Размер Пикселя (микрон): 20 (стандартный размер) Теоретическое разрешение (пар линий на мм): 25 (стандартный размер) Разрядность изображения: 14 бит-16384 полутона серого цвета Защита матрицы: Фиброскопический фильтр Совместимость с интраоральными рентгенами: Все низкочастотные и высокочастотные рентгенаппараты с напряжением от 50 до 70 кВ Минимальные системные требования к ПК: Операционные системы: Microsoft Windows 7 — Vista — XP Service pack 2/3 Подключение к ПК: высокоскоростной USB2.0 порт питание сенсора: 5В (постоянного тока), 350мА (USB) |