Техническое задание

Стерилизатор воздушный с охлаждением предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Технические характеристики:

Ширина, 689±15 мм

Глубина, 836±15 мм

Высота, 1616±15 мм

Размеры камеры (ШxГxВ), 525x490x1233±10 мм

Вес, не более, 124±10% кг

Управление - автоматическое

Режимы работы - 4 заданных, 6 свободных

Задаваемые температуры, 50–200 °C

Объем камеры, 320 л

Камера - нержавеющая сталь

В комплекте - 3 полки

Потребляемая мощность, 5,4 кВт

Время нагрева до +180 °C, не более, 75 мин

Аварийное отключение при перегреве, 205–235 °C

Время выдержки, 1–998 мин

Принудительное охлаждение есть

Время охлаждения, 150 (до 75 °С) мин

Режим свободной установки параметров есть

Время непрерывной работы в сутки, 16 ч

Электропитание, 220/50 В/Гц.