Техническое задание

Закупка состоит из 4 лотов

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Необходимый инструмент для установки металлоконструкций предоставляется Поставщиком на время операции.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1: Поставка металлоконструкций и расходного материала для травматологии

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара |  | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компоненты бедренные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Компонент феморальный цементный) | 11 | Материал феморального компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип феморального компонента должен быть для правой и для левой конечностей |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации феморального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть ограничитель гиперсгибания феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Размерный ряд феморального компонента |  |  | Не более 10 |  |
|  |  |  | Совместимость с соседними типоразмерами феморального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка феморального компонента должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
| 2 | Компоненты тибиальные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Компонент тибиальный цементный) | 11 | Материал тибиалного компонента должен быть сплав кобальт-никель-хром-молибденовый деформируемый |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации тибиального компонента должен быть цементный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ножка на нижней стороне платформы тибиального компонента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вид платформы тибиального компонента должен быть в форме мыщелков тибиальной кости в горизонтальной плоскости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Форма ножки тибиального компонентадолже быть в форме клина |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Ось клина тибиального компонента должен быть в центре платформы |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тип запорного механизма для тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
| 3 | Прокладки тибиальные NexGen («НексДжен»), «Зиммер Инк.», США (Тибиальный вкладыш (прокладка)) | 11 | Совместимость с соседними типоразмерами тибиального вкладыша |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал тибиального вкладыша должен быть высокомолекулярный полиэтилена |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен быть высокий межмыщелковый гребень тибиального вкладыша для применения без сохранения задней крестообразной связки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Метод фиксации тибиального вкладыша должен быть защелкивающийся |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Замена тибиального вкладыша должна быть без удаления бедренной или тибиальной частей протеза коленного сустава |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка тибиального вкладыша должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
| 4 | Костный цемент Synicem 1G с гентамицином, «Синимед с.а.рл.», Франция | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав должен быть | Порошок Полимер Полиметаметилакрилат; |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Жидкость Мономер Метаметилакрилат (MMA) |  | Наличие |  |
|  |  |  | Вязкость |  |  | Стандартная |  |
|  |  |  | Температура полимеризации используемого цемента |  | Градус | Не выше 51° |  |
|  |  |  | Гентамицин |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Тубусное введение цемента |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
| 5 | Пластина 1/3 трубчатая 7 отв. "Синтез ГмбХ", Швейцария | 10 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пластины должны иметь "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны иметь отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины |  | мм | Не более 1 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 9 |  |
|  |  |  | расстояние между отверстиями |  | мм | Не более 16 |  |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины должны быть совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  |  | Наличие |  |
| 6 | Шайба 7,0 для малых спонгиозных винтов, "Синтез ГмбХ", Швейцария (Шайба малая) | 20 | Имплантаты должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм | Не более 7,0 |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм | Не более 4,2 |  |
|  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  |  | наличие |  |
| 7 | Винт кортикальный д.3,5 дл. 16 мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария (винт корткиальный) | 35 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 16 |  |
| 8 | Винт кортикальный д.3,5 дл. 18 мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария (винт корткиальный) | 35 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 3,5 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 18 |  |
| 9 | Винт спонгиозный д. 4,0 мм дл. 45 мм, "Синтез ГмбХ", Швейцария (Винт спонгиозный д. 4,0 мм) | 20 | должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Не более 4,0 |  |
|  |  |  | Длина винта |  | Мм | Не более 45 |  |
| 10 | Винтовой фиксатор Biointrafix 6-8 мм х 30 мм, "ДеПью Майтек", США (Винтовой фиксатор интерферентный) | 10 | Изготовлен из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствамие, для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата передней крестообразной связки/задней крестообразной связки, для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксатор имеет винтовую нарезку, канюлированный |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 30 |  |
|  |  |  | диаметр |  | мм | 6-8 |  |
|  |  |  | фиксатор должен вводиться в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
| 11 | Тибиальная гильза, малая, "ДеПью Майтек", США | 10 | расширяющаяся для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | изготовлена из биорассасывающегося материала, обладает костнопроводящими свойствами |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Для тунелей диаметром |  | мм | Не более 8 |  |
|  |  |  | имеет продольные канавки |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | поставляется в стерильной упаковке |  |  | Наличие |  |
| 12 | Шовная пуговица для ПКС, "Артрекс, Инк.", США (Фиксатор импланта передней крестообразной связки) | 10 | Реконструктивный фиксатор предназначен для кортикальной фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал высокомолекулярный полиэтилен) , для разворота пуговицы (полиэстер) и для фиксации трансплантата (материал высокомолекулярный полиэтилен) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Пуговица должна иметь длину |  | мм | Не более 12 |  |
|  |  |  | ширина |  | мм | Не более 3,75 |  |
|  |  |  | толщина |  | мм | Не более 1,5 |  |
| 13 | Фиксаторы для проведения артроскопических операций; приспособление для внутренней фиксации- якорь SUPER REVO-FT 5,0 мм, «КонМед Корпорейшн», США | 5 | Якорный фиксатор – саморез должен быть изготовлен из титанового сплава |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должен иметь форму винта |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | длина |  | мм | Не более 13 |  |
|  |  |  | диаметр |  |  | Не более 5 |  |
|  |  |  | В отверстия в основании фиксатора должны быть проведены две нерассасывающиеся нити (разного цвета) |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и быть предназначенным для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Должны поставляться в стерильной упаковке. |  |  | Наличие |  |
| 14 | Ножки бедренные «СПТ», «Зиммер Инк.», США (Ножка цементная) | 2 | Материал ножки |  |  | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  | цементная |  |
|  |  |  | Поверхность ножки |  |  | гладкая и отполированная |  |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус | не менее 135 |  |
|  |  |  | Градус конуса шейки ножки |  | градус | не менее 6, не более 9 |  |
|  |  |  | Длина ножки постоянная |  | мм | не более 130 |  |
|  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  |  | наличие |  |
| 15 | Централизатор, «Зиммер Инк.», США | 2 | Материал централизатора должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  | Наличие |  |
| 16 | Головки бедренные СПТ, «Зиммер Инк», США | 2 | Материал головки |  |  | нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |  |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  | индивидуальная, стерильная |  |
| 17 | Компоненты вертлужные биполярные «МультиПолар», «Зиммер Инк.», США(Вертлужный компонент биполярный | 2 | Материал биполярной чашки |  |  | Титановый сплав |  |
|  |  |  | Размер |  | мм | не менее 44 и не более 52 |  |
| 18 | Прокладки полиэтиленовые биполярные, «Зиммер Инк», США | 2 | Материал вкладыша |  |  | Высокомолекулярный полиэтилен |  |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  | Индивидуальная, стерильная |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр вкладыша |  | мм | не более 28 |  |
|  |  |  | Механизм фиксации в биполярной чашке |  |  | Запорный при помощи раздвижного кольца |  |
| 19 | Ножка Авенир Мюллер, «Зиммер Гмбх», Швейцария | 25 | Материал - изотермическая ковка, титанового сплава |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Покрытие - Гидроксиапатит Ca5(OH)(PO4)3 |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма |  |  |  | Клиновидная форма и прямоугольное сечение |
|  |  |  | Гладкая шейка |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной |  | мм |  | 155 +/- 35 |
|  |  |  | Горизонтально направленные ребра жесткости в проксимальном отделе |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Вертикальльно направленные ребра жесткости в дистальном отделе |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | 9 типоразмеров, |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Стандартная и латерализованная версии ножки |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Тип фиксации |  |  |  | Первичная фиксация пресс-фит Вторичная фиксация - остеоинтеграция |
|  |  |  | Тип конуса |  |  |  | 12/14 |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус |  | Не менее 135 |
| 20 | Головка металлическая, «Зиммер ГмбХ», Швейцария | 25 | Материал головки |  |  |  | сталь коррозионно-стойкая |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
| 21 | Компоненты вертлужные «Трилоджи», «Зиммер Инк», США (Вертлужный компонент бесцементный) | 25 | Материал |  |  |  | титановый сплав |
|  |  |  | Форма |  |  |  | полусфера |
|  |  |  | Покрытие |  |  |  | титановая проволока |
|  |  |  | Размер |  | мм |  | не менее 46 и не более 80 |
|  |  |  | Запорный механизм |  |  |  | в форме раздвижного кольца |
|  |  |  | Упаковка |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
| 22 | Прокладки полиэтиленовые с подъемом 10°, «Зиммер Инк.», США | 25 | Материал вкладыша |  |  |  | высокомолекулярный полиэтилен |
|  |  |  | Края вкладыша |  |  |  | Фестончатые |
|  |  |  | Элевация вкладыша |  | градус |  | не менее 10 и не более 15 |
|  |  |  | Упаковка вкладыша |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 1 |
| 23 | Винт костный «Зиммер Инк», США | 50 | Материал винта |  |  |  | титановый сплав |
|  |  |  | Диаметр винта |  | мм |  | не более 6,5 |
|  |  |  | Упаковка винта |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
|  |  |  | Количество |  | шт. |  | не менее 2 |
| 24 | Ножки бедренные «СПТ», «Зиммер Инк.», США (Ножка цементная) | 3 | Материал ножки |  |  |  | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Форма ножки клиновидная в трех плоскостях, без воротничка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Тип фиксации ножки |  |  |  | цементная |
|  |  |  | Поверхность ножки |  |  |  | гладкая и отполированная |
|  |  |  | Угол между шейкой и стандартной осью ножки |  | градус |  | не менее 135 |
|  |  |  | Градус конуса шейки ножки |  | градус |  | не менее 6, не более 9 |
|  |  |  | Длина ножки постоянная |  | мм |  | не более 130 |
|  |  |  | Оснащение ножки централизатором |  |  |  | наличие |
| 25 | Централизаторы, «Зиммер Инк.», США | 3 | Материал централизатора должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  |  | Наличие |
| 26 | Головки бедренные СПТ, «Зиммер Инк», США | 3 | Материал головки |  |  |  | нержавеющая сталь с повышенным содержанием азота |
|  |  |  | Упаковка головки |  |  |  | индивидуальная, стерильная |
| 27 | Компоненты вертлужные ZCA, «Зиммер Инк.», США (Чашка цементная) | 3 | Материал чашки должен быть высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина полиэтилена чашки |  | мм |  | не более 6 |
|  |  |  | Рентгенконтрастное кольцо чашки |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть цементный стабилизатор чашки |  |  |  | не менее 4 |
|  |  |  | Размер цементного стабилизатора чашки |  | мм |  | не более 3 |
|  |  |  | Упаковка чашки должна быть индивидуальная, стерильная |  |  |  | Наличие |
| 28 | Штифт тибиальный, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 3 блокируемых отверстия в проксимальном конце (два круглых под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости и одно овальное "динамическое" во фронтальной плоскости) под блокирующие винты 3,8 мм и 4,8 мм. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия в дистальном конце (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ" в сагиттальной плоскости) и дополнительное овальное, полиаксиальное отверстие под углом 45 градусов к сагиттальной плоскости в 6 мм от дистального конца |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 8,0 мм,9,0 мм и 10,0мм. |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | Диаметр 8 мм - от 285 мм до 420 мм с шагом 15 мм Диаметр 9,0 мм и 10,0 мм - от 255 мм до 420 мм с шагом 15 мм. |
| 29 | Гайка запорная для тибиального штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом тибиальным |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
| 30 | Винт блокирующий 4,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 4,8 |
|  |  |  | длина |  | мм |  | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 1,75 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 8 |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом тибиальным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
| 31 | Штифт бедренный, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно овальное - для динамической фиксации) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 2 блокируемых отверстия (одно круглое и одно специальной формы "под ключ"), расположенными во фронтальной плоскости, с электромагнитным направителем для дистального блокирования без использования ЭОП. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 9,0 мм, 10,0 мм. 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | от 300 мм до 420 мм с шагом 20 мм. |
| 32 | Гайка запорная для бедренного штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом бедренным |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
| 33 | Винт блокирующий 4,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы |  | мм |  | Не более 4,8 |
|  |  |  | длина |  | мм |  | Не менее 30 мм не более 52 мм |
|  |  |  | шлиц внутренний гексагональный |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 1,75 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 8 |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом: бедренным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
| 34 | Штифт плечевой, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 4 | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть канюлированный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В проксимальной части – 4 блокируемых отверстия (ориентированы в сагиттальной, фронтальной плоскости и под углом 45 градусов к ним (все отверстия имеют резьбу под винты 3, 8 мм)) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | В дистальной части – 3 блокируемых отверстия (2 круглых во фронтальной плоскости и одно отверстие "под ключ") для дистального блокирования (с резьбой под винт 3, 8 мм). |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр |  | мм |  | 7,0 мм и 8,0мм. |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | от 180 до 300 мм с шагом 15 мм. |
| 35 | Гайка запорная для плечевого штифта, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.» Венгрияметал", Венгрия | 4 | Совместима со штифтом лечевым |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Должна быть изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для имплантации согласно международным стандартам ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7 |  |  |  | Наличие |
| 36 | Винт блокирующий 3,8 мм, «Санатметал Ортопедик энд Трауматолоджик Экуипмент Маньюфэкчурер Лтд.», Венгрияметал", Венгрия | 16 | Диаметр резьбы |  | мм |  | 3,8 |
|  |  |  | длина |  | мм |  | От 30 до 42 |
|  |  |  | шаг резьбы |  | мм |  | 1,75 |
|  |  |  | Должен быть совместима со штифтом плечевым антеградным |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал - сталь ISO 6931-2, X12 CrNi 17 7. |  |  |  | наличие |
| 37 | Пластина малая прямая 7 отв. с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина малая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 8 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 11,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 96,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
| 38 | Пластина Т-образная для шейки плеча, 5 отв., дл. 86 мм с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом (типа филос) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 5+4 (для головки плеча) |
|  |  |  | Должны быть отверстия для проведения спиц и подшивания мягких тканей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 13,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 86,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
| 39 | Пластина опорная для латерального мыщелка голени с о/к, 10 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Пластина опорная для латерального мыщелка с ограниченным контактом |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | Не более 10+4(для мыщелков голени) |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 164,0 |
| 40 | Шайба зубчатая большая, ООО "Остеосинтез", Россия | 3 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . |  | мм |  | 12,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний |  | мм |  | 7,0 |
|  |  |  | Используется с канюлированными винтами 7,0 мм и губчатыми винтами 6,5 мм. |  |  |  | наличие |
| 41 | Винт канюлированный д.7,0/16 мм, дл. 95 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 3 | Диаметр резьбы |  | мм |  | 7,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 95 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр тела винта |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Диаметр внутреннего отверстия винта |  | мм |  | Не более 2,1 |
|  |  |  | Метчиковая заточка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 16 |
| 42 | Пластина крючковидная 4 отв., с у/с, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | не более 6 (включая 2 отверстия над акромиальным концом) |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | Не менее 3,0 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 9,5 |
|  |  |  | Высота крючка |  | мм |  | Не более 15 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
| 43 | Пластина ДБВ 4 отв., с о/к, дл. 82 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | не более 4 |
|  |  |  | Угол сопряжения |  | градусы |  | 135 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 18,0 |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий |  | мм |  | 16,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 82,0 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6,0 |
| 44 | Винт бедренный 85 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 5 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 85 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
| 45 | Винт бедренный 90 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 5 | Легко скользит в отверстии бедренного винта в пластине |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина винта бедренного |  | мм |  | 90 |
|  |  |  | Наружный диаметр винта бедренного |  | мм |  | 12,4 |
|  |  |  | Длина резьбы винта бедренного |  | мм |  | 26,0 |
|  |  |  | Диаметр тела резьбы винта бедренного |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр отверстия винта бедренного |  | мм |  | 2,8 |
|  |  |  | Паз |  | мм |  | 6 |
| 46 | Винт компрессирующий ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Длина винта компрессирующего |  | мм |  | 28,0 |
|  |  |  | Совместим с винтом бедренным |  |  |  | наличие |
| 47 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 42 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 38 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | Наличие |
| 48 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 42 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 40 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 49 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 42 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 42 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 50 | Винт кортикальный д.4,5, дл. 44 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 10 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 44 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 51 | Пластина Лист Клевера 8 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не более 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | Не более 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 179 |
| 52 | Пластина реконструкционная 6 отв (мини), ООО "Остеосинтез", Россия | 8 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Толщина |  | мм |  | Не более 1,0 |
|  |  |  | Ширина |  | мм |  | Не более 4,5 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | Не более 37 |
| 53 | Пластина реконструкционная пяточная 14 отв., ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 14 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 1,5 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 64 |
|  |  |  | Отверстия имеют фаски с двух сторон |  |  |  | наличие |
| 54 | Пластина узкая прямая 11 отв., дл. 173 мм, с у/с метаэпифизарная, ООО "Остеосинтез", Россия | 1 | Пластина узкая прямая комбинированная с угловой стабильностью |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - титановый сплав. Биологическое действие материала изготовления на организм в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Толщина пластины |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Ширина пластины |  | мм |  | 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины |  | мм |  | 173,0 |
|  |  |  | Отверстия должны быть комбинированными, позволять введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  |  |  | наличие |
| 55 | Винт Шанца 180 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Стержень резьбовой кортикальный (Шанца)) | 4 | Длина |  | мм |  | Не менее 160 |
|  |  |  | Из сплава титана. |  |  |  | наличие |
| 56 | Зажим открытый универсальный, ООО "Остеосинтез", Россия | 4 | Предназначен для фиксации винта Шанца к штанге несущей. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
| 57 | Зажим трубка к трубке, ООО "Остеосинтез", Россия | 5 | Предназначен для фиксации между собой штанг несущих. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
| 58 | Штанга несущая длина 150 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 150 мм) | 2 | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | не более 150 |
| 59 | Штанга несущая длина 300 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 300 мм) | 2 | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | не менее 300 |
| 60 | Штанга несущая длина 400 мм, ООО "Остеосинтез", Россия (Штанга несущая длина 400 мм) | 1 | Должен быть из сплава титана. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина |  | мм |  | не менее 400 |
| 61 | Винт кортикальный д. 2,0 мм, дл. 12 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 48 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не более 2,0 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 12 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 3,0 |
|  |  |  | Размер внутреннего квадрата (шлиц) винта кортикального |  | мм |  | 1,2 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 62 | Винт кортикальный д.3,5 мм, дл. 16 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 33 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 16 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 63 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 18 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 34 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 18 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 64 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 30 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 43 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 30 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 65 | Винт кортикальный д. 3.5 мм, дл. 36 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 42 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | 36 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 66 | Винт кортикальный д. 4.5 мм, дл. 38 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 7 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 38 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 67 | Винт кортикальный д. 4.5 мм, дл. 40 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 4 | Диаметр резьбы винта кортикального |  | мм |  | не менее 4,5 |
|  |  |  | Длина винта кортикального |  | мм |  | Не более 40 |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального |  | мм |  | 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  |  |  | наличие |
| 68 | 035.016-к. Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 16 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 3 | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 16 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
| 69 | 035.020-к Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 20 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 4 | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 20 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
| 70 | 035.030-к. Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 30 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 30 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
| 71 | 035.034-к. Винт кортикальный д. 3,5 мм, дл. 34 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 5 | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 3,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 34 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 4,7 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
| 72 | 050.020 Винт кортикальный д. 5,0, дл 20 мм, /Остеосинтез/, Россия | 2 | Диаметр резьбы |  | мм |  | не менее 5,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 20 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 6,5 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | глубина резьбы |  | мм |  | 0,3 |
| 73 | Винт губчатый д. 4.0 мм, дл. 36 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Диаметр резьбы |  | мм |  | 4,0 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 36 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 15 |
| 74 | Винт губчатый д. 6.5/16 мм, дл. 65 мм, ООО "Остеосинтез", Россия | 2 | Диаметр резьбы |  | мм |  | 6,5 |
|  |  |  | Длина винта |  | мм |  | 65 |
|  |  |  | Диаметр головки винта |  | мм |  | 8,0 |
|  |  |  | Диаметр шейки винта |  | мм |  | 4,5 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта |  | мм |  | 3,5 |
|  |  |  | Частичная резьба |  | мм |  | 16 |
| 75 | Матрица восстановления твердой мозговой оболочки Durepair 2"x2" (5х5 см) | 1 | Материал изготовления |  |  |  | натуральный бычий коллаген I типа |
|  |  |  | Диапазон размера пор |  | микрон |  | Не менее (10-100) |
|  |  |  | Заменитель твердой мозговой оболочки (матрица) герметизирует участки вокруг отверстий шовной нити при прошивании |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Срок прорастания матрицы сосудами и трансформация в новую ткань, замещая поврежденную твердую мозговую оболочку |  | месяц |  | Не более 6 |
|  |  |  | Время гидратации матрицы |  | секунд |  | Не более 60 |
|  |  |  | При гидратации матрица прозрачная |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | При гидратации матрица плотно прилегает к подлежащим тканям |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица соответствует собственной твердомозговой оболочке пациента |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Матрица обрабатывается во влажном или сухом состоянии |  |  |  | Наличие |
|  |  |  | Ширина матрицы |  |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Длина матрицы |  |  |  | Не менее 5 см |
|  |  |  | Упаковка: |  |  |  | Индивидуальная, стерильная |
| 76 | Винт моноаксиальный | 10 | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | цветовая |
|  |  |  | Моноаксиальный транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа». На торцевых гранях головки расположены две вертикальных прорези с пазами, а на боковых стенках две круглых выемки |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стержень моноаксиального транспедикулярного винта имеет тупой самонарезающий кончик и однозаходную ассиметричную резьбу с шагом |  | мм |  | не более 2,5 |
|  |  |  | Внешний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта постоянный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Внутренний диаметр стержня моноаксиального транспедикулярного винта обеспечивает разный тип костной резьбы для кортикальной и губчатой кости |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | не более 12,8 |
|  |  |  | Высота головки моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | не более 12,7 |
|  |  |  | Высота винта выше стержня (при имплантации) |  | мм |  | не более 4,0 |
|  |  |  | Высота винта ниже стержня (при имплантации) |  | мм |  | не более 3,2 |
|  |  |  | Диапазон диаметра резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | Не менее (4,5-7,5) |
|  |  |  | Диапазон длины резьбовой части моноаксиального транспедикулярного винта |  | мм |  | Не менее (40-55) |
| 77 | Блокер | 10 | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Гайка однокомпонентная фиксирующая, с низким профилем, имеет отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На верхней стороне гайки нанесена гравировка для правильного позиционирования |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой профильную нарезку сечением в форме трапеции |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Уклон однозаходной упорной резьбы гайки |  | Град. |  | не менее 2 |
| 78 | Поперечина 5,5 х 82 мм | 2 | Поперечина (поперечная стяжка) состоит из поперечной балки и двух свободно перемещающихся на ней крючков-захватов стержня |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Длина балки |  | мм |  | не менее 80 |
|  |  |  | Балка триммируется и изгибается при необходимости |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Крючки стяжки имеют встроенную блокирующую гайку |  |  |  | наличие |
| 79 | Стержень прямой 5,5мм х 400 мм | 2 | Материал: |  |  |  | деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6%) и ванадием (4%) |
|  |  |  | Маркировка |  |  |  | литерная |
|  |  |  | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для деротации |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стержня |  | мм |  | не более 5,5 |
|  |  |  | Длина стержня |  | мм |  | не менее 400 |
| 80 | Пластина перфорированная для краниопластики | 1 | Пластина перфорированная для краниопластики |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Пластина изготовлена из чистого титана |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма сферическая R 130 мм |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Размер перфарированной пластины |  | мм |  | не менее 98х98 |
|  |  |  | Структура сетки ажур |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Форма пластины предотвращает деформацию отверстий при изгибании |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Одна пластина фиксируется при помощи винтов |  | шт |  | не менее 10 |
| 81 | Винт для краниопластики | 10 | Винт для краниопластики стандартный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стандартного винта |  | мм |  | не менее 1,4 и не более 1,6 |
|  |  |  | Длина стандартного винта |  | мм |  | не менее 3 и не более 6 |
|  |  |  | Стандартный винт с самонарезающей резьбой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стандартный винт изготовлен из чистого титана |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Сферическая форма головки винта позволяет изменять угол фиксации |  |  |  | наличие |
| 82 | Устройство для чрескожной вертебропластики | 1 | Назначение: лечение вертебральных опухолей (доброкачественные опухоли (агрессивные гемангиомы); метастатическое поражений позвоночника (остеолитические метастазы, множественная миелома); компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза, сопровождающиеся болевым синдромом, а также таких редких заболеваниях как болезнь Кюммеля, лимфома с остеолитическим компонентом, фиброзная дисплазия, эозинофильная гранулема. |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Состав комплекта: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Система смешивания/введения цемента |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 2. Вакуумный шланг |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 3. Воронка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 4. Блок головки миксера |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 5. Картридж введения |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 6. Удлиняющая трубка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 7. Мандрен 4-х гранный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 8. Мандрен со скошенным кончиком |  |  |  | наличие |
|  |  |  | 9. Стилет со вставленным мандреном |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Материал: |  |  |  |  |
|  |  |  | рабочие части мандренов: |  |  |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  | рукоятки мандренов, система смешивания и введения цемента: |  |  |  | пластмасса |
|  |  |  | Система смешивания/введения цемента (блок головки миксера и шприц) в одном устройстве |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Система смешивания/введения цемента герметична |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Встроенный угольный фильтр |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Точность дозированного введения готового цемента за половину оборота базы картриджа |  | см3 |  | не более 0,2 |
|  |  |  | Общая длина картриджа с удлиняющей трубки |  | см |  | не менее 43 |
|  |  |  | Маркированный картридж для визуализации количества введенного цемента |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Совместимость мандрена и стилета |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Цветовая маркировка мандрена и стилета |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Мандрен 4-х гранный и мандрен со скошенным кончиком взаимозаменяемы |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стилета |  | мм |  | не менее 3,4 |
|  |  |  | Длина стилета |  | см |  | не менее 12,7 |
| 83 | Цемент костный медицинский | 1 | Назначение: |  |  |  | для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |
|  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах |  | мл |  | не менее 9,4 |
|  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер) - N, N-диметил-пара-тоулидин - Гидрохинон USP |  | мл мл мг |  | не менее 9,3 не менее 0,10 не менее 0,72 |
|  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) |  | гр. |  | не менее 20 |
|  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила - Бария Сульфат Е.Р. |  | гр. % гр. |  | не менее 13,7 не менее 2,6 не менее 6,0 |
|  |  |  | Упаковка: |  |  |  | стерильная |
| 84 | Стилет со вставленным мандреном | 1 | Материал рабочей части мандрена |  |  |  | медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  | Материал рукоятки мандрена |  |  |  | пластмасса |
|  |  |  | Мандрен 4-х гранный |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр стилета |  | мм |  | не менее 3,4 |
|  |  |  | Длина стилета |  | см |  | не менее 12,7 |
| 85 | Винт костный UCSS шейный канюлированный частично резьбовой | 1 | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой применяется для фиксации зубовидного отростка второго шейного позвонка |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой изготовлен из деформируемого титанового сплава, легированного алюминием (6%) и ванадием (4%) |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Анодированные покрытие |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм |  | не более 4,0 |
|  |  |  | Диаметр винта костного шейного канюлированного частично резьбового |  | мм |  | Не более 38 |
|  |  |  | Винт костный шейный канюлированный частично резьбовой компрессирующего типа |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Резьба губчатая |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Длина резьбовой части |  | мм |  | Не более 20 |
|  |  |  | Форма головки винта |  |  |  | сферическая |
| 86 | Инструмент для непрерывного шва мениска (изогнутый) | 20 | представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой |  |  |  | наличие |
|  |  |  | внутри иглы заряжено не менее 4- имплантов |  |  |  | наличие |
|  |  |  | из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта |  |  |  | наличие |
|  |  |  | На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити |  |  |  | наличие |
| 87 | Материал ReproBone для восстановления целостности и регенерации костной ткани (блок 10х10х10) | 5 | Остеокондуктивный материал |  |  |  | Синтетический, рассасывающийся, рентгеноконтрастный, биосовместимый, остеокондуктивный, в виде гранул |
|  |  |  | Состав |  |  |  | Двухфазный: 60% гидроксиапатита и 40% β-трикальция фосфата |
|  |  |  | Способ рассасывания |  |  |  | контролируемый |
|  |  |  | Размер блока высота/ширина/глубина |  | мм |  | не менее 10/10/10 |
|  |  |  | Макропористость, в диапазоне |  | μm |  | 200-800 |
|  |  |  | Микропористость, в диапазоне |  | μm |  | 1.0-10 |
|  |  |  | Пористость |  |  |  | Не менее 80% |
|  |  |  | Прочность |  |  |  | Не менее 6 МПа |
|  |  |  | Гранулы для заполнения объема |  |  |  | Не менее 20 см3 |
|  |  |  | Костная интеграция |  |  |  | Не более 12 недель |
|  |  |  | Васкуляризация и регенерация кости по всему объему остеокондуктивного материала |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Индивидуальный пакет для каждого остеокондуктивного материала |  |  |  | наличие |
|  |  |  | Стерилизация в соответствии с ИСО11737 и 93/42/ЕЭС |  |  |  | гамма облучением 25-35 кГр |

Лот№2 Поставка фиксаторов и стержня для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксатор анкерный | 8 | Материал фиксатора титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Материал нити полиэтилен |  | Наличие |
|  |  |  | Применяется для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. |  | Наличие |
|  |  |  | Вид резьбы фиксатора улиткообразная |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка стерильная |  | Наличие |
|  |  |  | Вид фиксации нити на рукоятке подпружиненным зажимом |  | Наличие |
|  |  |  | Представляет собой полую направляющую с закрепленным на дистальном конце титановым фиксатором с рукояткой на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр фиксатора | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Количество нитей в направляющей полости | шт | Не менее 2 |
| 2 | Стержень для предплечья | 2 | Стержень для предплечья |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначен для фиксации костных отломков при остеосинтезе высоких и низких переломов малоберцовой кости и костей предплечья, для проведения интраоперационной компрессии отломков посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Возможные методы остеосинтеза: |  |  |
|  |  |  | -статический |  | Наличие |
|  |  |  | -динамический |  | Наличие |
|  |  |  | -компрессионный |  | наличие |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Форма: - сплошной - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - заостренный дистальный кончик для облегчения введения и проведения репозиции - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки или компрессионного винта |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  |  | Отверстия в проксимальной части -Овальное для компрессии и динамизации -Круглое -Диаметр | шт шт шт мм | Не менее 2 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 2,8 |
|  |  |  | Отверстия в дистальной части: -Круглых -Диаметр -Во фронтальной плоскости -В сагиттальной плоскости | шт мм шт шт | Не менее 2 Не менее 2,8 Не менее 1 Не менее 1 |
|  |  |  | Размер: -Диаметр стержня 4 мм |  | Наличие |
|  |  |  | -Длина стержня 220 см |  | Наличие |
|  |  |  | Винт слепой | шт. | Не менее 1 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Диаметр | мм | Не менее 4 |
|  |  |  | Винт кортикальный самонарезающий | шт. | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав |  | Наличие |
|  |  |  | Проксимальное блокирование стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Тип резьбы-кортикальный |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба полная |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр винта | мм | Не менее 2,7 |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Длина винта 22 мм |  | Наличие |
|  |  |  | Винт кортикальный самонарезающий | шт. | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления: титановый сплав, разрешенный для имплантации |  | Наличие |
|  |  |  | Дистальное блокирование стержня |  | Наличие |
|  |  |  | Тип резьбы-кортикальный |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба частичная в проксимальной и дистальной частях винта |  | Наличие |
|  |  |  | Средняя часть винта без резьбы |  | Наличие |
|  |  |  | Наружный диаметр резьбы: -проксимальная часть диаметром -дистальная часть диаметром | мм мм | Не менее 2,7 Не менее 1,5 |
|  |  |  | Форма головки-цилиндрическая |  | Наличие |
|  |  |  | Шлиц-шестигранник размером | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Длина винта 22 мм |  | Наличие |
| 3 | Фиксатор реконструктивный | 10 | Фиксатор должен быть предназначен для проведения артроскопических операций |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор должен быть предназначен для наложения матрацного шва на разрыв мениска. |  | Наличие |
|  |  |  | Фиксатор должен иметь вид ручки соединенной с полой иглой, содержащей в своей полости нить с анкерами и иметь досылатель |  | Наличие |
|  |  |  | Применение данного фиксатора должно быть по технике все внутри |  | Наличие |
|  |  |  | Количество анкеров должно быть | шт | Не менее 2 |
|  |  |  | Материал изготовления анкеров должен быть нерассасывающийся пластик |  | Наличие |
|  |  |  | Материал изготовления иглы должна быть медицинская нержавеющая сталь |  | Наличие |
|  |  |  | Должен быть ограничитель глубины введения иглы |  | Наличие |
|  |  |  | Максимальная глубина введения иглы должна быть | мм | 20,0 +/-0,1 |
|  |  |  | Игла должна быть изогнута |  | Наличие |
|  |  |  | расположение досылателя должно быть по всей окружности рукоятки |  | Наличие |
|  |  |  | фиксация анкера должна происходить после нажатия досылателя |  | Наличие |
|  |  |  | фиксатор должен поставляться в стерильной заводской упаковке |  | Наличие |

Лот№3 Поставка протезов для травматологии

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамический эндопротез первого плюснефалангового сустава | 4 | Эндопротез первого плюсне-фалангового сустава должен представлять собой набор имплантатов, изготовленных из цирконоксидной керамики с биоактивным покрытием, подразделяющихся на дистальный компонент с эллипсоидной впадиной и проксимальный компонент, с круглой головкой с тем же самым радиусом кривизны, как и у дистального. Из них должен формироваться искусственный сустав, который действует как шаровой шарнир, имплантируется на место пораженного сустава для выполнения его функции. Имплантация должна производиться в интрамедуллярный канал по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Каждый компонент должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Остаточный срок годности (стерильности) поставляемого товара должен быть не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику. На время проведения операций должны бесплатно предоставляться инструменты необходимые для установки компонентов предлагаемых эндопротезов. |
| 1.1 | Проксимальный компонент |  | Проксимальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 15 мм до 19 мм (15 мм, 15 мм с тонкой ножкой, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка проксимального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка проксимального компонента эндопротеза должна быть отклонена кзади под углом 12 град., и иметь плантарную (подошвенную) заточку. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |
| 1.2 | Дистальный компонент |  | Дистальный компонент должен иметь не менее 4 типоразмеров. Диаметр головки (основной размер) в диапазоне от 14 мм до 19 мм (14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм). Диаметр ножки в диапазоне от 6,5 мм до 8 мм. Ножка дистального компонента должна иметь коническую форму с четырьмя продольными канавками. Головка дистального компонента эндопротеза должна иметь форму чашки с тем же самым радиусом кривизны, что и у головки проксимального компонента. На задней поверхности головки должен быть рифленый участок. |

Лот№4 Поставка металлоконструкций для травматологии

| № п/п | Наименование товара | ед. измерения | Кол-во | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина с угловой стабильностью, ладонная, полиаксиальная, с комплектом кортикальных винтов | набор | 10 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3; Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы ,позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм , головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине |
| 2 | Компрессионный винт безшляпочный, самонарезающий, канюллированный, титан в комплекте со спицей | шт | 30 | Компрессионный, самонарезающий, канюллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DINISO 5832-2 ;DINISO 5832-3; Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм.. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар |
| 3 | Пластина с угловой стабильностью для лечения проксимальных переломов плечевой кости, полиаксиальная, малый фрагмент с комплектом винтов | набор | 5 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 28,4 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,0 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 6 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 6,4 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 6 , в диафизарной части в диапазоне от 3 до 18 ( по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 4 | Пластина 1/4 трубчатая с круговыи отверстиями с комплектом винтов диаметром 2,7 мм | набор | 2 | Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Форма – прямая. В поперечном сечении имеет вид дуги. Отверстия круглой формы распределены по всей длине, расстояние между их центрами – 8,0 мм. Диаметр отверстия – 2,7 мм. Количество отверстий в диапазоне от 3 до 8 шт. Толщина пластины – 1,0 мм, ширина – 7,0 мм. Длина пластины в диапазоне 26,0- 66,0 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 2,7 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,9 мм. Диаметр головки 5,0 мм. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 5 | Пластина с угловой стабильностью, тибиальная, дистальная, медиальная с комплектом кортикальных винтов | набор | 3 | Пластина для лечения внутри- и внесуставных переломов дистального отдела и оскольчатых переломов большеберцовой кости. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 4,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 25,8 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,5 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 4 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 2,8 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 8 , в диафизарной части в диапазоне от 5 до 15 (по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Имеется 6 вариантов длины 117-138-159-180-201-222 мм Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 6 | Реконструкционная пластина прямая с угловой стабильностью с комплектом винтов | набор | 10 | Реконструктивная пластина, полиаксиальная с угловой стабильностью Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Реконструктивные вырезки в пластине должны позволять ее моделирование в не менее 3-х плоскостях Отверстия должны быть круглой формы, диаметром 3,5 мм наличие резьбы и должны позволять проводить блокированные кортикальные винты, расстояние между отверстиями 12,0 мм, количество отверстий в диапазоне 4-26шт.Толщина пластины 3,0 мм, ширина пластины – 10,0 мм. Длина пластины в диапазоне 46 - 238 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 7 | Пластина с угловой стабильностью для остеосинтеза ключицы изогнутая с комплектом винтов | набор | 5 | Пластина предназначена для медиальной и латеральной имплантации при переломах ключицы. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически префомированная, полиаксиальная пластина в правом и левом исполнении. Форма пластины – S образная. Толщина пластины 3,0 мм ширина пластины 10,0 мм Два овальных отверстия позволяют производить фиксацию как винтами с угловой стабильностью 3,5 мм (спонгиозными и кортикальными), так и обычными винтами 3,5 Количество цилиндрических отверстия с конической резьбой (в диапазоне 5-7 -10 штук) они позволяют использовать только винты с угловой стабильностью 3,5 мм. Сходящееся на 5 градусов расположение винтов позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Реконструктивные вырезки в метафизарной части пластины позволяют ее моделирование в не менее 3-х плоскостях. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 8 | Винт компрессионный, позиционный, внутрикостный канюлированный в комплекте с резьбовой спицей. | компл. | 4 | Предназначен для остеотомии и артродеза в центральной и задней части стопы при переломах Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Диаметр винта 7,5 мм Внутренний диаметр 5,4 мм Резьба винта сплошная по всей длине. Торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы Диаметр шлица 4,0 мм Диаметр внутреннего канала 2,7 мм Длина винта в диапазоне 40-120 мм с шагом 5,0 мм (по запросу 3аказчика) На резьбе тела винта имеется обратный метчик Дистальный отдел имеет три продольные фрезерованные канавки, придающие винту свойства самореза Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт поставляется в индивидуальной упаковке Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 2,5 мм, длиной 230 мм, один конец закругленный, другой – резьба длиной 10 мм |
| 9 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза малых фрагментов в комплекте с винтами , | набор | 4 | Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза переломов костей стопы. Форма зигзагообразная. Пластина имеет 5-10-11 круглых отверстий, расположенных на двух осях, координированных относительно друг друга в шахматном порядке. Перемычка между отверстиями 5 мм. Толщина пластины 1,5 мм, ширина 9,5 мм. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15 Отверстия под винты 2,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм |
| 10 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза стопы в комплекте с винтами | набор | 2 | Анатомически предизогнутая пластина ,имеет две околосуставные части, одна из которых по отношению к диафизарной части находится под углом 90 градусов, другая- 45 градусов наличие Отверстия обеспечивают возможность введения винтов с попарно «крест-накрест» направленными концами через заданный угол наличие Количество отверстий для винтов диаметром 2,5 мм: - 4 круглых по два в каждой околосуставной части - Одно продолговатое длиной –11 мм в диафизарной части пластины для стандартной фиксации и моноаксиальной фиксации с угловой стабильностью - Количество отверстий в околосуставной части обеспечивают возможность временной фиксации пластины с помощью спицы диаметром 1,0 мм - 2 шт Толщина пластины 2,0мм Длина пластины 28 мм Ширина пластины в околосуставной части 14 мм Ширина пластины в диафизарной части 6 мм Исполнение пластины универсальное правое и левое Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,7 мм. Диаметр головки 4,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,0 мм. Длина винта в диапазоне 10,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 11 | Костная скобка скошенная | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 26 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 12 | Костная скобка прямая | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 90 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 13 | Направляющий гвоздь внутрикостный | компл | 1 | Канюлированный стержень с круглым поперечным сечением, полый внутри, предназначен для лечения суставных и околосуставных переломов , переломов надколенника, локтевого отростка, большой берцовой, малой берцовой кости, плюсны. Диаметр 4,5 мм. Внутреннее осевое отверстие для вкручивания запорного или компрессионного винта диаметром 2,5 мм, длиной 7,8 мм. В проксимальной части имеются 2 отверстия овальной формы длиной 5,8 мм под винты для блокировки. Круглые резьбовые отверстия по всей длине стержня конической формы диаметром 3,8/2,0 мм в диапазоне от 4 до 11 (по запросу заказчика). Длина в диапазоне от 38 мм до 99 мм. Материал изготовления Имплантантная сталь. Запорный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 3,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 6,5 мм. Компрессионный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 4,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 9,5 мм. Инструмент для установки предоставляется на время операции |