ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка кассет, рулонов для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассеты Стеррад NX, 5 шт в упаковке | 4 | уп | Кассета представляет собой пластиковый футляр, содержащий ячейки с действующим веществом, упакованным в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент)-58-59% раствор перекиси водорода. На картонную коробку нанесен химический индикатор в виде полосы желтого цвета. Кассета предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора и рассчитана на проведение 5 циклов стерилизации в стерилизаторах. Кассеты применяют однократно. Кассеты должны быть совместимы с установленной в клинике системой Стеррад и указаны в перечне расходных материалов к системам Стеррад в технической документации производителя (Инструкции по эксплуатации системы Стеррад NX); количество кассет не менее 5 в упаковке. |
| 2 | Кассеты Стеррад 100NX, 2 шт в упаковке | 15 | уп | Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом (пероксид водорода 58% - 59,5%), предназначенные для плазменной стерилизации, и представляющие собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет с исходного при утечке, запаянный в пластиковый пакет. Рассчитанные не менее чем на 5 циклов стерилизации. Кассеты (емкости) со стерилизующим агентом допускается хранить в произвольном положении без применения холодильных установок, при температуре от +15°С до + 30°С. Кассеты должны быть совместимы с установленной в клинике системой Стеррад и указаны в перечне расходных материалов к системам Стеррад в технической документации производителя (Инструкции по эксплуатации системы Стеррад NX); количество кассет не менее 2 в упаковке. |
| 3 | Рулон Тайвек термозапаиваемый Стеррад, 2 шт в упаковке | 2 | уп | Упаковочный материал для инструментов, валидированный для стерилизатора Стеррад, свернутый в рулон рукав шириной 350 мм, длиной 70 м, изготовленный из чистого полиэфира и полиэтилена типа 4057В, проницаемый для стерилизующего агента (паров плазмы пероксида водорода) с химическим индикатором, валидированным для стерилизатора Стеррад; количество рулонов не менее 2 в упаковке. |