ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка питательных сред производства ФГУП «Государственный научный центр прикладной микробиологии» (Московская обл., п.Оболенск) для проведения бактериологических исследований клинико-диагностической лабораторией (ГПП п. 511)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Пизу | Питательная среда для идентификации каринебактерий по тесту расщепления цистина сухая Среда Пизу, ФСР 2008/03064Питательная среда для качественной идентификации Corynebacterium spp. в исследуемых образцах, по тесту расщепления цистина ферментом цистиназой. Состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат казеина=36,2; Экстракт кормовых дрожжей=1,0; D-мальтоза=3,4; Натрия хлорид=5,2; Висмут лимоннокислый=1,7; L-цистин=0,2; 8-оксихинолин сернокислый (хинозол)=0,001; Натрий углекислый=2,5; Агар микробиологический=5,8±1,4. Упаковка не менее 250 грамм | кг | 0,5 |
| 2 | Уреплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности U.urealyticum к 12 антибиотикам), на 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Ureaplasma urealyticum (U. u.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы U. u. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 15 |
| 3 | Микоплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности M.hominis к 12 антибиотикам), 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Mycoplasma hominis (M. h.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы M. h. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 8 |
| 4 | Микоплазма-Т (транспортная среда для урогенитальных микоплазм), 25 мл, на 50 определений | Набор предназначен для сбора и транспортировки клинических образцов, условно содержащих урогенитальные микоплазмы: Mycoplasma hominis (M. h.), Ureaplasma urealyticum (U. u.), Mycoplasma genitalium (M. g.). Рассчитан на сбор 50 образцов и их транспортирование. | набор | 7 |
| 5 | СИБ №5 для идентификации коринебактерий дифтерии" | Система индикаторная бумажная представляет собой диски или полоски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №5 предназначен для идентификации коринебактерий дифтерии из 4 тестов: СИБ с глюкозой, сахарозой, для определения амилазы, уреазы. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее 50 анализовСистема состоит из 4х тестов для идентификации коринебактерий дифтерии, по утилизации глюкозы, сахарозы, наличие уреазной и амилазной активности. Набор рассчитан на 50 анализов. | набор | 3 |

Лот№2 Предмет договора: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) (ГПП п.513)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения ПВ, Exel S-тромбопластин (TriniCLOT PT Exel S) 10х6 мл №Т1104 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 14 |
| 2 | Набор реагентов для определения тромбинового времени (TriniCLOT Thrombin Time) 10х4 мл №Т1411 | Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл (10х1 мл). Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25 гр.С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 8 |
| 3 | Набор реагентов для определения АЧТВ, высокочувствительный (TriniCLOT aPTT HS) 10х3 мл №Т1204 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 12 |
| 4 | Кальция хлорид, 0.025М, (TriniCLOT Calcium Chloride 0.025М) 10х10 мл №T1902 | Набор регентов - хлорид кальция 0.025 М [10x10 мл] Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция не менее 10х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности (при 2-8 гр.С). Совместимость с анализатором-коагулометром Destiny Plus | наб | 4 |
| 5 | Набор реактивов для определения фибриногена (TriniCLOT Fibrinogen Kit) 3х6 мл №Т1301 | Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (3х6 мл), имидазоловый буфер не менее 2х20 мл, калибровочная плазма лиофил. не менее 2х1 мл. Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дня (18…26 гр.С), не менее 12 дней (при 2…8 гр.С). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 24 часа (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 12 |
| 6 | Промывающий раствор (Destiny Pro-wash) 12х10 мл №DPW10 | Раствор предназначен для промывки и обеззараживания коагулометра. Фасовка: не менее 12х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней (при 20-25 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 12 |

Лот№3 Предмет договора: Поставка реакционных планшет для анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) (ГПП п.514)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакционные планшеты 20х5 шт./уп. №Z04050 | Реакционные планшеты предназначены для выполнения лабораторных исследований на автоматическом коагулометре Destiny Plus. Реакционная планшета содержит 24 кюветы для тестов, проводимых механическим методом и 20 кювет для тестов, проводимых оптическим методом. Материал: оптический пластик. Размер: длина не менее 117 мм, ширина не менее 92 мм, высота не менее 20 мм. Упаковка: не менее 100 шт. | упк | 8 |

Лот№4 Предмет договора: Поставка расходных материалов и запасных частей для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия) (ГПП п.515)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль/л в микропробирках (100x2 мл) №5211-3017 | Раствор мульти-стандарт для измерения глюкозы/лактата. В наборене не менее 100 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненные на 2 мл раствора глюкозы 12 ммоль. Состав р-ра: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 4 |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет коричневый) | Контрольный раствор (патология) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл коричневого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 4 |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет желтый) | Контрольный раствор (норма) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 4 |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л 0201-0002-026 | Раствор глюкоза/лактат системный для измерения глюкозы/лактата на анализаторе, пластмассовый флакон прямоугольной формы, объемом не менее 5л. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 4 |
| 5 | Чип-сенсор Глюкоза II типа №5206-3011 | Чип-сенсор глюкоза II типа для измерения глюкозы на анализаторе, представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесённым на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 1 |
| 6 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках (1000* 1 мл) №0209-0100-012 | Раствор для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. В наборе не менее 1000 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненных на 1 мл гемолизирующем раствором и не менее 1000 пластиковых капилляров объемом по 20 мкл, расфасованные по 100 шт. в пластиковые контейнеры. В состав упаковки должна входить ключ-карта на не менее 5000 исследований, используемая для активации анализатора. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 22 |

Лот№5 Предмет договора: Поставка реактивов и расходных материалов для ионоселективного анализа, совместимые с автоматическим анализатором электролитов EASYLYTE Na/K производства MEDICA, США (ГПП п.516)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2120 Пакет с растворами Na/K / Solution pack Na/K | Пакет с растворами используется для работы на ионоселективном анализаторе EasyLyte Na+/K+. Предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав набора: раствор «Стандарт А» - не менее 800 мл водного раствора Na+ - 140,0 ммоль/л, K+ - 4,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; раствор «Стандарт В» - не менее 180 мл водного раствора Na+ - 35,0 ммоль/л, K+ - 16,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; промывающий и обнуляющий реагент – не менее 80 мл водного раствора бифлюорид аммония - 0,1 моль/л; комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – не менее 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает реагентный пак, проводит определение объема пака, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. | шт. | 2 |
| 2 | 2102 Электрод Na+ // Na+ (Sodium) Electrode | Электрод Na+ предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. | шт. | 1 |
| 3 | 2101 Электрод К+ // K+ (Potassium) Electrode | Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. | шт. | 1 |
| 4 | 2103 Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte | шт. | 1 |
| 5 | 2258 Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | Сборка мембраны для референсного электрода, предназначена для обеспечения работы референсного электрода при проведении исследований на ионоселективном анализаторе EasyLyte | упк | 1 |
| 6 | 2492 Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | Раствор для заполнения внутренней камеры ионоселективного анализатора EasyLyte. Фасовка Пластиковый флакон объемом не менее 125 мл и г-образная пластиковая пипетка. Химический состав раствора: KCl - 2 моль/л, ТРИС буфер pH=7,5 , ТВИН-20 <0,5%, Азид натрия <0,1% . Условия хранения. При температуре от 4 до 25°С. | упк | 1 |
| 7 | 2118 Набор реагентов для ежедневной промывки (1х90мл;6х0.3г) // Daily Cleaning Solution Kit | Набор для ежедневной промывки при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Не менее 6 флаконов, содержащих пепсин, и не менее одного флакона разбавителя. Хранят при температуре t° 18 –25°C до указанного на этикетке срока годности. | наб | 1 |
| 8 | 2814 Набор контрольных материалов, 2 ур. // QC kit, Bi-level | Набор реагентов. Контрольный материал для ведения внутрилабораторного контроля качества по двум уровням при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Контрольные растворы, входящие в комплект, находятся во флаконах объемом не менее 10 мл. Контрольный раствор сохраняет стабильность в течение не менее 8 недель после вскрытия флакона. | наб | 1 |

Лот№6 Предмет договора: Поставка кювет, совместимых с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) (ГПП п.519)

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых наборов реагентов с находящимися на балансе клиники автоматическим анализатором (Human Германия)  с программным обеспечением работающим только с данными  наборами  реагентов, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этими аппаратами.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные кюветы, 1200 шт/уп | Кюветы из оптического пластика, закрепленные в стрипы по пять кювет. Упаковка: не менее 1200 шт. Кюветы предназначены для проведения исследований на анализаторе Humastar 600 (кат.№16661/1) | упак. | 1 |

Лот№7 Предмет договора: Поставка реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест» (г.Новосибирск) (ГПП п.517)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (комплект №3) (кат.№0556) | Назначение: для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм образцах сыворотки (плазмы) и препаратах крови человека (иммуноглобулинах, интерферонах, криопреципитате, альбумине), может быть использован для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Метод одностадийный без предварительной промывки планшета с однократным внесением конъюгата. Количество определений не менее 96 ( не менее 12 стрипов по 8 лунок). Объем образца не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, унифицированных неспецифических компонентов. Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч., рабочего раствора конъюгата не менее 1 мес. Наличие не менее двух режимов инкубации. Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Стадия проведения реакции с хромогеном должна быть стандартизирована в условиях термостата. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 65 |
| 2 | ВектоВКЭ-антиген (кат.1154) | Назначение: для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. Одностадийный метод без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ВКЭ), объем образца (клещи, ликвор человека и животных) не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 3 | БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2 / стрип) (кат.№0772) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - не менее 12х8), объем образца не более 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов конъюгата и хромогена не менее 10 ч. Цветовая индикация внесения реагентов, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и термостате), унифицированных неспецифических компонентов. Наличие дополнительных компонентов набора: разовых емкостей для растворов- не менее 2, разовые наконечники для дозаторов - не менее 16, липкая пленка для планшета -не менее 2.Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Возможность использования набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 65 |
| 4 | ВектоВКЭ-IgM (кат.№1152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 5 | ВектоВКЭ-IgG (кат.№1156) | Назначение:для качественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Метод должен быть двухстадийным без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | наб | 2 |
| 6 | ЛаймБест-IgG (кат.№1452) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма). Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет.Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. ), объем образца не более 10 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 7 | ВектоЦМВ-IgM (кат.№1552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета.Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 8 | ВектоЦМВ-IgG (кат.№1554) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 9 | ВектоЦМВ-IgG-авидность (кат.№1558) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (конечное разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 10 | ВектоТоксо-IgG (кат.№1752) | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 6 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 200 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 11 | ВектоТоксо-IgM (кат.№1756) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 12 | ВекторТоксо-IgG-авидность (кат.№1762) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, таблицы интерпретации результатов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра (для исключения повторного анализа сывороток с их дополнительным разведением). Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 13 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 2 / стрип) (кат.№1856) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке(плазме) крови человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет, для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) в сыворотке/плазме крови. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum). Объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 105 |
| 14 | Chlamydophila pneumoniaе-IgG (кат.№1944) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 15 | Chlamydophila pneumoniaе-IgM (кат.№1946) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 16 | ХламиБест-C.trachomatis-IgG (кат.№1964) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 17 | ХламиБест-C.trachomatis-IgM (кат.№1966) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 18 | ТрихомоноБестIgG (кат.№2052) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 19 | ВектоВПГ-1,2-IgG (кат.№2152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 20 | ВектоВПГ-IgM (кат.№2154) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 21 | ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность (кат.№2156) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 22 | ВектоВЭБ-NA-IgG (кат.№2170) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 23 | ВектоВЭБ-VCA-IgM (кат.№2176) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 24 | ВектоВПГ-2-IgG (кат.№2180) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, выдача результатов в титрах. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 25 | ВектоВПГ-2-IgM (кат.№2181) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 26 | ВектоВПГ-2-IgG-авидность (кат.№2182) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 27 | ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность (кат.№2183) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. ИФА, трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 28 | ВектоВЭБ-VCA-IgG (кат.№2184) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении не менее 3 месяцев. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 29 | Ureaplasma urealyticum-IgG (кат.№2254) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 30 | УреаплазмаБест-IgA (кат.№2258) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 31 | АТ-Туб-Бест (кат.№2352) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов A, M и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, выдача результатов в титрах.Наличие приложения по диагностической ценности полученных результатов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 32 | Векто-Рубелла-IgG (кат.№2552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 33 | Векто-Рубелла-IgМ (кат.№2554) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 34 | ВектоРубелла-IgG-авидность (кат.№2556) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 35 | Гельминты-IgG (кат.№3354) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Наличие готовых контрольных образцов, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 32 |
| 36 | Аскарида-IgG (кат.№3452) | Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 15 |
| 37 | Лямблия-антитела (кат.№3552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина не менее 3 часов, возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 8 |
| 38 | ХеликоБест-антитела (кат.№3752) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод «сэндвич»-вариант, двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов , разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 8 |
| 39 | Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ (кат.№4352) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 40 | Mycoplasma hominis-IgA (кат.№4358) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 41 | Mycoplasma pneumoniae-IgG (кат.№4362) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 42 | Mycoplasma pneumoniae-IgM (кат.№4366) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 43 | ВектоРевматоидный фактор суммарный (кат.№8654) | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100, диапазон измерений от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 44 | Векто-dsДНК-IgG (кат.№8656) | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |

Лот№8 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) (ГПП п.518)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ11-01 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 55 |
| 2 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-02 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 30 |
| 3 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека «ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 11-03 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 5 |
| 4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тероидной пероксидазе в сыворотке крови человека «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-07 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 10 |
| 5 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат- специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-09 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 17 |
| 6 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-10 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 7 | Набора реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека (СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)) №BT 12-11 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 8 |
| 8 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека «СА 19-9-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ12-12 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека «СА15-3-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-13 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 7 |
| 10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека «РЭА-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 12-14 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 8 |
| 11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека «Кортизол-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-18 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 8 |

Лот№9 Предмет договора: Поставка контрольных материалов для гематологических анализаторов (ГПП п.520)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови с антикоагулянтом 200 мкл КЗ-ЭДТА | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. | шт. | 15 000 |

Лот№10 Предмет договора: Поставка тест-полосок для исследования мочи (ГПП п.524)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка тест-полосок для исследования мочи UroColor 10 | Полоски UroColor 10 используются на анализаторах мочи Urometer 120 и Urometer 720, а так же могут использоваться и для визуального анализа. Время инкубации – 1 минута. (SD UroColor 10), 100 шт/уп. №10UK 10 Определяемые параметры: в крови билирубина уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН, нитритов, удельного веса лейкоцитов | упак. | 250 |

Лот№11 Предмет договора: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований (ГПП п.529)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G10263C Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Cary Blair (пластик+вискоза), красная крышка, уп./50шт. | G10263 C Тупфер (зонд-тампон) для взятия мазков в пробирке с транспортной средой Cary Blair агар-гель. Стерильный. Зонд (аппликатор) - белый пластик d 2мм, длина 130мм (13см); тампон - вискоза, d 5мм, цвет крышки красный. Пробирка круглодонная. Этикетка для контроля первого вскрытия пробирки и записи информации о пациенте. Пробирка: длина 144 мм, диаметр 12 мм. Длина пробирки с крышкой 162 мм. Упаковка 50шт | шт | 400 |
| 2 | G10261C Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Amies без угля (пластик+вискоза), голубая крышка, уп./50шт. | G10261 C Тупфер (зонд-тампон) для взятия мазков в пробирке с транспортной средой Эймса (Amies) агар-гель без угля. Стерильный. Зонд (аппликатор) - белый пластик d 2мм, длина 130мм (13см); тампон - вискоза, d 5мм. Пробирка круглодонная, цвет крышки голубой. Этикетка для контроля первого вскрытия пробирки и записи информации о пациенте. Пробирка: длина 144 мм, диаметр 12 мм. Длина пробирки с крышкой 162 мм. Упаковка 50шт | шт | 1 700 |
| 3 | G10262C Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Amies с углем (пластик+вискоза), черная крышка, уп./50шт. | G10262 C Тупфер (зонд-тампон) для взятия мазков в пробирке с транспортной средой Эймса (Amies) агар-гель с углем. Стерильный. Зонд (аппликатор) - белый пластик d 2мм, длина 130мм (13см); тампон - вискоза, d 5мм. Пробирка круглодонная, цвет крышки черный. Этикетка для контроля первого вскрытия пробирки и записи информации о пациенте. Пробирка: длина 144 мм, диаметр 12 мм. Длина пробирки с крышкой 162 мм. Упаковка 50шт. | шт | 100 |
| 4 | 301/AL/SG Зонд-тампон для отбора, трансп-ки и хр-я биом.в пробирке (Ал+Виск ср-да Эймс) 12х150 мм, уп./150шт. | Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, алюминиевый, в комплекте с пробиркой с транспортной средой, индивидуальная упаковка. Транспортная среда Эймса представляет собой очередную модификацию базовой транспортной среды Стюарта, в которой глицерофосфат заменен неорганическим фосфатом. В среду добавлены кальций и магний для поддержания проницаемости бактериальных клеток, увеличивая тем самым выживаемость прихотливых микроорганизмов. Материал оси - алюминий, материал тампона - вискоза, диаметр оси 0,9 мм, длина оси - 150 мм, диаметр тампона 1,5 мм. Пробирка диаметром 12 мм, длина пробирки 150 мм. В упаковке 150 штук. | шт | 150 |
| 5 | G10221 Тупфер для взятия мазков, пластик, вискоза, без среды, стерильный, в пробирке, уп./150 шт. | G10221Тупфер для взятия мазков в пробирке, аппликатор пластик, тампон вискоза, без среды, стерильный. Пробирка круглодонная с этикеткой, с контролем первого вскрытия. Размер пробирки 160х13мм (длина*диаметр), диаметр аппликатора 2мм, длина 140мм. Длина пробирки с крышкой 180 мм. Упаковка 150шт. Транспортная коробка 1800шт. | шт | 1 800 |

Лот№12 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО «Компания Алкор Био» (г.Санкт-Петербург) (ГПП п.531)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ХГч») | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. | наб | 4 |
| 2 | 100-05 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения лютенизирующего гормона в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ЛГ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 3 | 100-06 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека («Гонадотропин ИФА-ФСТ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 4 | 100-14 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека («ИФА-АФП») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 4 |
| 5 | 300-19 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека ("ИФА-общий IgE") | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-500 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 6 | 100-04 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека «ИФА-пролактин» | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 7 | 100-22 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ферритина в сыворотке крови человека («ИФА-ферритин») | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 4 |
| 8 | 100-20 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека («СтероидИФА-ДГЭА-сульфат») | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 2 |
| 9 | 100-02 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-прогестерон») | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 10 |
| 10 | 100-03 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-тестостерон») | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 6 |

Лот№13 Предмет договора: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) (ГПП п.532)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.762.411 Наконечники для пипеток. Тип B. 1000 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. В уп./200 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 1000 мкл, тип В, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. Упаковка: пакет не менее 200шт. | шт. | 400 |
| 2 | 70.760.411.Наконечники для пипеток. Тип С. 200 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. В уп./480 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 200 мкл, тип С, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Biohit, Biohit (многоканальный), Eppendorf, Finnpipette, Finnpipette (многоканальный) . Упаковка: пакет не менее 480шт. | шт. | 480 |
| 3 | 70.760.002 Наконечник 200 мл, тип С, РР, бесцветные, 480 шт/уп. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 2-200 мкл, тип А. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Titertek Plus, Socorex, Brand, Oxford 8000, Benchmate. Упаковка: пакет не менее 480шт. | шт. | 9 600 |
| 4 | 70.1130.410Наконечники для пипеток. Тип Е. 10 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. в уп./480 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, стерильный, не менее 10 мкл, тип Е, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Pipetman, Biohit, Eppendorf, Finnpipette. Упаковка: пакет не менее 480шт. | упк | 4 |

Лот№14 Предмет договора: Поставка расходных материалов для анализатора электролитов крови производства «КвертиМед» (г.Уфа) (ГПП п.521)

Объем и характеристики поставляемого товара:

Примечание: Полная совместимость с анализатором электролитов крови AЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) (1000мл) | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) 1000мл (РМ.Э00.0034.) | шт. | 4 |
| 2 | Очистительный раствор (100 мл) | Очистительный раствор (100 мл) (РМ.ЭГК.0002.) | шт. | 15 |
| 3 | Очистительный раствор (для удаления белка) (100 мл) | Очистительный раствор (для удаления белка) 100 мл (РМ.ЭОО.0102.) | шт. | 2 |
| 4 | Кондиционер (100 мл) | Кондиционер (100 мл) (РМ.ЭОК.0001.) | шт. | 4 |
| 5 | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) (100мл) | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) 100мл (РМ.Э00.0013.) | шт. | 8 |
| 6 | Раствор солевого мостика (1000 мл) | Раствор солевого мостика (1000 мл), (РМ.Э00.0033.) | шт. | 2 |
| 7 | Электрод рН | Электрод проточный pH селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0020 Электрод рН. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 8 | Электрод Na | Электрод проточный натрий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0015 Электрод Na. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 9 | Электрод K | Электрод проточный калий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0014 Электрод K. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 10 | Электрод Ca | Электрод проточный кальций-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0019 Электрод Ca. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 11 | Электрод Cl | Электрод проточный хлор-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0016 Электрод Cl. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |

Лот№15 Предмет договора: Поставка индикаторов и пакетов для контроля режимов стерилизации (ГПП п.522)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биолог индикаторы для контроля режимов стерилизации БИОСТЕР ПАР 132/20, плазма (20 шт./упак.) | Биологический индикатор однократного применения. Назначение: для контроля режимов паровой стерилизации и дезинфекции. Вид микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Пробирка закрыта крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. До момента начала контроля споры и питательная среда должны быть изолированы друг от друга. Режим стерилизации и дезинфекции (температура, °С /время, мин): 132/2 и 134/5. Температура термостатирования 55°С. Упаковка: пробирка-индикатор не менее 20 штук. (БТМ004). Гарантийный срок годности не менее 14 месяцев. Прямоугольные бумажные полоски с нанесением на одной стороне двух меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Зелёный цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. | упк | 6 |
| 2 | Биолог индикаторы для контроля режимов стерилизации БИОСТЕР ПАР 132/60 | Автономные биологические индикаторы для контроля режимов стерилизации и дезинфекции. Биологический индикатор однократного применения. Пробирка закрыта крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. До момента начала контроля споры и питательная среда должны быть изолированы друг от друга. Режим стерилизации, дезинфекции и обеззараживания (температура, °С /время, мин): 132/45, 132/60 и 132/90. Температура термостатирования 55°С. Упаковка: пробирка-индикатор не менее 20 штук. (БТМ003). | упк | 1 |
| 3 | Комплект индикаторов биологических БИК ДК- 01-"ИЛЦ" (золотистый стафилококк штамм 906) для контроля работы дезинфекционных камер объёмом более 2 м куб. | Индикатор биологический. Назначение: для контроля работы дезинфекционных камер, в которых проводится дезинфекция объектов из очагов инфекций, вызванных не спорообразующими и спорообразующими микроорганизмами. Применение: для паровоздушной дезинфекционной камеры 2 куб.м. Представляет собой пробирку Эппендорфа, содержащую не менее 106 микробных клеток тест-микроорганизма Staphylococcus aureus штамм 906. Упаковка: индивидуальные пакеты из комбинированных материалов. В наборе не менее 10 пробирок + 1 флакон с контролем. (БИК ДК-01). | упк | 8 |
| 4 | Биологический индикатор Биостер газ (плазма) | "Автономные биологические индикаторы для контроля режимов стерилизации и дезинфекции. (БТМ005). | упк | 5 |
| 5 | Индикатор МедИС-132/20 (1000), с журналом | Индикатор контроля паровой стерилизации химический одноразовый класс не ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, должен быть предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов. Контролируемый режим стерилизации в пределах 132±2°С/20+2 минут и давление пара 0,2±0,02 Мпа. Контрольные значения индикатора 130/20 °С /минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которым соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее чем по 1000 с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | шт. | 2 000 |
| 6 | Индикатор Интест- пф- 121\20 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Упаковка 500 тестов. (ВНР 007). С журналом. | шт. | 1 000 |
| 7 | Индикатор контроля СанИС-3 132\90 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования. (ВНР 014). С журналом. | шт. | 2 000 |
| 8 | Индикатор контроля Фарматест-110\20 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора. (ВНР 012). | шт. | 1 000 |
| 9 | Индикатор МедИС-В-180/60 (1000), с журналом | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый класс не ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, предназначен для визуального контроля соблюдения не менее двух критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов. Режим воздушной стерилизации 180±3°С/60+5минут. Контрольные значения индикатора: 180/60°С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которым соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя неравными частями защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. Наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | шт. | 1 000 |
| 10 | Биостер пар 112/10 Биологический индикатор для контроля режимов стерилизации . 20шт/уп | Предназначен для контроля паровой стерилизации растворов лекарственных средств, питательных сред и других жидкостей. Режимы стерилизации: Температура - 112ºС / Время - от 10 и до 40 мин, в зависимости от объема стерилизуемых емкостей (флаконов, бутылей) В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. Вид микроорганизма - Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Температура термостатирования - 55ºС. В одной упаковке 20 тестов. | шт. | 20 |
| 11 | Индикатор биологический "БиоТЕСТ-В1-Винар" для воздушной стер. (6 тестов) | Индикатор биологический для воздушной стерилизации предназначен для контроля всех режимов воздушной стерилизации. Изготовлены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11138-1 и ИСО 11138-4. Класс потенциального риска применения в медицинских целях должен быть не выше 1. Индикатор биологический представляет собой инокулированный высушенными спорами бактерий носитель в виде инсулинового флакона, закрытого пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. Пробка изготовлена из термостойкого материала - силиконовой резины и уже надета на флакон для облегчения процесса активации и снижения риска контаминации. В качестве тест-микроорганизмов используются бактерии Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711Д в количестве n*106. Резистентность (устойчивость) к процессу стерилизации сухим горячим воздухом при температуре (160±2)°С должна отвечать следующим показателям: величина D для популяции тест-микроорганизмов не менее 2.5 мин, время выживания ≥ 10 мин, время гибели ≤ 25 мин. В комплект входят: не менее 6 биологических индикаторов, не менее 1 флакона со стерильной индикаторной средой, не менее 1 стерильного флакона, закрытого пробкой для контроля среды, 1 стерильный шприц с иглой для введения индикаторной среды. Стерильная индикаторная среда должна находиться в стеклянном флаконе, закрытом крышкой и закатанном алюминиевым колпачком. На каждый индикатор должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию о названии изготовителя, торговой марке, о названии тест-микроорганизма, а также указание на процесс стерилизации, которому соответствует биологический индикатор. На этикетку нанесен химический индикатор не выше 1 класса, позволяющий отличать биологические индикаторы, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. В инструкции по применению должна быть указана информация об основных технических характеристиках индикатора, порядке проведения контроля, трактовке результатов, условиях транспортировки и хранения. На потребительской упаковке должна быть указана следующая информация: название изготовителя, торговая марка, название «индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации», название тест-микроорганизма, число спор на носителе, сокращенное название коллекции культуры, откуда был взят микроорганизм и номер штамма, указание на процесс стерилизации, которому соответствует биологический индикатор, количество биологических индикаторов в упаковке, номер партии, дата изготовления, гарантийный срок хранения, ссылка на ТУ в соответствии, с которым производится биологический индикатор, номер регистрационного удостоверения, рекомендуемые условия хранения, условия транспортирования и утилизации. Гарантийный срок хранения биологических индикаторов при соблюдении условий хранения не менее 24 месяцев. Транспортирование индикаторов может производиться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающего температурный режим выше 0°С, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Биологический индикатор (БИ) должен быть официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения. | упк | 80 |
| 12 | Пакет из крафт-бумаги 30х45см (самоклеящиеся) СтериТ в упак.-100шт. | Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся для стерилизации паровым, газовым или воздушным методами. Соответствие ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет должен иметь не более 3-х клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Наличие индикатора 1 класса по ГОСТ ISO-11140-1-2011. На пакете должны быть обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина, длина), запрещение использовать в случае повреждения пакета; способ вскрытия пакета с пояснением; описание конечного цвета индикатора на метод стерилизации; место для записи. Размер пакета: ширина 300 мм±5 мм, длина 450 мм±5 мм. В упаковке не менее 100 шт. | упк | 3 |
| 13 | Пакет из крафт-бумаги 10х20 см (самоклеящиеся) СтериТ в упак.-100шт. | Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся для стерилизации паровым, газовым или воздушным методами. Соответствие ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет должен иметь не более 3-х клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Наличие индикатора 1 класса по ГОСТ ISO-11140-1-2011. На пакете должны быть обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина, длина), запрещение использовать в случае повреждения пакета; способ вскрытия пакета с пояснением; описание конечного цвета индикатора на метод стерилизации; место для записи. Размер пакета: ширина 100 мм±5 мм, длина 200 мм±5 мм. В упаковке не менее 100 шт. | упк | 2 |
| 14 | Пакет из крафт-бумаги 15х25 см (самоклеящиеся) СтериТ в упак.-100шт. | Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся для стерилизации паровым, газовым или воздушным методами. Соответствие ГОСТ ISO 11607-2011. Пакет должен иметь не более 3-х клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Наличие индикатора 1 класса по ГОСТ ISO-11140-1-2011. На пакете должны быть обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия изготовителя; код изделия; размер пакета (ширина, длина), запрещение использовать в случае повреждения пакета; способ вскрытия пакета с пояснением; описание конечного цвета индикатора на метод стерилизации; место для записи. Размер пакета: ширина 150мм±5 мм, длина 250мм±5 мм. В упаковке не менее 100 шт. | упк | 2 |

Лот№16 Предмет договора: Поставка реактивов (ГПП п.523)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD111-1VL Амфотерицин В 100 ед (1фл.х100шт.дисков) ФСЗ 2009/03589 | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Амфотерицин B 100 ед. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 7 |
| 2 | SD221-1VL Итраконазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Итраконазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 7 |
| 3 | SD224-1VL Кетоканазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Кетоканазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 7 |
| 4 | SD115-1VL Клотримазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Клотримазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 7 |
| 5 | SD025-1VL Нистатин 100 ед. (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Нистатин 100 ед. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 7 |
| 6 | SD232-1VL Флюконазол 25 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Флюконазол 25 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 7 |
| 7 | SD277-10CT Вориконазол 1 мкг (1уп.х10картр.х50шт.дисков)(ФСЗ 2009/03589) | Стерильные диски из фильтровальной бумаги диаметром 6 мм с напечатанными в центре буквами “VRC”, пропитанные вориконазолом. Каждая упаковка должна иметь полиграфическую этикетку на русском языке с указанием по назначению и концентрацией в мкг, включает 10 картриджей по 50 дисков (500дисков), один аппликатор для картриджа и таблицу интерпретации размеров зон задержки роста на русском языке. | упк | 5 |
| 8 | SD272-10CT Миконазол 5 мкг (1уп.х10картр.х50шт.дисков)(ФСЗ 2009/03589) | Стерильные диски из фильтровальной бумаги диаметром 6 мм с напечатанными в центре буквами “MIC”, пропитанные миконазолом. Каждая упаковка должна иметь полиграфическую этикетку на русском языке с указанием по назначению и концентрацией в мкг, включает 10 картриджей по 50 дисков (500дисков), один аппликатор для картриджа и таблицу интерпретации размеров зон задержки роста на русском языке. | упк | 5 |

Лот№17 Предмет договора: Поставка экспресс-тестов (ГПП п.530)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | Предназначен для рутинной идентификации бактерий рода Neisseria из клинического материала. Количество определений не менее 36. Набор состоит из 3-х пластмассовых микротитровальных 96-луночных пластинок, состоящей из 12 стрипов. В каждом стрипе 7 ячеек с высушенными питательными средами и субстратами для 7 биохимических тестов: глюкоза, мальтоза, фруктоза, сахароза, Y-глутамил-трансфераза, трибутирин, синтез полисахаридов.8 ячейка содержит высушенную питательную среду и служит для постановки контроля. В наборе: 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем, 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации, 36 бланков для регистрации результатов, пакет для хранения частично использованной пластинки, рамка пластинки с крышкой для инкубации стерильная, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей и индексами. | наб | 4 |
| 2 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324), уп/50 полосок | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упк | 4 |
| 3 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344), уп/50 полосок | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для выявления активности бактериальной пирролидонилариламидазы, принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, также использование в качестве дифференциально-диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Комплект: не менее 50 полосок, пипетка для дозирования реактива, инструкция для пользователя. | упк | 1 |
| 4 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | Предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Количество определений не менее 40 по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Тесты помещены в лунки трехрядных стрипов; один трехрядный стрип предназначен для идентификации одного штамма. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей, книга кодов на CD-диске. | наб | 1 |
| 5 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375), уп/ 1 фл | Вспомогательный реактив для теста ОКСИтеста. Повышает чувствительность реакции на цитохромоксидазу. Состав реагента: хлорид натрия 1,3 г/л; борная кислота 5,6 г/л; тетраборат натрия 10,5 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 1 флакон с реактивом 18,0 мл, инструкция для пользователя. | упк | 4 |
| 6 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | Вспомогательный реактив для теста ПИРАтеста. Для визуализации цветной реакции теста пирролидонилариламидаза. Состав реагента I: 4-диметилсульфат натрия 0,1 %, лаурилсульфат натрия 6,8 %, 2-метоксиэтанол 36%. Состав реагента II: уксусная кислота 19-23 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 2 флакона по 9,0 мл с реактивами I и II, флакон с капельницей, инструкция для пользователя. | упк | 1 |
| 7 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения Тропонина/Миоглобина/Креанинкиназы-МВ в цельной крови (сыворотке/плазме) человека экспресс методом, 20 кассет/уп) (кат.№ СМА-435)Biopharm AG КНР | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. | шт. | 15 |
| 8 | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) Германия | Иммунохроматографические тест-полоски для полуколичественного экспресс-определения уровня прокальцитонина в сыворотке или плазме, 25 тестов+25 карточек учета данных, содержащихся в одной коробке, каждый тест запаян в защитную индивидуальную упаковку и содержит одну одноразовую пипетку для забора образца. | шт. | 3 |
| 9 | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия. Набор включает одноразовые пипетки, буфер для экстракции и тестовые устройства на 20 определений | наб | 2 |
| 10 | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль. Набор включает одноразовые пипетки, буфер для экстракции и тестовые устройства на 20 определений | наб | 4 |
| 11 | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". ФГУН ЦНИИЭ | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". Объем раствора 200мл. | шт. | 3 |
| 12 | Ортофосфорная кислота Н3PO4 имп | Ортофосфорная кислота Н3PO4 имп ГОСТ | кг | 1 |
| 13 | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени в плазме венозной крови человека. Назначение: для мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами, диагностики наследственных и приобретенных коагулопатий, заболеваний печени. Состав: тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов. Флакон объемом 8,0 мл. | шт. | 12 |
| 14 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | Набор реагентов для клинического анализа кала. Набор рассчитан на следующее количество анализов: скрытая кровь не менее 1000 определений, стеркобилин не менее 50 определений, билирубин не менее 200 определений, микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) не менее 2000 определений | шт. | 3 |
| 15 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. Набор рассчитан на следующее количество анализов: кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не менее 200 определений, альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) не менее 100 определений, клетки злокачественных новообразований не менее 300 определений | шт. | 3 |
| 16 | Набор для окраски по Граму ЭЛОлаб | Бумага окрашена генциаанвиолетом (100 шт) Раствор Люголя 2*50 мл Раствор сафранина 2*50 мл | шт. | 3 |
| 17 | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M, 100 шт/уп | Диагностические тест-полоски. Предназначены для анализа мочи по 10 параметрам. Определяемые показатели: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь. Не менее 100 шт./уп. Совместимость с анализатором мочи типа "Медитрон" | шт. | 85 |
| 18 | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл. | Для микроскопии. Объем флакона не менее 100 мл | шт. | 20 |
| 19 | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | Предназначена для фиксации и окраски мазков в гематологических и цитологических исследований. Объем флакона не менее 50мл | шт. | 3 |
| 20 | Кат.№ 12000101 Азур-эозин по Романовскому с буфером, 1 литр | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови | шт. | 22 |
| 21 | Кат.№ 12005702 Эозин по Май-Грюнвальду | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови | шт. | 17 |
| 22 | Кат.№ 12005405 Натрий хлористый (хч) | Порошок, хч, 1кг./уп. | кг | 5 |
| 23 | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | Порошок, ч, 1кг./уп. | кг | 1 |
| 24 | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | 2% раствор калия теллурита. Ампулы объемом 5,0 мл. | амп | 5 |
| 25 | Кат.№ ЭКО001 Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | Порошок в ампулах для реакции плазмокоагуляции, объемом 1,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке. | упк | 12 |
| 26 | Кетофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003313 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня ацетона (кетоновых тел) в моче. Тест основан на реакции Легала. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упк | 50 |
| 27 | Глюкофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003351 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения глюкозы в моче. Тест основан на ферментативной (глюкозаоксидаза/пероксидаза) реакции. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упк | 50 |
| 28 | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный, 1 кг/уп | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный ХЧ (химически чистый) СТП ТУ КОМП 2-460-11. Массовая доля двухзамещенного фосфорнокислого натрия (Na2HPO4), %,не менее 99,0%. Фасовка банки п/э по 0,5 кг | кг | 1 |
| 29 | Кат.№ В 200.125 АСЛ(О)-латекс-Витал (125 опр) | Набор реактивов для определения АСЛО, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). | шт. | 2 |
| 30 | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | Набор реактивов для определения С-реактивного белка, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). | шт. | 2 |

Лот №18 Предмет договора: Поставка комплектов реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология» (ГПП п.525)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых комплектов  реагентов  с находящимся на балансе клиники аппарата –iCycler I Q 5тм BIO-RAD, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) по ТУ 9398-419-46482062-2016 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) по ТУ 9398-014-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции (ВПЧ-ГЕН-16/18) по ТУ 9398-008-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 4 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 16/18. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 8 | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции (EBV) по ТУ 9398-021-46482062-2009 (в режиме реального времени) (96 тестов) | наб | 7 | Набор реагентов для определения EBV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | наб | 10 | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 10 | Набор реагентов для определения Сandida albicans. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis complex) методом полимеразной цепной реакции (МИКО-ГЕН) по ТУ 9398-007-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения M.tuberculosis – M. bovis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биоптат, осадок мочи, плевральный выпот. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 6 | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 4 | Набор реагентов для определения Mycoplasma hominis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 11 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 12 | Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) методом полимеразной цепной реакции (ТОКС-ГЕН) по ТУ 9398-019-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 4 | Набор реагентов для определения Toxoplasma gondii. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл |
| 13 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 6 | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 14 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealiticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП (уреалитикум) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 10 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 15 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum - Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 6 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 16 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 13 | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 17 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 10 | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл |
| 18 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | наб | 6 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (для применения in vitro). Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Исследуемые образцы: биологический материал человека (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища; мазки и смывы из полости носа и ротоглотки). Состав набора: лизирующий раствор 1 флакон 30,0 мл, реагент для преципитации 1 флакон 40,0 мл, промывочные растворы 2 флакона 50,0 мл и 30,0 мл, буфер для растворения 4 пробирки по 1,25 мл, контрольные образцы: отрицательный 2 пробирки по 1,5 мл и внутренние (РНК-ВК и ДНК-ВК) 2 пробирки по 1,0 мл. Комплект рассчитан на выделение ДНК/РНК из 100 анализируемых образцов (включая отрицательные и контрольные образцы). |
| 19 | Комплект реагентов для выделения ДНК (ДНК-ЭКСПРЕСС), НПФ Литех | наб | 20 | Предназначен для выделения ДНК из биологического материала (соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани; осадок мочи, сперма, отделяемое простаты) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рассчитан на выделение ДНК из 100 образцов. В упаковке не менее 100 пробирок по 300 мкл. |

Лот №19 Предмет договора: Поставка дисков диагностических антибактериальных, противогрибковых, адаптированных для использования с диспенсером Bioanalyse. (ГПП п.528)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых комплектов  реагентов  с находящимся на балансе клиники аппарата – Bioanalyse, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азитромицин 15 мкг/диск.Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картриджей по 50 дисков), AZM-15 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Азитромицином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 15 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до + 8 оС. |
| 2 | Амикацин 30 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картриджей по 50 дисков), AK-30 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Амикацином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20оС до +8 оС. |
| 3 | Ванкомицин 30 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картриджей по 50 дисков), VA-30 | упак | 10 | Диски, импрегнированные ванкомицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг/диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до +8 оС. |
| 4 | Гентамицин 10 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картриджей по 50 дисков), СN-10 | упак | 5 | Диски, импрегнированные гентамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг/диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -2- оС до +8 оС. |
| 5 | Линкомицин 15 мкг/диск.Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картиджей по 50 дисков), L-15 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Линкомицином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 15 мкг/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения: -20⁰С до +8⁰С |
| 6 | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.Неомицин 30 мкг/диск,(5карт./уп.) N-30 | упак | 5 | Диски, импрегнированные неомицином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг/диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до + 8 оС. |
| 7 | Оксациллин 1 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картриджей по 50 дисков), OX-1 | упак | 10 | Диски, импрегнированные Оксациллином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 1 мкг/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до + 8 оС. |
| 8 | Рифампин 5 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картриджей по 50 дисков), RA-5 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Рифампином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до + 8 оС. |
| 9 | Хлорамфеникол 30 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картриджей по 50 дисков),C-30 | упак | 3 | Диски с Хлорамфениколом (левомицитин), для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мк/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка:5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20⁰С до +8⁰С. |
| 10 | Левофлоксацин 5 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картриджей по 50 дисков), LEV-5 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Левофлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг./диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до +8 оС. |
| 11 | Бацитрацин 0,04. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картиджей по 50 дисков), B-004U | упак | 3 | Дифференцирующие индикаторные диски для предварительной идентификации in vitro бета-гемолитических стрептококков группы А – Streptococcus pyogenes Концентрация 0,04 ЕД/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от 2 оС до 8 оС. |
| 12 | Диски с желчью (дезоксихолатом натрия 3 мкг) для идентификации пневмококков № 100 | флак | 1 | Диагностические диски с желчью для идентификации пневмококков диско-диффузионным методом.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами .Дезоксихолат натрия 3 мкг для идентификации пневмококков 100шт/флак |
| 13 | Оптохин 5 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картиджей по 50 дисков), OP-5 | упак | 10 | Диски для биохимической дифференциации f Streptococcus pneumoniae. Каждый диск импрегнирован веществом «оптохином» (этилгидрокупреина гидрохлорид). Концентрация 5 мкг/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse, имеющимся у Заказчика. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от 2 оС до 8 оС. |
| 14 | Нитрофурантоин 300 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картиджей по 50 дисков), F-300 | упак | 20 | Диски, импрегнированные Нитрофурантоином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 300 мкг/диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до + 8 оС. |
| 15 | Офлоксацин 5 мкг/диск.Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картиджей по 50 дисков), OFX-5 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Офлоксацином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse, имеющимся у Заказчика. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от 2 оС до 8 оС. |
| 16 | Новобиоцин 5 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картиджей по 50 дисков), NV-5 | упак | 5 | Диски, импрегнированные Новобиоцином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse, имеющимся у Заказчика. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от 2 оС до 8 оС. |
| 17 | Амоксициллин/Клавулановая кислота 20/10 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к анбитиоткам, (5 картриджей по 50 дисков), AMC-30 | упак | 20 | Диски, импрегнированные амоксициллином / клавулановой кислотой 20/10 для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг./диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до+ 8 оС. |
| 18 | Доксициклин 30 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.(5 картиджей по 50 дисков), DO-30 | упак | 20 | Диски, импрегнированные доксициклином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг./диск* Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до +8 оС. |
| 19 | Кларитромицин 15 мкг/диск.Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картиджей по 50 дисков), CLR-15 | упак | 20 | Картонные диски, импрегнированные Кларитромицином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 15 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до +8 оС. |
| 20 | Цефотаксим 30мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картриджей по 50 дисков), CTX-30 | упак | 20 | Диски, импрегнированные цефотаксимом, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг/диск*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. -20⁰С до +8⁰С |
| 21 | Цефтриаксон 30 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (5 картриджей по 50 дисков), CRO-30 | упак | 20 | Диски, импрегнированные Цефтриаксоном, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг *. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 С до +8 С. |
| 22 | Ципрофлоксацин 5 мкг/диск. Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (5 картриджей по 50 дисков), CIP-5 | упак | 20 | Диски, импрегнированные Ципрофлоксацином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг*. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse, имеющимся у Заказчика. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20 оС до +8 оС. |

* в соответствии с едиными требованиями по диагностике и выбора тактике антимикробной терапии в «Клинических рекомендациях определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (2018-03)»

Лот№20  Поставка  расходных материалов для анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA-TS (Osmetech, США) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2020 г (ГПП п.534)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флаконы с газом (OPTI CCA, CCA- TS, R), BP7001 | Баллончик с калибровочным газом (Bottle Gas) №BP7001, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | шт. | 2 |
| 2 | Контрольный материал OPTI CC- OPTI CHECK PLUS Lot 0333 Ref No HC 7009 | КОНТРОЛИ OPTI-Check PLUS, 3 уровня (высокий, низкий, нормальный уровни), H/газы/электролиты/Glu, (Controls, OPTI-Check PLUS, TRI-Level) №HC 7009, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США Упаковка: 3*10 ампул. | упк | 1 |
| 3 | Измерительные кассеты типа E- CI(pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl, 25 шт/упак., OPTI CCA, CCA-TS) Артикул BP7559 | Пластиковая кассета, тип «Е-Cl». Использование: для измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и SO2. Каждая пластиковая кассета содержит буфер и оптические сенсоры. Состав: водный буферный раствор 0,2 мл HEPES- бикарбоната с биоцидами. Упаковка: коробка содержит 25 индивидуально упакованных кассет. | упк | 4 |

Лот №21: Поставка реактивов для анализатора Cobas (ГПП п.548)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3002721122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов GGT | упк | 12 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: EDTA: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1200 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. |
| 2 | 3004732122 Лактатдегидрогеназа (LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC) | упк | 3 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N-метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10-1000 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 3 | 3038866322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов ЛПНП | упк | 6 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.5; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium spec., рекомбинант): ≥50 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥167 мккат/л; консервант; Реагент 2: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.8; MgSO4*7H2O: 8.11 ммоль/л; 4-аминоантипирин: 2.46 ммоль/л; холестерин эстераза (Pseudomonas spec.): ≥50 мккат/л; холестерин оксидаза (Brevibacterium spec., рекомбинант): ≥33.3 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥334 мккат/л; детергент; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.10-14.2 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 175. |
| 4 | 3039773190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Холестерин | упк | 70 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1-20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. |
| 5 | 5795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных | упк | 75 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: Сыворотка, плазма с Li-гепарином, K2-, K3-ЭДТК 3. Принцип метода: Колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 25 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5-дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5-650 мкмоль/л (0.146-38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в наборе: не менее 250. |
| 6 | 3183688122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Альбумин | упк | 5 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2-60 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 7 | 3183696122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Железо | упк | 4 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент; Реагент 2: аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 6. Диапазон измерений: 0.90-179 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. |
| 8 | 3183734190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Общий белок | упк | 20 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 6. Диапазон измерений: 2.0-120 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 9 | 3183742122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Амилаза | упк | 2 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α-глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден-G7-PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 10 | 3183807190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE. Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:83. Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) | упк | 10 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2-25.0 мг/дл; Моча: 2.2-275 мг/дл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. |
| 11 | 3333701190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Щелочная фосфатаза | упк | 6 | 1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 p-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.44 (30 °C); консерванты 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5-1200 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. |
| 12 | 4399803190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов ЛПВП | упк | 13 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л; CHES 96.95 ммоль/л, pH 7.4; декстран сульфат: 1.5 г/л; нитрата магния гексагидрат: > 11.7 ммоль/л; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp., рекомбинант): > 50 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 16.7 мккат/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л, pH 7.0; PEG-холестерин эстераза (Pseudonomas spec.): > 3.33 мккат/л; PEG-холестерин оксидаза (Streptomyces sp., рекомбинант): > 127 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 2.46 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.08-3.12 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 200. |
| 13 | 4460715190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Мочевина | упк | 38 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2-оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5-40 ммоль/л; Моча: 1-2000 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 14 | 4489403190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов АСЛО | упк | 8 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину 0 в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20-600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 150. |
| 15 | 4524977190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов КК | упк | 8 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.00; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.00 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.00 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 7-2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. |
| 16 | 4525299190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов КК-МБ | упк | 7 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения каталитической активности субэлемента креатинкиназы-MB (КK-MB) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.0; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.0 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.0 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; моноклональные антитела крысы, ингибирующие КК-M человека (ингибирующая способность ≥ 2000 Е/л для КК-MM); консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |
| 17 | 4810716190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли И расходные материалы для биохимических анализаторов Креатинин | упк | 30 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ на основе реакции Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15-2200 мкмоль/л; моча: 375-55000. 8. Количество тестов в наборе: не менее 700 |
| 18 | 5589061190 Наборы реагентов для биохимических анализаторов Билирубин прямой | упк | 57 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2- и K3-EDTA плазма 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5-291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 350. |
| 19 | 20764930322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов СРБ | упк | 12 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Трис-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; Реагент 2: Частицы латекса, покрытые анти-СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 1.00-250 мг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. |
| 20 | 20764949322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | упк | 45 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л МДГ (бактериальная): ≥24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 21 | 20764957322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов АЛТ | упк | 45 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин и K2-ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. |
| 22 | 20767107322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Триглицериды | упк | 20 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+ : 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липаза липопротеин (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; оксидаза глицерин фосфата (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант, стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 0.1-10.0 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 250. |
| 23 | 4489241190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов ДетергентNaOH | упк | 6 | 1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для пробо- и реагентоотборников автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 1 моль/л; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 66 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 24 | 4880285190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор1 | упк | 6 | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных кювет и дозирующих устройств автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л, детергент: 4%. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 10 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 25 | 4880307190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор2 | упк | 1 | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки устройст дозирования проб и реагентов автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент: 310 ммоль/л моногидрата лимонной кислоты. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 26 | 4708725190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор промывочный | упк | 1 | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки пробоотборника или реакционной камеры автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом 59 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 27 | 4555040001 Реагенты и расходные материалы к биохимическим анализаторам Кюветы | упк | 1 | 1. Назначение: пластиковые многоразовые реакционные кюветы для автоматического биохимического анализатора. 2. Фасовка: не менее 18 сегментов по 11 кювет в упаковке. |
| 28 | 5422485190 Реагенты для анализаторов биохимических Экотергент | упк | 10 | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 29 | 5117003190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Контроль универсальный I | упк | 1 | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в физиологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократн |
| 30 | 5117216190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Контроль универсальный II | упк | 1 | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в патологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократно |
| 31 | 11355279216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор белков | упк | 1 | 1. Назначение:жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: не менее 4 недель при +2-+8 °C; |
| 32 | 10759350190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор C f a s | упк | 2 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: альбумин, холестерол, билирубин прямой, билирубин общий, глюкоза, железо, ОЖСС, кальций, креатинин, лактат, триглицериды, фосфор, магний, мочевая кислота, мочевина, общий белок, креатининкиназа, ЛДГ, АЛТ, амилаза, липаза, холинэстераза, щелочная фосфатаза, амилаза панкреатическая, АСТ, ГГТ. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом не менее 3 мл. |
| 33 | 11447394216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор КК-МБ | упк | 1 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения СК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методики: CK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 24 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). |
| 34 | 12172623122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор липидов | упк | 1 | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: Аполипопротеин A1, Аполипопротеин B, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 5 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). |
| 35 | 3555941190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор ПАЦ | упк | 1 | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (преальбумин, антистептолизин О, церулоплазмин); стабилизаторы, консерванты. 3. Предназначен для калибровки методик: преальбумин, АСЛО, церулоплазмин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 2 недель при -15--25 °C; |
| 36 | 4489357190 Реагенты, стандарты, калибраторы, конгроли и расходные материалы для биохимических анализаторов дилюент | упк | 1 | 1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. |
| 37 | 4536355190 Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC / Unsaturated Iron Binding Capacity) | упк | 1 | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови и плазмы человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Хлорид железа: 62 мкмоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; Трис-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант; Реагент 2: Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиламин: 160 ммоль/л, pH 2.5 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-125 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. |
| 38 | 12146401216 Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей свособности (UIBC) на анализаторах биохимических | упк | 1 | 1. Назначение: калибратор на основе водного раствора для калибровки методики определения НЖСС на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: 0.09 ммоль/л железистый сульфат аммония, разбавленная серная кислота. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: флакон объемом не менее 75 мл. 5. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: до конца срока годности при +15-+25 °C. |

Лот №22: Поставка санитизационных таблеток для анализатора Cobas (ГПП п.549)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10394246001 Расходные материалы и принадлежности для анализатора иммунохимического электрохемилюминесцентного Cobas е 411 (rack/disk): Расходные материалы: 1. Пробирки для образцов (2мл), 5000 шт. (cobas sample cups (2 ml), 5000 pcs) | упк | 12 | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: не менее 2,0 мл. 3. Фасовка: не менее 5000 шт. в упаковке |
| 2 | 7293836001 SANITIZATION TABLETS/ Санитизационные таблетки 1упк-50таб | упк | 1 | Таблетки на основе хлора, необходимые для очистки мембраны обратного осмоса систем очистки воды 300. |

ЛОТ №23 Предмет договора: Поставка  наборов  реагентов готовых питательных сред (ГПП п.553)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ч0803.1 Набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с бараньей кровью" в комплекте с чашками Петри BioMedia. | Готовая питательная среда в пластиковых стерильных чашках Петри диаметром 90 мм. Среда для выделения микроорганизмов, в том числе прихотливых. Агар содержит баранью кровь, что позволяет культивировать большинство известных микроорганизмов вне зависимости от типа метаболизма. Действие гемолизинов бактерии на эритроциты барана, содержащиеся в агаре, позволяет определить тип гемолиза. Состав в г/л : Панкреатический гидролизат казеина. 10,0 Пептический гидролизат мяса 5,0 Дрожжевой экстракт 5,0 Хлорид натрия 5,0 Панкреатический гидролизат сердца 3,0 Кукурузный крахмал 1,0 Бактериологический агар 13,5 Кровь (баранья) 50мл. Толщина слоя агара не менее 4 мм. Упаковка не более 5 чашек в герметичную индивидуальную упаковку. Общий срок годности не менее 1,5 месяцев. Срок годности при отгрузке не менее 80 % от общего срока годности. Наличие сертификата контроля качества и регистрационных удостоверений с каждой партией товара. Наличие сертификатов соответствия ГОСТ ISO 13485-2011(ISO 13485: 2012) и сертификата о происхождении товара по форме СТ-1. Транспортировка к заказчику строго с подтверждением соблюдения температурного режима +2...+8 градусов С (датчик непрерывного наблюдения за температурой , для контроля заказчиком). | шт. | 5 000 |
| 2 | Ч0802.1 Набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с НДК и бараньей кровью" | Готовая питательная среда в пластиковых стерильных чашках петри диаметром 90 мм. Предназначена для селективного выделения прихотливых грамположительных микроорганизмов и определения типа гемолиза Состав в г/л : Панкреатический гидролизат казеина. 10,0 Пептический гидролизат мяса 5,0 Дрожжевой экстракт 5,0 Хлорид натрия 5,0 Панкреатический гидролизат сердца 3,0 Кукурузный крахмал 1,0 Бактериологический агар 13,5 Кровь (баранья) 50мл, налидиксовая кислота 0,015. Готовая питательная среда в пластиковых стерильных чашках Петри диаметром 90 мм. Толщина слоя агара не менее 4 мм. Упаковка не более 5 чашек в герметичную индивидуальную упаковку. Общий срок годности не менее 1,5 месяцев. Срок годности при отгрузке не менее 80 % от общего срока годности. Наличие сертификата контроля качества и регистрационных удостоверений с каждой партией товара. Наличие сертификата соответствия ГОСТ ISO 13485-2011 и сертификата о происхождении товара по форме СТ-1. Транспортировка к заказчику строго с подтверждением соблюдения температурного режима +2...+8 градусов С (датчик непрерывного наблюдения за температурой, для контроля заказчиком). | шт. | 500 |
| 3 | Ч0801.1 Набор реагентов "Готовая питательная среда Шоколадный агар с факторами роста" по ТУ 9385-001-83805215-2008 | Готовая питательная среда в пластиковых стерильных чашках Петри диаметром 90 мм. Шоколадный агар с добавлением смеси ростовых факторов предназначен для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, принадлежащих к родам Neisseria, Haemophilus и Streptococcus (S. pneumoniae). Состав среды, в г/л : Сердечная вытяжка 10,0 Мясной пептон 10,0 Хлорид натрия 5,0 Бактериологический агар 15,0 Кровь (баранья) 50,0; смесь факторов роста. Толщина слоя агара не менее 4 мм. Упаковка не более 5 чашек в герметичную индивидуальную упаковку. Общий срок годности не менее 65 календарных дней. Срок годности при получении не менее 90 % от общего срока годности. Наличие сертификата контроля качества и регистрационных удостоверений с каждой партией товара. Наличие сертификатов соответствия ГОСТ ISO 13485-2011(ISO 13485: 2012) и сертификата о происхождении товара по форме СТ-1. Транспортировка к заказчику строго с подтверждением соблюдения температурного режима +2...+8 градусов С (датчик непрерывного наблюдения за температурой , для контроля заказчиком). | шт. | 500 |

Лот №24: Поставка наборов  реагентов для определения антигена (ГПП п.554)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Тех задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения антигена Лямблий в кале ( H&R Giardia lamblia), 30 тестов. | набор | 5 | Для бесприборного качественного экспресс-определения антигенов лямблий в образцах кала методом иммунохроматографии с целью диагностики лямблиоза. Пробирки с буфером для экстракции, капельницей и дозатором включены в набор. Время анализа 10 минут. Относительная чувствительность: 99% при сравнении с микроскопическим методом. Относительная специфичность: 99% при сравнении с микроскопическим методом. Условия хранения и стабильность: набор хранится при температуре 2-30⁰СПроизводитель - "Вегал Фармацевтика", Испания |
| 2 | Набор реагентов для определения антигена хеликобактер H.pylori в кале (H&R Helicobacter pylori), 30 тестов | набор | 5 | Набор H&R H. pylori для бесприборного качественного экспресс-определения антигенов H. pylori в образцах кала методом иммунохроматографии с целью диагностики инфекции H. pylori. Пробирки с буфером для экстракции, капельницей и дозатором включены в набор. Время анализа 10 минут. Относительная чувствительность: 99%. Относительная специфичность: 99%. Тест с одинаковым успехом может быть использован как для выявления инфекции, так и для мониторинга эффективности лечения.Условия хранения и стабильность: при температуре 2-30⁰С. Производитель - "Вегал Фармацевтика", Испания |