ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по ремонту видеонаблюдения и переносу пультов управления шлагбаумами на территории ООО «Медсервис.

- Предмет открытого запроса предложений и его краткое описание:

Ремонт видеонаблюдения и организации  системы контроля и управления доступом (СКУД) на участке медицинского учреждения в г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35. Каскадная структура построения.

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Установка системы видеонаблюдения (СВН) и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) на  участке медицинского учреждения ООО  «Медсервис» по адресу: г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

Организация системы контроля и управления доступом Шлагбаума N1 установленного на въезде на территорию со стороны ул. Чекмарева, напротив центрального склада.

Организация системы контроля и управления доступом Шлагбаум N2 установленного на въезде на территорию со стороны ул. Чекмарева, напротив приемного отделения.

- Требования к Участнику:

3.1. Предоставить гарантийный срок на все виды работ и оборудование не менее 1 (одного) года (или устанавливаемый производителем при больших сроках гарантии) с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

3.2. Должен иметь реальную возможность произвести оперативный и своевременный гарантийный ремонт, установленного оборудования, в течение 24 (двадцати четырех) часов собственными силами.

- Срок выполнения работ: с 15.05.2018 по 15.06.2018

4.1 При выполнении работ  должно обеспечиваться исполнение требований следующих нормативно-технических и регламентирующих документов:

- Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.602-89; ГОСТ 34.601-90);

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление».

4.2 Требования к оборудованию поставляемого Подрядчиком в рамках выполнения работ:

4.2.1. Оборудование, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Наличие действующих сертификатов соответствия на всю предоставляемую технику, выданных или подтвержденных на территории Российской Федерации.4.2.2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на производство, применение (использование) и реализацию товара.

4.2.3.Наличие лицензии на программный продукт, при закупке программного продукта отдельно либо в комплекте с техническими средствами.

4.2.4.Допускается поставка только оригинального (от производителя) товара. Не допускается поставка товара с истекшим сроком годности.

4.2.5.Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товаров при их транспортировке. Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации,  обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий  техническому описанию поставляемых моделей.

4.2.6. Наличие полного комплекта документации на товар (технический паспорт, инструкция на русском языке, диски с сопутствующим программным обеспечением, лицензии, гарантийные талоны, копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений).

4.2.7. Доставка товаров должна осуществляться силами Подрядчика я и за счет Подрядчика.

4.2.8. Акт выполненных работ подписывается заказчиком после установки и настройки оборудования.

4..2.9. Все  работы по ремонту видеонаблюдения и переносу пультов управления шлагбаумами на территории ООО «Медсервис» должны проводиться с соблюдением требований техники безопасности. Подрядчик несет ответственность за последствия нарушений требований и правил охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующими законодательством РФ.

4.2.10.Все требования должны быть подтверждены копиями соответствующих документов, заверенных оригинальной печатью Подрядчиком

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 3 (трех) лет с момента подписания Заказчиком окончательного акта выполненных  работ (по формам КС-2, КС-3).

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших строках гарантии).

Осуществление гарантийного обслуживания поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока средствами и за счет Подрядчика. Организация гарантийного обслуживания на период гарантии на следующих условиях:

- срок исполнения заявки на гарантийное обслуживание оборудования не должен превышать двадцати четырех часов с момента получения заявки Подрядчиком ,

- срок исполнения заявки на гарантийное обслуживание выполненных работ не должен превышать двадцати четырех часов с момента получения заявки Исполнителем.

Подрядчик должен обеспечить взаимодействие службы технической поддержки с представителями Заказчика в рабочие дни.

В случае невозможности устранения дефектов оборудования поставщик должен произвести его замену на аналогичный товар или товар с техническими характеристиками не ниже заменяемого товара; гарантийный срок на замененный товар назначается с момента замены некачественного товара.

6. Перечень работ, подлежащих выполнению:

- составление технического проекта и согласование его с Заказчиком;

- поставка оборудования, материалов и программного обеспечения;

- проведение монтажных работ по прокладке кабеля и установке оборудования или беспроводной системы передачи;

- настройка оборудования и проведение пуско-наладочных работ;

- разработка эксплуатационной документации;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- обучение работников Заказчика.

7. Ведомость объемов работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кнопки накладной | Ус.ед. | 2 |
| 2 | Штробление стандарт | Ус.ед. | 8 |
| 3 | Прокладка кабеля до 100 кг/км стандарт | Ус.ед. | 100 |
| 4 | Монтаж воздушной линии | Ус.ед. | 160 |
| 5 | Пуско-наладка базовая СКУД | Ус.ед. | 1 |
| 6 | Монтаж видеокамеры стандарт | Ус.ед. | 2 |
| 7 | Монтаж видеорегистратора | Ус.ед. | 1 |
| 8 | Настройка видеорегистратора | Ус.ед. | 1 |
| 9 | Монтаж источника электропитания | Ус.ед. | 1 |
| 10 | Монтаж коммутатора | Ус.ед. | 1 |
| 11 | Монтаж шкафа Телеком | Ус.ед. | 1 |
| 12 | Монтаж монитора | Ус.ед. | 1 |
| 13 | Прокладка кабеля до 100 кг/км стандарт воздушной линией, в существующих к/к, под армстронгом | Ус.ед. | 160 |
| 14 | Пуско-наладка базовая системы видеонаблюдения | Ус.ед. | 1 |
| 15 | Транспортные расходы, бензин + суточные | Ус.ед. | 1 |

8. Запасные части, материалы и оборудование:

Все указанные в техническом задании товарные знаки носят описательный характер. Подрядчик может предоставить в своем предложении товары в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже по любому параметру, из указанных в настоящем техническом задании. Замена продукции на ее полнофункциональный аналог должна подтверждаться официальной сопроводительной технической характеристикой производителя.

9.1 Запасные части, материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка открытия/закрытия шлагбаума | шт. | 2 |
| 2 | Пульт Nice FLO2R-S – пульт 2-канальный для управления въездными и гаражными воротами, маркизами и роллетами. Дальность – 15-200м. | шт. | 10 |
| 3 | Трос для воздушной линии | м | 160 |
| 4 | Материал: разъемы, крепеж, саморезы, распределительные коробки | шт. | 1500 |
| 5 | Кабель витая пара (Кабель RJ-45 категория 5E МЕДЬ одножильный 4х2х0.48 мм) уличного исполнения | м | 310 |
| 6 | IP-камера IPTRONIC IPT-IPL108OBM(2.8-12)P- всепогодная уличная IP видеокамера со встроенным вариофокальным 2-х мегапиксельным объективом 2,8-12 мм и матрицей 1/2,9*SONY IMX222. Мощный микропроцессор HI-Sillicon 3516C позволяет передавать изображение с разрешением HD 1920*1080 (2.1Мп) с максимальной скоростью 30к/с. Дальность подсветки до 40 метров обеспечивает 42 ИК диодов. Встроенный WDR. Класс защиты IP66 позволяет универсально использовать на улице и в коридорных помещениях. | шт. | 2 |
| 7 | Регистратор IPTRONIC NVR0420- сетевой видеорегистратор, поддерживает подключение до 4-х IP-видеокамер с разрешением HD 1920*1080. Процессор: HI3515C/ Количество сетевых каналов видео:4. Сетевой порт: 10/100/1000 Мбит/сек, RJ45 | шт. | 1 |
| 8 | Жесткий диск Western Digital WD30PURZ-HDD специализированной серии WD Purple для систем CCTV: объем 3 Тб, форм-фактор 3,5*, интерфейс SATA 6 Гб/с | шт. | 1 |
| 9 | Коммутатор 5-портовый с поддержкой POE, 10/100/1000 Мбит/сек | шт. | 1 |
| 10 | Монитор 25" LG 25UM58-P [25UM58-P.ARUZ] Соотношение сторон монитора составляет 21:9 | шт. | 1 |

При подборе материалов и оборудования обеспечить функциональную совместимость устройств. При организации СВН и СКУД обеспечить сбалансированный подбор оборудования, исключив избыточную функциональность устройств, увеличивающую стоимость проекта. Например: если коммутатор заложен с поддержкой POE, то регистратор подобрать со встроенным коммутатором без поддержки POE.

Технические средства СВН должны включать:

- средства формирования сигнала изображения зон контроля – монохромные или цветные цифровые телекамеры (типа «день/ночь», высокой четкости, варио-факальная, ik подсветка дальность не менее 40 метров), выбираемые в соответствии с тактической задачей, решаемой в зоне контроля;

-	средства непрерывной регистрации видеоинформации обстановки каждой зоны контроля, архивирования и хранения видеоинформации не менее 30 суток;

Две уличных видеокамеры устанавливаются на территории ООО «Медсервис».

Технические средства организации СКУД должны включать:

- размещение пункта системы контроля и управления доступом Шлагбаумами на центральном посту охраны;

Основные требования к уличным (внешним) камерам:

Всепогодная уличная IP-видеокамера со встроенным варифокальным 2-х мегапиксельным объективом 2,8-12 мм и матрицей 1/2,9" SONY IMX222 . Мощный микропроцессор Hi-Silicon 3516C позволяет передавать изображение с разрешением FullHD 1920х1080 (2,1 Мп) с максимальной скоростью 30 к/с. Дальность подсветки до 40 метров обеспечивают 42 ИК диодов. Встроенный WDR. Класс защиты IP66.

Основные требования к размещению центрального оборудования

Все сигналы от видеокамер выводятся на монитор охраны. При этом должен одновременно обеспечивать выполнение следующих функций:

- Запись видеоинформации;

- Архивация информации не менее 30 (тридцати) суток;

- Просмотр видеоинформации в режиме «онлайн».

- Удаленный доступ.

Характеристики видеорегистратора:

Сетевой видеорегистратор, с поддержкой подключения до 4-х IP видеокамер с разрешением 1920х1080, запись производится в режиме реального времени скоростью 25 кадр/сек на каждый канал.

Процессор: 					HI3515C

Количество сетевых каналов Видео: 	4

Сетевой порт: 				10/100/1000 Мбит/сек, RJ45

Формат записи: 				H.264

Выходы видео: 				VGA, HDMI

Архив: 					1 HDD до 6Tb SATA

Способ записи: 				Постоянно, По расписанию, По событию

Способы архивации: 			USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК

Управление видеорегистратором: 		USB Мышь, через Web, через CMS

Скорость записи: 				до 25 кадров/сек на канал при разрешении 1080p

Сетевое управление: 			WEB сервер, CMS, до 6 пользователей

Мобильные платформы: 			IOS (iPhone, iPad), Android

Поддержка: 					P2P, WiFi и 3G/4G - через любой роутер

Характеристики видеомонитора:

Диагональ экрана				25"

Максимальное разрешение			2560x1080

Тип подсветки матрицы			LED

Технология изготовления матрицы	IPS

Тип ЖК-матрицы (подробно)		AH-IPS

Соотношение сторон			21:9

разъем D-SUB (VGA), HDMI.

При подборе монитора обеспечить совместимость с видеорегистратором по разъемам и разрешению.

Важно!!! Высота монитора 32 см. (ограничение стойки стола) рассматривали вариант размещения монитора в стойке без подставки.

Требования к кабельной системе

При установке системы видеонаблюдения должен использоваться  кабель витая пара (кабель RJ-45 категория 5E МЕДЬ одножильный 4х2х0.48 мм) уличного исполнения, или эквивалент или беспроводная система передачи данных. Для подачи электропитания на камеры от источника питания предлагается использовать соединительный кабель марки ПВС 2х1,5 или эквивалент.

Для защиты от механических воздействий кабели укладываются в прорезиненный металлорукав.

Монтаж кабелей должен выполняться с учетом технических условий на используемые кабели. Заполнение кабельных каналов и лотков должно быть не более 60%.

При прокладке кабельных коммуникаций, установке оборудования должна быть обеспечена возможность ремонта или демонтажа существующих систем инженерного обеспечения – электросиловых, телефонных сетей, других инженерных сетей.

Для защиты медных кабелей от электромагнитного излучения систем электропитания и освещения следует соблюдать следующее правило размещения кабельных трасс – минимальное расстояние от источников  электромагнитного излучения должно быть не менее:

- 15 см от линий электропитания мощностью не более 2 KVA;

- 30 см от высоковольтных осветительных приборов, включая флуоресцентные лампы;

- 90 см от линий электропитания мощностью 5 KVA и более;

- 100 см от трансформаторов и электродвигателей.

  - Требования к эргономике и технической эстетике.

Устанавливаемое оборудование и кабельные трассы не должны нарушать эстетику помещений и оборудования Заказчика.

Требование к электропитанию и заземлению

Подключение к электросети основного и питающего оборудования осуществить с помощью однофазных розеток, а так же  с помощью клеммных соединений, расположенных на  плате оборудования.

Требования по условиям эксплуатации

Оборудование системы видеонаблюдения и СКУД должно функционировать круглосуточно, при нормальном питающем напряжении электрической сети 220(±10%)В, с частотой 50(±1%) Гц, с обязательным наличием системы стабилизации напряжения (входит в оборудование поставляемое Подрядчиком договора)

9.2. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе    Заказчика отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

9.3. Запасные части, оборудование и материалы, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве Давальческих:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стремянка | шт. | 1 |

9.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» __________________ С.В. Мовергоз М.П. | Подрядчик ___________________ М.П. |
| --- | --- |