Приложение № 1  к договору №____________ от ______20__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию ангиографа (рентгеновского  комплекса ангиографа  Allura FD20 с рабочей станцией Xcelera CV)

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) изделий медицинской техники (в дальнейшем ИМТ).

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправные ИМТ, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности изделий медицинской техники Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя плановое обслуживание.

2.3. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание.

2.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем ПКТС):

- внешний осмотр ИМТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности ИМТ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки ИМТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности ИМТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.3.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. ИМТ в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка ИМТ эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа ИМТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

- проведение не менее  одного раза, инструктажа специалистов Заказчика, по правилам технической эксплуатации ИМТ, находящихся на ТО у Исполнителя, в сроки указанные в п.3

2.4. Стоимость работ, обозначенных в п.2.3-настоящего технического задания, включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей.

2.5. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг: сентябрь 2019 года, гарантийный срок в течение 3 месяцев с  даты подписания акта оказанных услуг.

3.2. плановое ТО в соответствии с требованиями технической документации,  ; производится путем направления Заказчиком Исполнителю заявки не менее чем за 5рабочих дней  до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 3 календарных дня до планируемого прибытия на место оказания услуг.

Срок оказания услуг: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика.

4. Место оказания услуг:

4.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

5. Перечень изделий медицинской техники, принимаемых на обслуживание

| № п/п | Тип оборудования | Наименование оборудования | Заводской номер | Год изготовления | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Отделение РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Allura FD20 | Ангиограф рентгеновский с рабочей станцией Xcelera CV | 1186 | 2011 |  | 1 |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |