Техническое задание

Выполнение работ по замене коллиматора для ангиографического комплекса Allura Xper FD20

Алгоритм и перечень выполняемых работ:

1 Выключить систему

2. Снять крышку рентгеновской трубки с датчиком

3.Отсоединить и демонтировать дефектный коллиматор

4.Установить и подсоединить новый коллиматор

5.Установить крышку рентгеновской трубки с датчиком

6. Включить систему

7. Выполнить загрузку ПО на коллиматор (под сервисом )

8. Выполнить настройку геометрии (под сервисом )

9. Выполнить настройка сенсоров  Bodyguard (под сервисом )

10. Выполнить настройку дозы (под сервисом )

11. Выполнить проверку работоспособности всех движений С-дуги (под сервисом )

| № п/п | Наименование и описание оборудования | Наименование и описание запасной части подлежащей установке |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название: Allura Xper FD20 Модель: 722012 Серийный номер: 1186 Оборудование номер: 56180868 | Коллиматор NICOL V3 для ангиографического комплекса Allura Xper FD20. Серийный номер 459800858161 |
| 1.2 | Гарантия на результата работ | Не менее 3 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |