Техническое задание

На   услуги по ремонту мягкой мебели, перетяжка мебели, ремонт стоматологических кресел

Работы по ремонту и перетяжке мягкой мебели в общем количестве 18 единиц, в том числе: Диван К\З – 7 шт., Пуф – 4шт., Диван Карнак – 3шт., КреслоК\З—4 шт.

1. Произвести разборку мебели, отделив от каркаса сидения и спинки.

2. Произвести перетяжку спинок и сидений с заменой поролона аналогичной толщины. Применяемые материалы - поролон, искусственная кожа. Характеристика искусственной кожи - состав: полиуретан 47%, хлопок 53%, устойчивость к истиранию 100 000 циклов. Цвет материала согласовывается с Заказчиков в ходе выполнения работ. Перетяжка должна быть осуществлена целыми полотнищами, сшивка полотнищ не допускается. Листы поролона предварительно закрепляются на поверхности основания клеем не менее чем в 4 точках по периметру. Полотно искусственной кожи крепится на основании по технологии принятой у Исполнителя. Данная технология должна обеспечивать эксплуатацию изделия, без отрыва обивки, в течении не менее, чем 12 месяцев. Обивочный материал (искусственная кожа) должен плотно прилегать к наполнителю (поролону). Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Замена ножек на мебели при необходимости.

3. Произвести сборку мебели после ремонта

| № п/п | Наименование изделия | Ед. | Кол-во | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диван К\З трехместный | шт | 7 | 1200Х800 |
| 2 | Пуф | шт | 4 | 400х410х400 |
| 3 | Диван Карнак трехсекционный | шт | 3 | 630Х417 |
| 4 | Кресло К\З | шт. | 4 | 1024Х768 |

Исполнитель оказывает услуги своими силами (в том числе транспортирует мебель самостоятельно).