ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту кровли в зданиях

| Ремонтные работы по устройству кровли здания Расширение МСЧ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,06 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 3 | Оштукатуривание парапета | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,848 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 206,13 = 5 065,37 - 116 x 41,89 | 100 м2 кровли | 7,2757 |
| 5 | Унифлекс ТКП | м2 | 843,9812 |
| 6 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 2,4 |
| 7 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2757 |
| 8 | ЦПС улучшенные для стяжки на цементной основе рецепт № 32, марка 200 | т | 1,12 |
| 9 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,77 |
| 10 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,77 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,226 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,23 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 4,23 |

| Ремонтные работы по устройству кровли здания поталогоанатомического отделения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: сливов | 100 м | 0,36 | ТЕРр58-3-1 |
| 2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,8 | ТЕР12-01-002-10 |
| 3 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8 | ТЕР12-01-015-04 |
| 4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,36 | ТЕР12-01-004-04 |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,072 | ТЕР12-01-010-01 |