|  |  |  |  |  | Наркозный аппарат Фабиус Тиро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык. 2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. 3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. |
|  |  |  | Kол | Кат.номер | Наименование |
|  |  |  | 1 | 8606000 | Фабиус Тиро FABIUS TIRO |
|  |  |  |  |  | Наркозный аппарат Фабиус Тиро: - использование всех стандартных методов анестезии - ингаляционная анестезия с низкими потоками - для пациентов взрослого и детского возраста Основное устройство: - подача газов: электронные ротаметры с выводом данных на экран - измерение потока свежего газа: от 0,00 л/мин. до 12 л/мин. - манометры в линиях подачи газов от центральной системы Функции безопасности: - система контроля доставки кислорода (S-ORC): гарантирует минимум 23% кислорода в потоке свежего газа при блокировке подачи закиси азота (только для версии с тремя газами) - включение сигнала при недостаточном поступлении кислорода - экстренная подача О2. Разъемы NIST шлангов подачи газов. Поршневой вентилятор: - встроенный вентилятор с электроприводом и электронным управлением, не требует сжатого газа для привода Режимы вентиляции: - VCV с дыхательным объемом 20-1400 мл - "Спонтанное дыхание" - "Ручная вентиляция" Компактная дыхательная система (COSY) - интегрированное измерение потока - система разделения потока свежего газа для точной доставки дыхательного объема, независимо от потока свежего газа - встроенный абсорбер СО2 Встроенный мониторинг параметров пациента: - график давления в дыхательных путях, Pмакс., Pсредн.и PEEP - дыхательный объем и минутная вентиляция, частота дыхания - концентрация О2 на вдохе |
|  |  |  | 1 | OPC5202 | Вентилятор |
|  |  |  | 1 | OPC5187 | Аппарат на тележке |
|  |  |  |  |  | Расположение на тележке, 3 газа, 3 ящика, рельс GCX для крепления доп. принадлежностей |
|  |  |  |  | OPC5190 | 3 gas, ротаметры O2, AIR, N2O |
|  |  |  |  | OPC5194 | 3 газа, 4 газовых коннекторов, NIST |
|  |  |  |  | OPC5327 | Пакет режимов вентиляции PCV, SIMV/PS |
|  |  |  |  | OPC5448 | Цветной дисплей |
|  |  |  |  | 8607517 | Внешний выход О2 с флоуметром, стандарт ISO |
|  |  |  |  | OPC5199 | Крепление испарителя Dräger, одно гнездо. |
|  |  |  |  | M35054 | Испаритель Vapor 2000 |
|  |  |  |  |  | Vapor 2000, испаритель летучих анестетиков в смеси свежего газа наркозного аппарата, объем заполнения 360 мл., температурный диапазон 10 to 40°C, поток 0.25 to 15Л/мин, наличие транспортного режима "T" для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. |
|  |  |  |  | OPC0094 | Испаритель Галотана (Фторотана) |
|  |  |  |  | OPC0096 | Испаритель Севофлюрана |
|  |  |  |  | M35500 | Испаритель Дезфлюрана D-Vapor |
|  |  |  |  | OPC5353 | Компактная дыхательная система Cosy 2.6 |
|  |  |  |  | OPC5377 | Кронштейн COSY, 200 мм, левый |
|  |  |  |  | OPC5220 | Набор для устранения конденсата - COSY слева |
|  |  |  |  |  | Набор для устранения конденсата с водяной ловушкой для компактной циркуляционной системы COSY установленной на левой стороне аппарата Fabius |
|  |  |  |  | OPC5560 | Механический манометр дыхательных путей |
|  |  |  |  | 8607040 | Внешний выход свежего газа с переключателем |
|  |  |  |  | 8607505 | Крепление выхода свежего газа на COSY слева |
|  |  |  |  | M34948 | Шланг Air, NIST |
|  |  |  |  | M35489 | Шланг кислорода O2 1,5 м NIST белый |
|  |  |  |  |  | Шланг центализованной подачи кислорода, 1,5 м, цветной, разъем-NIST, DIN-штекер |
|  |  |  |  | M35492 | Шланг закиси азота N2O 1,5 м NIST синий |
|  |  |  |  |  | Шланг центализованной подачи закиси азота, 1,5 м, цветной, разъем-NIST, DIN-штекер |
|  |  |  |  | M35495 | Шланг сжатого воздуха 1,5 м NIST черно-белый |
|  |  |  |  |  | Шланг централизованной подачи сжатого воздуха, 1,5 м, цветной, разъем-NIST, DIN-штекер |
|  |  |  |  | M35497 | Шланг сжатого воздуха 5 м NIST черно-белый |
|  |  |  |  |  | Шланг централизованной подачи сжатого воздуха, 5 м, цветной, разъем-NIST, DIN-штекер |
|  |  |  |  | G60448 | Шланг отвода отработанных газов 5м |
|  |  |  |  | M33300 | Система отвода наркотических газов Dräger AGS |
|  |  |  |  |  | Система отвода наркотических газов AGS предназначена для существенного снижения концентрации анестетика в рабочем пространстве анестезиолога |
|  |  |  |  | 4118306 | Дополнительный поворотный столик |
|  |  |  |  | 6850645 | Датчик кислорода |
|  |  |  |  | 8606055 | Домик датчика кислорода |
|  |  |  |  | MP02400 | Тест легкие |
|  |  |  |  |  | Мешок дыхательный для функционального теста, многоразовый, без латекса, емкость 1 л. |
|  |  |  |  | M33719 | Колба абсорбера многоразовая |
|  |  |  |  | M33720 | Вставка в многоразовый абсорбер |
|  |  |  |  | 6850645 | Датчик кислорода |
|  |  |  |  | 8403735 | Датчик потока, набор из 5 ед. |
|  |  |  |  | M23225 | Керамическая мембрана дыхательного клапана |
|  |  |  |  |  | Для клапанов вдоха и выдоха в дых. системой |

|  |  | Газоанализаторный монитор Vamos непрерывно измеряет концентрацию пяти летучих анестезирующих газов, закиси азота и углекислого газа. Функция AGAS опционально доступна и включает в себя измерение пяти летучих анестезирующих газов, а также закиси азота. Vamos автоматически оснащается функцией SpO2, если этот параметр выбран в конфигурации при заказе. Версия Vamos только с измерением СО2 недоступна. Измерение газов производится инновационным датчиком Дрегер. Устройство не содержит подвижных частей, что делает его исключительно прочным и надежным. Поток забора пробы газов - 150 мл/мин обеспечивается компактным насосом. Измеряемые величины и предельные значения отображаются в графическом и/или цифровом виде на электролюминесцентном (El) дисплее площадью 108 х 58 мм. Монитор оборудован системой тревожной сигнализации. Дружественный, интуитивно понятный интерфейс Drager. Vamos опционально может быть оснащен с аккумуляторной батареей для обеспечения автономного функционирования не менее часа. Функция пульсоксиметрии (SpO2 модуль Nellcor) - может быть интегрирована как дополнительная опция. Устройство с SpO2 поставляется в комплекте с датчиком DS-100A Durasensor. Возможна комплектация крепежом для размещения на аппаратах Фабиус CE и Фабиус. Особенность шарнирного держателя - доступность размещения на стандартном рельсе. Vamos – это самостоятельное устройство, совмещение с другими наркозными аппаратами не требует дополнительной подготовки. Комплект поставки: все агрегаты поставляются готовыми к эксплуатации с необходимыми аксессуарами: три влагосборника, упаковка газовых пробоотборных трубок (10 шт.), Т-образный коннектор, линия отвода/возврата пробы газа с фильтром (2 м). Инструкция по применению и один силовой кабель. Если установлена опция SpO2, то устройство поставляется в комплекте с одним ДС-100А Durasensor и удлинитель (1,3 м).. |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPC5391 | Vamos | Вамос |
| 1 | OPC0089 | With AGAS version | С функцией измерения летучих анестетиков |
| 1 | OPC0092 | With SpO2 set | С комплектом измерения SpO2 |
|  |  | Крепление на аппараты Фабиус плюс и Фабиус Тиро |  |