Техническое задание на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеогастроскоп с матрицей высокого разрешения с дополнительным каналом подачи воды |  | шт. | 1 |
|  | Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце | наличие |  |  |
|  | Стандарт передаваемого изображения высокой четкости | наличие |  |  |
|  | Поддержка системы узко спектральной эндоскопии - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки | наличие |  |  |
|  | Направление обзора | 0о (прямой обзор) |  |  |
|  | Угол поля зрения | Не менее 140о |  |  |
|  | Глубина резкости | От не менее 2 до не более 100 мм |  |  |
|  | Диаметр дистального конца | Не менее 9,9 мм |  |  |
|  | Диаметр вводимой трубки | Не менее 9,9 мм |  |  |
|  | Диаметр внутреннего канала | Не более 2.8 мм |  |  |
|  | Углы изгиба рабочей части | Не менее 210о вверх, Не менее 90о вниз, Не менее 100о влево/вправо |  |  |
|  | Длина рабочей части | Не менее 1030 мм |  |  |
|  | Общая длина | Не менее 1345 мм |  |  |
|  | Минимально видимое расстояние от дистального конца | Не более 3 мм |  |  |
|  | Наличие дополнительного канала подачи прямой струи воды для очистки операционного поля | наличие |  |  |
|  | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | наличие |  |  |
|  | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие |  |  |
|  | Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | Наличие |  |  |
|  | Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | наличие |  |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |  |
|  | Поставка и ввод в эксплуатацию медицинской техники должно проводиться в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Минпромнауки РФ (10.10.03г.) и МЗ РФ (24.09.03г.). В том числе: | Наличие |  |  |
|  | Копии регистрационных удостоверений на медицинскую технику, предполагаемые к медицинскому применению на территории Российской Федерации | Наличие |  |  |
|  | Предоставление владельцу эксплуатационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.) на русском языке. | Наличие |  |  |
|  | Обучение медицинских специалистов заказчика работе на аппарате. | Наличие |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |  |  |
|  | При наличии средств измерений проведение предотпускной поверки с поверительным клеймом в паспорте – при поставке продукции. | Наличие |  |  |
|  | Гарантия: | Не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | Медицинская техника должна быть выпуска не ранее 2018г., не бывшая в употреблении, не восстановленная. | Наличие |  |  |

- Поставляемый видеогастроскоп должен быть полностью совместимым с системой  EVIS EXERA II СИСТЕМНЫЙ ВИДЕОЦЕНТР OLYMPUS CV-180

- EVIS EXERA II КСЕНОНОВЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА OLYMPUS CLV-180