ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку имплантатов и костного материала для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис»

Закупка состоит  из  2  лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка имплантатов для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 10,5 мм. Имплантат имеетb контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 5 |
| 2 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 12 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 5 |
| 3 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 10,5 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 5 |
| 4 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 12 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 5 |
| 5 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 9 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 2 |
| 6 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 10,5 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 5 |
| 7 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 12 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 12 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 5 |
| 8 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 3,8 мм, платформа 3,5 мм, длина 15 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 3,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 3,8 мм. Длина 15 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 3,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 3,5 мм. | шт | 2 |

| 9 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 7,5 мм; в комплекте заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 7,5 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 9 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 7,5 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 5 |
| 11 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 10,5 мм; в комплекте с заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 10,5 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 5 |

| 12 | Имплантат корневидный, с внутренним соединением, поверхностью RBT и Laser-Lok диаметр 4,6 мм, платформа 4,5 мм, длина 12 мм; в комплекте заглушкой диаметр: 4,5 мм. (США, Biohorizons) | Титановый имплантат для хирургической стоматологии. Диаметр 4,6 мм. Длина 12 мм. Имплантат имеет контрфорсную резьбу, текстурированную шейку, корневидную форму, сужающуюся к апексу. Апикальная часть закруглена. Имплантат имеет внутреннее шестигранное соединение с ортопедической платформой 4,5 мм. Имплантат изготовлен из технически чистого медицинского титана марки Grade 5. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата Поверхность имплантата имеет пескоструйную обработку с протравкой кислот, толщина оксидной пленки не менее 195 единиц и не более 200 единиц. Каждый имплантат поставляется с заглушкой диаметром 4,5 мм. | шт | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лот№2 Предмет договора: Поставка костного материала для нужд стоматологического отделения ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей, натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 1-2 мм, 0.5 г, | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей, натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 1-2 мм, 0,5 г. 30753.1 Geistlich Pharma AG, Швейцария | шт | 15 |
| 2 | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей, натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1 мм, 0.5 г | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей, натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1 мм, 0,5 г. 30643.3 Geistlich Pharma AG, Швейцария | шт | 10 |