ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Лот№1  Поставка  реагентов для гематологических анализаторов  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель Diluid III Diff, 20 л в упаковке, №3963 | Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л., Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10 г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора. Упаковка: канистра объемом 20 литров. | уп | 35 |
| 2 | Лизирующий реагент CyMet III Diff, 1 л в упаковке, №3968 | Реагент для дифференцирования лейкоцитов на три субпопуляции в автоматических анализаторах. Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Упаковка: флакон объемом 1 литр. | уп | 15 |
| 3 | Промывающий реагент ProClean, 5л в упаковке, №3900 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. Упаковка: флакон объемом 5 литров. | уп | 4 |
| 4 | Контрольный материал 3-Diff Control NORMAL, 2,5 мл во флаконе, №3422 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Упаковка: флакон объемом 2,5 мл. | уп | 12 |
| 5 | Изотонический разбавитель (EX-ISO Diff diluent, 20л в упаковке, № RA1720) | Изотонический разбавитель (EX-ISO) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Предназначен для приготовления разведений цельной крови на гематологическом анализаторе Excell 22/2280. Позволяет сохранить форменные элементы крови в нативном состоянии и обеспечивает возможность проведения анализа лейкоцитов по популяциям. Не содержит токсичных веществ (например, азида натрия). Содержит формальдегид и сульфат натрия. Упаковка: канистра объемом 20 литров. | уп | 25 |
| 6 | Раствор для анализа лейкоцитов (EX-FLO Sheath fluid) 10 л в упаковке, № RA6010 | Реагент для дифференцировки лейкоцитов (EX-FLO) на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Используется для разведения крови с сохранением формы лейкоцитов и формирования тонкой ламинарной струи разведенного образца крови в проточной оптической ячейке, а также, как гипертонический раствор, приводит к уменьшению размеров эритроцитов до таких величин, при которых эти клетки не мешают дифференцировке лейкоцитов дискриминатором после прохождения через лазерный луч. Не содержит опасных ингредиентов. Чистая бесцветная жидкость с pH: 9.0 – 9.6. Храниться при температуре от 2 до 30°С. Упаковка: канистра объемом 10 литров. | уп | 20 |
| 7 | Лизирующий реагент (EX-LYZE) 0,5л в упаковке, № RA9500 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. Упаковка: флакон объемом 0,5 литр. | уп | 20 |
| 8 | Очищающий энзиматический раствор (EX-ZYME) 10 л в упаковке, № RA004C | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. Упаковка: канистра объемом 10 литров. | уп | 10 |
| 9 | Контрольный материал, норма (EX-TROL+NORMAL), 3 мл в упаковке, №3453 | Контрольный препарат цельной крови CD Diff Control 8-параметровый для проверки качества результатов, получаемых на гематологических анализаторах Abbott Cell-Dyn, HumaCount 5L, Nihon Kohden Celltac MEK. Содержат стабилизированные эритроциты человека, тромбоцитарные компоненты и фиксированные эритроциты и/или симуляцию лейкоцитов для частичного дифференциального анализа, в жидкости, подобной плазме крови, содержащей консерванты. Упаковка: флакон объемом 3,0 мл с зеленой крышкой. | уп | 10 |
| 10 | Реагент очищающий ProClean Plus 100мл в упаковке, №3901 | Универсальный очищающий ферментативный раствор (депротеинизатор) для очистки анализаторов различных моделей от биологических загрязнений во время измерения проб, а так же в качестве средства для ежедневной очистки. Реагент содержит поверхностно-активные вещества, ферменты и добавки, повышающие в различной степени очищающие (промывочные) свойства. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л; Сульфат натрия – 5 г/л; Консервант – 1 г/л; Протеолитический фермент – 5-12 г/л; Красители – 0,02 г/л. Упаковка: флакон объемом 100 мл. | уп | 1 |
| 11 | Реагент очищающий Hypochlorite 5%, 1л в упаковке, №3936 | Реагент для экстренной очистки. Может использоваться также в качестве очищающего средства непосредственно во время работы в приборах. Состав - водный раствор веществ: Гидрооксид натрия – 5 г/л, Гипохлорид натрия – 5%. Упаковка: флакон объемом 1 литр. | уп | 3 |

Лот№2  Поставка маркеров для нужд клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.954 Маркер лабораторный водостойкий, черный | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., черный. | шт. | 80 |

Лот№3  Поставка расходных материалов для биохимии, совместимых с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.696 Микропробирки. 1.5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки, 500 шт в упаковке | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук | уп | 25 |
| 2 | Наконечники без фильтра не стерильные (100-1000 мкл), 1000 шт в упаковке | Наконечники без фильтра нестерильные, 1000 мкл, (100-1000 мкл), длина 71 мм, бесцветные, 1000 шт в упаковке. | уп | 8 |
| 3 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 9,0 мл, 92х16 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой 50шт в упаковке | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Упаковке не менее 50 штук. | уп | 25 |
| 4 | 03.1397.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 5,5 мл, 75х15 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт в упаковке | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 5,5 мл, не менее 75х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Упаковке не менее 50 штук. | уп | 8 |
| 5 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette. 21 G x 1 1/2", зеленые, 100 шт в упаковке | Игла трубчатая S-Monovette 21 G x 1 1/2" (0.8*38мм), силиконовое покрытие, стерильные, в индивидуальной упаковке. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопорному механизму устройства для взятия крови (пробирке). Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. | уп | 25 |

Лот№4  Поставка  диагностических наборов для биохимии, совместимых с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, (Германия) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) 780(3x260) №12028600 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 10 |
| 2 | Набор реагентов для определения AЛТ (GOD (ALAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12022600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 5 |
| 3 | Набор реагентов для определения ACT (GOD (ASAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12021600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 5 |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого. (Auto- Bilirubin-D liquicolor) 1050 (5x210) №10741600 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 13 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего (Bilirubin liquicolor) 1050 (5x210) №10742600 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 13 |
| 6 | Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) 750(3x250) №12023600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 1 |
| 7 | Набор реагентов для определения кальция (Calcium liquicolor) 2x100 мл № 10011 | Фасовка: не менее 200 мл. Состав набора: Буфер, Окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Пробы сыворотка или гапаринизированная плазма. Фотометрический тест. Метод с о-крезолфталеинкомплексоном. Линейность - не менее 15 мг/дл. Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение не менее 3 дней при хранении 15...25°C, в течение не менее 7 дней при температуре хранения 2...8°C. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 1 |
| 8 | Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)1250(5x250) №10052600 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 13 |
| 9 | Набор реагентов для определения креатинкиназы (СК NAC liquiUV) 360(2x180) №12015600 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 8 |
| 10 | Набор реагентов для определения креатинкиназы MB (СК-МВ (NAC activated) 200(2x100) №12118600 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 2 |
| 11 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) 360(2x180) №12014600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 2 |
| 12 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты (Uric Acid liquicolor) 1250(5x250) №10694600 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 1 |
| 13 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) 1250(5x250) №10521600 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 8 |
| 14 | Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor) 630(3x210) №10724600 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 3 |
| 15 | 11абор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) 450(3x150) №10028600 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 8 |
| 16 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы (Alkaline phosphotase liquicolor) 750(3x250) №12027600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 2 |
| 17 | Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) 4x20 мл №16663/25 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). | набор | 2 |
| 18 | Раствор для системной жидкости (Additive for washing water) 4x25 мл №18971 | Фасовка: не менее 4 флакона х 25 мл. Состав набора: детергент 25%, консервант 0,095%. Рабочее разведение - 300 мкл на 1 л воды. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | набор | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) 360 (2x180) №10084600 ' | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 4 |
| 20 | Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) 180 (2x90) №10094600 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | набор | 4 |
| 21 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглабина Quo-Lab Analyzer System 50 тестов №0055 | Назначение: для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Упаковка: картонная коробка; в упаковке не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе не менее 25 тестов. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж содержит в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорид аммония, гидроксид натрия, азид натрия. | набор | 10 |
| 22 | Набор контрольных растворов, 2 уровня, состоит из: 1 Контрольный материал Нормальный (Уровень 1). бутылка с белой крышкой (не более 2 шт.): 2 Контрольный материал I (Патология (Уровень 2), бутылка с черной крышкой (не более 2 шт.); 3 Флакон с крышкой раскалывателеми с водой для восстановления контроля. №0061 | Набор контрольных растворов 2 уровня для анализатора гликозилированного гемоглобина Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Состав набора: не менее 2 фл - контрольный материал Нормальный (Уровень 1) в лиофилизированном (сухом) виде; не менее 2 фл - контрольный материал Патология (Уровень 2) в лиофилизированном виде; флакон с крышкой раскапывателем и с раствором для восстановления контроля; крышки раскапыватели 4-х цветов; не менее 10 пластиковых лотков; карта Данных Контрольного материала Quo-Test A1C Control. Срок хранения: не менее 6 месяцев при температуре 2-8 ⁰ С после изготовления. | набор | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor) 900(6x150) №10560600 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | набор | 1 |
| 24 | Набор реагентов для определения Тропонина 1 (RAMP Тропонин I) 25 тестов №С 1101 г | Иммунохроматографическийнабор для количественного определения in vitro тропонина I в цельной крови, набор расчитан на не менее 25 определений. Совместимость с анализатором RAMP Reader System. | набор | 1 |
| 25 | Колибровочный материал Автокал для биохимического анализатора HumsStar 600 | Для калибровки автоанализаторов Human в клинической биохимии. Аттестовано 28 параметров для Autohumalyzer 900S+/А5, Humastar 180/300/600. Субстраты - альбумин, билирубин общий/прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП / ЛПНП; электролиты - кальций, магний, фосфор, хлориды; ферменты - АЛТ, АСТ, амилаза, амилаза панкреатическая, гамма ГТ, кислая фосфатаза, простатическая кислая фосфатаза, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, ЛДГ, липаза, щелочная фосфатаза (AUTOCAL Ref 13160). | набор | 4 |
| 26 | Контрольный материалдля Humatrol N биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в пределах нормы (HUMATROL N Ref 13511). | набор | 4 |
| 27 | Контрольный материалдля Humatrol Р биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в области патологии (HUMATROL P Ref 13512). | набор | 4 |
| 28 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 (Знабора/уп.) №3DREW3-PAC | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. | набор | 7 |

Лот№5  Поставка ланцетов  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.1018 Атравматический ланцет "Супер", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,6 мм, лавандовый, 200 шт/уп. | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "супер". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,6 мм. Объем получаемой капли крови до 600 мкл. Цветовая маркировка - лавандовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови на исследование. В упаковке не менее 200 шт. | уп | 50 |
| 2 | 85.1019 Атравматический ланцет "Неонотал", лезвие 1,5 мм, глкбин прокола 1,2 мм, розовый, 200 шт/уп. | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "неонатал". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,2 мм. Объем получаемой капли крови до 500 мкл. Цветовая маркировка - розовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови у новорожденных на исследование. В упаковке не менее 200 шт. | уп | 20 |