ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Лот№1  Поставка  скарификаторов и салфеток к ним  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скарификатор одноразовый, стерильный, боковое копье 2000 шт/уп. | Скарификаторы-копье стерильные однократного применения для прокола пальца при взятии общего клинического анализа крови, Упаковка 2000шт. | уп | 10 |
| 2 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм | шт. | 50000 |

Лот№2  Поставка  наконечников для лабораторных исследований  для нужд клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники без фильтра не стерильные, 200 мкл, (5-200 мкл), длина 50 мм, в уп/25000 шт | Наконечники без фильтров используются в лабораторных исследованиях при работе с нелетучими неинфекционными веществами. Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов может быть использован на механических дозаторах всех производителей (Ленпипет Thermo, Biohit, Eppendorf, Gilson, Axygen и др.) Параметры наконечников: Объем: 5 – 200 мкл. Длина 50 мм. Без фильтра. Упаковка: 25000 шт/упак. | уп | 1 |

Лот№3  Поставка реактивов, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для биохимической лаборатории для нужд клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения железа (Iron TPTZ liquicolor) 360 (2x180)№12290600 | Набор реагентов для измерения содержания железа в крови биохимическим анализатором Хумастар 600, используется колориметрический метод с тирозином (TPTZ) и FeSO4 в качестве сравнительного стандарта. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: Концентрацию железа (II) определяют колориметрически, используя взаимодействие 2,4,6-три-(2-пиридил)-s-тирозина (TPTZ) и FeSO4 в качестве стандарта. Линейность: до 215 мкмоль/л. Фасовка: 2 х 180 тестов. | набор | 1 |

Лот№4  Поставка  пипеток для бактериологической лаборатории  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код 10001703Пипетка градуированная на полный слив, тип 2, исп. 1, кл. точн. 1, на 1 мл ГОСТ 29228-91, 10 шт в упаковке | Пипетка мерная предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости, изготовлена по ГОСТ 29228-91. С делениями тип 2 (полный слив), исполнение 1 (прямая без расширения), объем 1 мл. Верхняя отметка шкалы соответствует номинальной вместимости, отградуирована на слив от любой отметки до сливного кончика. Цвет шкалы - темный. Пипетка калибрована на выливание, первый класс точности. | уп | 10 |
| 2 | Код 10001705 Пипетка градуированная на полный слив, тип 2, исп. 1, кл. точн. 2, на 10 мл ГОСТ 29228-91, 10 шт в упаковке | Пипетка мерная предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости, изготовлена по ГОСТ 29228-91. С делениями тип 2 (полный слив), исполнение 1 (прямая без расширения), объем 10 мл. Верхняя отметка шкалы соответствует номинальной вместимости, отградуирована на слив от любой отметки до сливного кончика. Цвет шкалы - темный. Пипетка калибрована на выливание, второй класс точности. | уп | 10 |

Лот№5  Поставка  вспомогательных инструментов и инвентаря для клинико-диагностической лаборатории  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашки биологические ЧБН-2 (Петри), 100*20 мм. толщ. Стенки 3 мм, н/с | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: не менее 36шт. | шт. | 300 |
| 2 | Спиртовка стеклянная СЛ-1 (на 100 мл с тубусом) | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. | шт. | 5 |
| 3 | Таймер лабораторный электронный | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. | шт. | 2 |
| 4 | Штатив для пробирок «18» (3*6) | Штатив для пробирок 18 гнезд, d 13,5 мм, 137*70*40 мм, РС, разборный. | шт. | 2 |
| 5 | Пипетка стеклянная (к СОЭ-мэтру), ПС/СОЭ-0,1 | Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86 | шт. | 150 |
| 6 | Прибор СОЭ-МЕТР | Предназначен для постановки реакции СОЭ в пипетках ПС/СОЭ - 0,1. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20. Изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат 1П - 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезсредствам. | шт. | 2 |
| 7 | Стекло предметное, СП с необработанными краями 26*76*2,00 мм, 1000 шт/уп | Предназначено для защиты микропрепаратов. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 26*76 мм, толщина стекла 0,18±0,01 мм. Не менее 1000шт./уп | уп | 10 |
| 8 | Чашка Петри диам. 90, стер, п/c | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС. | шт. | 10000 |

Лот№6  Поставка  пробирок Вакутесты и игл к ним  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл красного цвета, упаковка 100 шт | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | шт. | 80000 |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл голубая, упаковка 100 шт | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. | шт. | 25000 |
| 3 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, упаковка 100 шт | Пробирка RusTech с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. | шт. | 20000 |
| 4 | GD001H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. | шт. | 10000 |
| 5 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм), упаковка 100 шт | GD021G Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм) , цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка, не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. | шт. | 55000 |

Лот№7  Поставка  емкостей для анализов для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа одноразовые БПАмк-100-02-«ЕЛАТ» н/стерильная | Контейнер для биопроб – это одноразовая тара для забора и транспортировки проб биоматериала. Оснащена плотно навинчивающейся крышкой. Изготовлена из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полипропилена. Диаметр: 62 мм. Высота: 75 мм. Номинальная емкость: 0,1 л. Максимальная емкость: 0,13 л. Масса: 0,016 кг. | шт. | 20000 |
| 2 | Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа, одноразовая 60мл, стерильная | Контейнер для биопроб находится в индивидуальной стерильной упаковке, изготовлен из ударопрочного, химически стойкого нетоксичного полипропилена. Снаружи на боковой поверхности контейнера имеется выполненное «под шагрень» поле для нанесения следующей информации: ФИО пациента, № пробы, дата и другой информации, а также градуировка объёма с цифровыми значениями до 60 мл. Габаритные размеры банки, не более – Ø56х60 мм. Масса банки, не более: 15 гр. Номинальная емкость банки, не менее - 60 мл. Максимальная емкость банки -90 мл. | шт. | 2100 |
| 3 | Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа одноразовая, с ложкой 60мл, стерильная | Контейнер для биопроб изготовлен из ударопрочного, химически стойкого нетоксичного полипропилена. Снаружи на боковой поверхности контейнера имеется выполненное «под шагрень» поле для нанесения следующей информации: ФИО пациента, № пробы, дата и другой информации, а также градуировка объёма с цифровыми значениями до 60 мл. Баночки снабжены лопаткой для удобства сбора биоматериала. Габаритные размеры банки, не более – Ø56х60 мм. Габаритные размеры лопатки (длина×ширина×высота), мм: (51±2)×(16±2)×(6,3±2) Масса банки, не более – 15 г. Масса лопатки, не более – 1г. Номинальная емкость банки, не менее - 60 мл. Номинальная вместимость лопатки, не менее – 0,6 мл. Максимальная емкость банки -90 мл. | шт. | 1250 |