ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител производства ООО Научно-производственное объединение «Иммунотэкс» (Ставропольский край, г. Ставрополь)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного, яйцо, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 20 |
| 2 | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт. в комплекте. | набор | 15 |
| 3 | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 4 |
| 4 | Пищевая панель №4 индивидуальная: яблоко, банан, груша, персик, вишня, малина, дыня, клубника, арбуз, черная смородина, красная смородина | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 4 |
| 5 | Пищевая панель №5 индивидуальная: сельдь, горбуша, свекла, морковь, тыква, сыр голландский, кефир, майонез, грецкие орехи, печень говяжья | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 8 |
| 6 | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 20 |
| 7 | Скрининговая панель №2: Рожь, Полынь, Яйцо цельное, Молоко коровье, Треска, Говядина, Свинина, Курица, Таракан, Одуванчик, Перхоть лошади | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 2 |
| 8 | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт. в комплекте. | набор | 8 |
| 9 | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 4 |
| 10 | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 8 |
| 11 | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | набор | 8 |
| 12 | Набор реагентов для диагностики урогенитальных инфекций и определения чувствительности к антибиотикам | Набор реагентов для диагностики урогенитальных инфекций и определения чувствительности к антибиотикам (Уро-Тест). Для диагностики М.genitalium с планшетом сорбированным антибиотиками | шт. | 8 |