ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 5 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка контрольных материалов для гематологических анализаторов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови с антикоагулянтом 200 мкл КЗ-ЭДТА | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. | шт. | 15 000 |

Лот№2 Предмет договора: Поставка тест-полосок для исследования мочи

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка тест-полосок для исследования мочи UroColor 10 | Полоски UroColor 10 используются на анализаторах мочи Urometer 120 и Urometer 720, а так же могут использоваться и для визуального анализа. Время инкубации – 1 минута. (SD UroColor 10), 100 шт/уп. №10UK 10 Определяемые параметры: в крови билирубина уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН, нитритов, удельного веса лейкоцитов | упак. | 250 |

Лот№3 Предмет договора: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований производства Medical Wire Equipment Co (Великобритания)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW168 Тупфер Transtube®: среда Кери Блэра агар гель + пластик/ вискоза, 125ши./уп. | Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку красного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Кери Блэра (не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; наличие сертификатов СЕ и М40-А. Назначение: для отбора и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования фекальных и ректальных проб. В упаковке не менее 125шт. | шт. | 400 |
| 2 | MW 170 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ пластик \вискоза, 125шт./уп. | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку синего цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Маркировка пробирки на русском языке. Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора проб биологического материала и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. | шт. | 1700 |
| 3 | MW 171 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель \уголь+ пластиа \вискоза, 125шт./уп. | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку черного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. | шт. | 100 |
| 4 | MW 172Р Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ алюминий \вискоза, 125шт./уп. | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора уретральных, отоларингологических проб, глазного отделяемого и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. | шт. | 150 |
| 5 | МW 1028 Тупфер Dryswab пластик\вискоза, 100 шт./уп. | Тупферы для мазков в пробирке. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку черного цвета. На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) и универсальный вискозный тампон. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 60 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов (раневое отделяемое, назальные, эндоцервикадьные, кожные пробы) и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 100 шт. | шт. | 1800 |

Лот№4 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО «Компания Алкор Био» (г.Санкт-Петербург)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ХГч») | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. | набор | 4 |
| 2 | 100-05 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения лютенизирующего гормона в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ЛГ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 8 |
| 3 | 100-06 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека («Гонадотропин ИФА-ФСТ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 8 |
| 4 | 100-14 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека («ИФА-АФП») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 4 |
| 5 | 300-19 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека ("ИФА-общий IgE") | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-500 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 8 |
| 6 | 100-04 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека «ИФА-пролактин» | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 8 |
| 7 | 100-22 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ферритина в сыворотке крови человека («ИФА-ферритин») | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 4 |
| 8 | 100-20 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека («СтероидИФА-ДГЭА-сульфат») | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 2 |
| 9 | 100-02 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-прогестерон») | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 10 |
| 10 | 100-03 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-тестостерон») | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | набор | 6 |

Лот№5 Предмет договора: Расходные материалы для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.706 Микропробирка. Тип эппендорф. Крышка на петле. 250 шт/уп | Микропробирка серии PCR Rerformance Tested, нестерильная. Материал: полипропилен повышенной прозрачности. Цвет прозрачный (нейтральный). Наличие крышки на петле и замка-защелки крышки. Высота не более 39 мм. Диаметр не более 11 мм. Объем не менее 1,5 мл. Упаковка: пакет не менее 250шт. Назначение: для проведения ПЦР анализов в лаборатории. | шт. | 750 |
| 2 | 70.762.411 Наконечники для пипеток. Тип B. 1000 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. В уп./200 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 1000 мкл, тип В, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. Упаковка: пакет не менее 200шт. | шт. | 400 |
| 3 | 70.760.411.Наконечники для пипеток. Тип С. 200 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. В уп./480 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 200 мкл, тип С, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Biohit, Biohit (многоканальный), Eppendorf, Finnpipette, Finnpipette (многоканальный) . Упаковка: пакет не менее 480шт. | шт. | 480 |
| 4 | 70.760.002 Наконечник 200 мл, тип С, РР, бесцветные, 480 шт/уп. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 2-200 мкл, тип А. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Titertek Plus, Socorex, Brand, Oxford 8000, Benchmate. Упаковка: пакет не менее 480шт. | шт. | 9600 |
| 5 | 70.1130.410Наконечники для пипеток. Тип Е. 10 д1, РР, нейтральные, с фильтром, PCR Perfomance Tested. в уп./480 шт. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, стерильный, не менее 10 мкл, тип Е, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Pipetman, Biohit, Eppendorf, Finnpipette. Упаковка: пакет не менее 480шт. | упак. | 4 |